Nazwa instrumentu: Pianino

Marka: Calisia

Numer fabryczny: 59726

Numer inwentarzowy: PSMPab A/20

I. DŹWIĘCZNICA

1. Rama żeliwna nie posiada żadnych pęknięć.

2. Płyta rezonansowa posiada kilka pęknięć.

3. Naciąg: struny basowe i struny wiolinowe oryginalne (w tym kilka wymienionych).

4. Strojnica: kołki stroikowe posiadają ślady korozji, luźno osadzone w strojnicy.

II. MECHANIZM

Mechanizm pianina wymaga korekty oraz profilowania młotków. Niezbędna jest również wymiana częściowa osi w widełkach.

III. TŁUMIKI

Cały komplet tłumików nadaje się do precyzyjnej regulacji i wymiany.

IV. KLAWIATURA

Klawiatura posiada niewielkie luzy. Należy wymienić łożyska klawiaturowe przednie i środkowe. Należy również wymienić całą galanterię filcową podklawiaturową i wyregulować klawiaturę od wysokości i głębokości.

V. OBUDOWA

Pianino koloru brązowego, wysoki połysk. Posiada ślady uszkodzeń mechanicznych.  Galanteria metalowa posiada ślady zaśniedzenia i korozji.

VI. PODSUMOWANIE

Pianino w obecnym stanie nie nadaje się do użytku dydaktycznego. Do prawidłowego działania instrumentu niezbędne jest przeprowadzenie fachowej renowacji i wymiana kołków lub strojnicy. Remont pianina jest nieopłacalny, jego koszt przekracza wartość zakupu fabrycznie nowego instrumentu podobnej klasy.