Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

Adres:             ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Remont budynku Rejon Grójec OD w Białobrzegach

Adres obiektu: „województwo mazowieckie, powiat białobrzeski gm. Białobrzegi ul. Spacerowa 12, 26-800 Białobrzegi

Niniejszy OPZ ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na „Remont budynku w Rejonie Grójec stosunku do kryteriów funkcjonalno – technicznych, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia.

Termin realizacji: 60 dni od podpisania umowy

Remont budynku Rejon Grójec OD w Białobrzegach

OPZ jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy, szczególnie w zakresie weryfikacji istniejącej dokumentacji (w oparciu o uzyskane wymaganych przepisami uzgodnień i zgłoszenia realizacji robót budowlanych) robót rozbiórkowych i robót budowlanych,

- zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji oraz płatności,

- projektu organizacji robót (POR),

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ),

Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „Zbuduj” Remont budynku Rejon Grójec OD w Białobrzegach.

- Budynek administracyjny ul. Spacerowa 12 26-800 Białobrzegi

Zakres zadania stanowią:

Osłona wiatrowa z blachy powlekanej biegnącej dookoła budynku administracyjnego

- Zabezpieczenie terenu dookoła wykonywanych prac zgodnych z projektem

- demontaż rynien (jeśli występuje konieczność)

- Oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń, kurzu, nalotów atmosferycznych oraz luźnych fragmentów powłok malarskich.

- Usunięcie ognisk korozji metodą ręczną lub mechaniczną do stopnia czystości odpowiedniego dla farb antykorozyjnych.

- Odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem.

- Zabezpieczenie elementów przyległych przed zabrudzeniem

- Nałożenie farby antykorozyjnej zgodnie z zaleceniami producenta (liczba warstw, grubość powłoki) kolor do ustalenia z Zamawiającym

- Zapewnienie równomiernej, ciągłej powłoki bez zacieków i prześwitów

- Kontrola jakości wykonania powłoki malarskiej

- Oczyszczenie terenu oraz usunięcie wszystkich zanieczyszczeń

Brama:

- Zabezpieczenie terenu dookoła wykonywanych prac zgodnych z projektem

- Oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń, kurzu, nalotów atmosferycznych oraz luźnych fragmentów powłok malarskich.

- Usunięcie ognisk korozji metodą ręczną lub mechaniczną do stopnia czystości odpowiedniego dla farb antykorozyjnych.

- Odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem.

- Zabezpieczenie elementów przyległych przed zabrudzeniem

- Nałożenie farby antykorozyjnej zgodnie z zaleceniami producenta (liczba warstw, grubość powłoki) kolor do ustalenia z Zamawiającym

- Zapewnienie równomiernej, ciągłej powłoki bez zacieków i prześwitów

- Kontrola jakości wykonania powłoki malarskiej

- Oczyszczenie terenu oraz usunięcie wszystkich zanieczyszczeń

Budynek garażowy:

- Osłonięcie elementów przyległych (elewacja, posadzka, okucia, instalacje) folią lub taśmą malarską (jeżeli istnieje ryzyko zabrudzenia)

- Zapewnienie stabilnego dostępu do wszystkich fragmentów wrót.

- Zabezpieczenie terenu dookoła wykonywanych prac zgodnych z projektem

- Oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń, kurzu, nalotów atmosferycznych oraz luźnych fragmentów powłok malarskich.

- Usunięcie ognisk korozji metodą ręczną lub mechaniczną do stopnia czystości odpowiedniego dla farb antykorozyjnych.

- Odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem.

- Zabezpieczenie elementów przyległych przed zabrudzeniem

- Nałożenie farby antykorozyjnej zgodnie z zaleceniami producenta (liczba warstw, grubość powłoki) kolor do ustalenia z Zamawiającym

- Uzyskanie koloru zgodnego z kolorem ścian budynku (dopasowanie kolorystyczne na podstawie wzornika lub próbki).

- Zapewnienie równomiernej, ciągłej powłoki bez zacieków i prześwitów

- Kontrola jakości wykonania powłoki malarskiej

- Oczyszczenie terenu oraz usunięcie wszystkich zanieczyszczeń

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Rozwiązania techniczne budynku, dopuszczone do stosowania z punktu widzenia obowiązujących przepisów, winny zapewnić zakwalifikowanie obiektu jako nie zagrażającego środowisku naturalnemu i umożliwiać w pełni ekologiczne jego użytkowanie.

Wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne zakres prac harmonogram oraz sposób realizacji będą każdorazowo ustalane z zamawiającym, aby zapewnić pełne dostosowanie modernizacji do jego potrzeb i oczekiwań.

Materiały

- Stosowane materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i być przeznaczone do zabezpieczeń antykorozyjnych.

- Prace należy wykonywać w warunkach pogodowych zgodnych z kartą techniczną farby (temperatura, wilgotność, brak opadów)

- Powłoka malarska powinna zapewniać odporność na korozję, UV i warunki atmosferyczne.

Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny spełniać normę

PN-EN ISO 12944 – Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich

Norma obejmuje m.in.:

- klasy środowisk korozyjnych (C1–C5, CX),

- dobór systemów malarskich do warunków pracy konstrukcji,

- wymagania dotyczące przygotowania powierzchni,

- trwałość powłok (krótka, średnia, długa, bardzo długa),

- metody badań i oceny powłok.

Oraz powiązane

PN-EN ISO 8501 – stopnie czystości powierzchni stalowych po oczyszczaniu (np. Sa 2½).

PN-EN ISO 8502 – badania zanieczyszczeń powierzchni (pył, sole)

PN-EN ISO 8503 – chropowatość powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej.

PN-EN ISO 8504 – metody przygotowania powierzchni.

Gwarancja

Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone części, obejmującej całość prac objętych niniejszym zamówieniem, w tym:

- wykonanie obróbek malarskich

- wykonawca zobowiązany jest przez okres gwarancji dostarczyć części oryginalne, lub części spełniające wszystkie obowiązujące normy jakości

Gwarancja obejmuje w szczególności:

- wady materiałowe,

- wady montażowe,

- odspojenia, pęknięcia, deformacje lub inne uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że strony ustalą inny termin z uwagi na specyfikę naprawy

W zakresie przewidzianym powyżej Wykonawca winien uwzględnić wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące m.in. takie jak:

- zabezpieczenie przed zniszczeniem sprzętów oraz infrastruktury zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac;

- segregację, odbiór i utylizację powstałych w trakcie prac odpadów budowlanych. Koszt związany z transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.

- materiały z rozbiórki stanowią odpad i podlegają utylizacji, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za organizację pracy, porządek i bezpieczeństwo składowanych materiałów potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z odpowiednimi przepisami 
i zasadami BHP. Wszelkie wyrządzone inne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac, np. zaprószenie ognia, uszkodzenie konstrukcji i elementów budynków nieobjętych zakresem, pojazdów czy spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób będą obciążały Wykonawcę.

Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca zobligowany jest dostarczyć między innymi:

- aprobaty techniczne, certyfikaty jakości zastosowanych materiałów;

- karty techniczne, instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- sprawozdanie Kierownika Robót, zawierające:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do zapisów zawartych w zleceniu, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- uwagi dotyczące warunków realizacji,

- wyniki przeprowadzonych pomiarów kontrolnych.

Podstawowym dokumentem odbioru Robót jest protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości Robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca powiadomi przedstawiciela Rejonu w Bożej Woli o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.

Część informacyjna

Przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie remontu Wykonawca może dokonać wizji na terenie Obwodu Drogowego w celu oszacowania koniecznych do wykonania robót, rodzaju, ilości robót oraz ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca może dokonać oględzin miejsca wykonania robót w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu.

Nadzór nad realizacją zamówienia sprawować będzie pracownik Rejonu wskazany przy podpisaniu umowy. Prace związane z remontem będą wykonywane w dni robocze w godzinach od 700 do 1500. Dopuszcza się prowadzenie prac w innym terminie po wcześniejszym ich uzgodnieniu.

Remont należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Kierownikiem Rejonu.

Oferta Wykonawcy winna uwzględniać koszt całkowity robót związanych z remontem obiektu na terenie Obwodu Drogowego, utylizację odpadów, uporządkowaniem terenu oraz pozostałych elementów nierozłącznie związanych z kompletną realizacją niniejszego zamówienia.