Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Warunki techniczne - Wady drewna

|  | - Sęki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sęki otwarte | 1.1. | Sęki otwarte | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Sęk otwarty jest to widoczna na pobocznicy pnia pozostałość po odciętej gałęzi lub po jej naturalnym odpadnięciu. | Pomiar wykonuje się, mierząc najmniejszą średnicę sęka (⌀) w milimetrach (mm). Do średnicy sęka nie zalicza się drewna pobocznicy. |
|  | Sęk zdrowy | ⌀ | Sęk, w którym drewno nie wykazuje oznak zgnilizny. |  |
|  | Sęk zepsuty | ⌀ | Sęk, w którym drewno wykazuje oznaki zgnilizny. |  |
|  | Sęk pojedynczy | l ≥ ½ ⌀ | Sęk, który od najbliższego sęka otwartego dzieli odległość (l) równa co najmniej ½ średnicy (⌀) drewna w miejscu występowania. | Odległość mierzy się między rdzeniami sęka. |
|  | Skupienie sęków | l ≤ ½ ⌀ | Zgrupowanie dwóch lub więcej sęków, których wzajemna odległość jest mniejsza niż ½ średnicy (⌀) drewna w miejscu występowania. | Określa się ilość sęków w stosunku do jednostki długości oraz obwodu sztuki. |

| Sęki zarośnięte | 1.2. | Sęki zarośnięte | Definicja | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guz | h1 h h2 | Wypukłość na pobocznicy drewna okrągłego zakrywająca zarośnięty sęk. | Określa się wysokość guza (h) ponad pobocznicę drewna, którą stanowi różnica pomiaru średnicy drewna mierzonej w najwyższym punkcie guza (h1) oraz pomiaru średnicy drewna poniżej wystąpienia guza w kierunku dolnego końca (h2). Wysokość wyraża się w centymetrach (cm). Określa się także liczbę guzów (w sztukach). |
|  | Róża | ⌀ ⌀ | Blizna po zarośniętym sęku występująca na pobocznicy pnia o kształcie kolistym, owalnym lub zbliżonym do tych kształtów, zakrywająca głęboko zalegający sęk. Róże występują u gatunków z grubą korowiną, zarówno liściastych jak i iglastych. | Pomiar wykonuje się, mierząc średnicę (⌀) róży wzdłuż osi pnia i wyraża się go w centymetrach (cm). Dokonuje się pomiaru średnicy ostatniego zamkniętego pierścienia zmarszczeń kory. |
|  | Brewki | ∢∢⌀ | Symetryczne pasma ukośnych zmarszczeń kory, biegnące stycznie do okrągłej, owalnej lub trójkątnej blizny zakrywającej zarośnięty sęk. | Określa się szacunkowo kąt rozwarcia ramion brewki (∢). |

|  | - Pęknięcia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pęknięcia czołowe | 2.1. | Pęknięcia czołowe | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Pęknięcie widoczne na czole drewna okrągłego w postaci szczeliny, niewychodzące na pobocznicę. | W zależności od odmiany. |
|  | Pęknięcie rdzeniowe |  | Pęknięcie czołowe przechodzące przez rdzeń w kierunku promieniowym, najszersze przy rdzeniu i zwężające się w kierunku obwodu pnia. | Określa się maksymalny zasięg pęknięcia w centymetrach (cm) i wyraża w stosunku do średniej średnicy czoła. Pomija się przy pomiarze drobne pęknięcia występujące na czole zwane pęknięciami powietrznymi (z przesychania). |
|  | Pęknięcie okrężne |  | Pęknięcie czołowe w postaci szczeliny przebiegającej wzdłuż granicy słoja rocznego lub przechodzącej częściowo na słoje sąsiednie. | Określa się maksymalny zasięg występowania wady w centymetrach (cm) i wyraża się w stosunku do średniej średnicy czoła. |
|  | Pęknięcie powietrzne |  | Pęknięcie czołowe w postaci drobnych szczelin powstające na skutek przesychania drewna. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie występowanie wady. Wady nie uwzględnia się podczas klasyfikacji jakościowej drewna. |
| Pęknięcia boczne | 2.2. | Pęknięcia boczne | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Pęknięcia powstałe na pobocznicy pnia, biegnące wzdłuż włókien, w postaci szczeliny zwężającej się ku środkowi pnia. | W zależności od odmiany. |
|  | Pęknięcie mrozowe |  | Pęknięcie boczne spowodowane gwałtownym spadkiem temperatury w drewnie drzew rosnących; zwężająca się ku środkowi pnia szczelina często dochodzi do rdzenia i występuje na znacznej długości pnia. Pęknięciu towarzyszy listwa mrozowa (tkanka przyranna) oraz zmiana barwy i struktury sąsiadującego drewna. | Stwierdza się obecność wady, jej przebieg lub określa się liczbę pęknięć (w sztukach). |

| Pęknięcia boczne | Pękniecie z przesychania |  | Pęknięcie spowodowane nierównomierną kurczliwością drewna okrągłego w czasie jego wysychania widoczne na pobocznicy. | Dokonuje się pomiaru szerokości w milimetrach (mm). W przypadku pomiaru głębokości wyraża się ją w stosunku do średnicy górnego końca. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pęknięcia czołowo – boczne | 2.3. | Pęknięcia czołowo-boczne | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Pęknięcia przebiegające przez część średnicy czoła lub przez całe czoło i występujące na pobocznicy. | W zależności od odmiany. |
|  | Pęknięcie niegłębokie |  | Pęknięcie o głębokości ≤ 10% średnicy odpowiedniego czoła. | Dokonuje się pomiaru głębokości pęknięcia na czole wzdłuż promienia i wyraża w centymetrach (cm) lub odpowiednio w odniesieniu do średniej średnicy czoła. |
|  | Pęknięcie głębokie |  | Pęknięcie o głębokości > 10% średnicy odpowiedniego czoła. | Dokonuje się pomiaru głębokości pęknięcia na czole wzdłuż promienia i wyraża w centymetrach (cm) lub odpowiednio w odniesieniu do średniej średnicy czoła. |
|  | Pęknięcie przechodzące |  | Pęknięcie czołowo-boczne przechodzące z czoła na pobocznicę pnia w dwóch miejscach. Jeśli pęknięcie przebiega po średnicy pnia, nazywane jest rozłupem. W pozostałych przypadkach jest to odłup. | Dokonuje się pomiaru głębokości odłupu i wyraża w centymetrach (cm) lub odpowiednio w odniesieniu do średniej średnicy czoła. |

|  | - Wady kształtu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krzywizna | 3.1. | Krzywizna |  | Definicja | Sposób pomiaru |
|  | Pomiar krzywizny z pominięciem zgrubienia odziomkowego (n), które nie wpływa na odchylenie osi pnia, jednakże deformuje pobocznicę. |  |  | Odchylenie (s) osi podłużnej pnia (k) od linii prostej (p). Drewno o odchyleniu do 1 cm/m określane jest jako drewno proste (bez krzywizny). | Wadę określa się w centymetrach na metr (cm/m) lub jako % strzałki ugięcia w stosunku do średnicy. Mierzy się odchylenie (strzałkę ugięcia) (s) od linii prostej (p) w miejscu największego odchylenia na pobocznicy, prostopadle do linii prostej i odnosi się do wyrażonej w metrach (m) długości odcinka łączącego skrajne punkty krzywizny (l). Przy pomiarze krzywizny należy pominąć inne wady (napływy korzeniowe, zgrubienie odziomkowe, sęki, guzy itp.). |
|  | Pomiar krzywizny wielostronnej. |  | Pomiar krzywizny w przypadku wymanipulowania odcinków z dopuszczalną krzywizną jednostronną. |  |  |
|  | Krzywizna jednostronna |  |  | Krzywizna występująca na dopuszczalnym odcinku tylko z jedną strzałką ugięcia. |  |
|  | Krzywizna wielostronna |  |  | Krzywizna występująca na dopuszczalnym odcinku o dwu lub więcej strzałkach ugięcia, występujących w różnych płaszczyznach przekroju podłużnego pnia. |  |

| Zbieżystość | 3.2. | Zbieżystość | Definicja | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⌀ ⌀ l |  | Stopniowe zmniejszanie się średnicy drewna okrągłego w kierunku od dolnego końca ku górnemu. | Różnicę pomiędzy wymiarami średnic (⌀) w dolnym i górnym końcu mierzonego odcinka dzieli się przez jego długość (l) i wyraża w centymetrach na metr długości (cm/m). Pomija się pomiar w strefie zgrubienia odziomkowego. Za zbieżystość normalną przyjmuje się zbieżystość nieprzekraczającą 1cm/m. |
| Spłaszczenie | 3.3. | Spłaszczenie | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Zbliżony do eliptycznego kształt przekroju poprzecznego występujący na całej lub na części długości pnia. | Wielkość spłaszczenia określa się różnicą pomiędzy największą i najmniejszą średnicą wyrażoną w centymetrach (cm) lub stosunkiem różnicy tych średnic do średnicy większej. |
| Zgrubienie odziomkowe | 3.4. | Zgrubienie odziomkowe | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Znaczne miejscowe zwiększenie grubości pnia w jego dolnej części. | Określa się różnicę między średnicą w dolnym końcu a średnicą mierzoną w miejscu, gdzie kończy się zgrubienie i wyraża się ją w centymetrach na metr (cm/m). |
| Napływy korzeniowe | 3.5. | Napływy korzeniowe | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Podłużne wypukłości w odziomkowej części pnia, wynikające z nadziemnego wzrostu systemu korzeniowego, zanikające w pewnej odległości od szyi korzeniowej. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie występowanie wady. |

| Obrzęk | 3.6. | Obrzęk | Definicja | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zniekształcenie pnia w postaci zgrubień i narośli, utworzone z drewna zdrowego, często odmiennej budowy niż drewno przylegające. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |
| Rak | 3.7. | Rak | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Zniekształcenie pnia w postaci zgrubień, narośli lub ubytków drewna (szczególnie w przypadku raka występującego na jodle), spowodowane przez grzyby i inne czynniki biotyczne. W drewnie objętym rakiem występuje zgnilizna. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |

|  | - Wady budowy drewna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skręt włókien | 4.1. | Skręt włókien | Definicja |  | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Widoczny na pobocznicy pnia spiralny przebieg włókien, który znamionują ukośne bruzdy korowiny, ukośne pęknięcia drewna lub odchylenie włókien od podłużnej osi drewna. | Mierzy się odchylenie włókien od podłużnej osi drewna i wyraża w centymetrach na metr (cm/m). |  |
| Wielordzenność | 4.2. | Wielordzenność | Definicja | Sposób pomiaru |  |
|  |  |  | Występowanie dwóch lub więcej rdzeni otoczonych odrębnym, lecz podobnym (regularnym i nieeliptycznym) usłojeniem, które dopiero w pewnej odległości od rdzeni przechodzi we wspólne usłojenie. Dotyczy to głównie rozwidleń i zrośnięcia drzew. Wielordzenności nie stanowią przekroje zawierające przecięte sęki. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |  |
| Przeżywiczenie | 4.3. | Przeżywiczenie | Definicja | Sposób pomiaru |  |
|  |  |  | Miejscowe, nadmierne przesycenie drewna żywicą wywołane uszkodzeniami mechanicznymi lub biotycznymi. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |  |
| Zakorek | 4.4. | Zakorek | Definicja | Sposób pomiaru |  |
|  |  |  | Wrośnięte w drewno płaty kory w wyniku zrośnięcia się dwóch drzew, konarów, napływów korzeniowych itp. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |  |

| Martwica (zabitka) | 4.5. | Martwica (zabitka) | Definicja | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Warstwa obumarłego drewna z odpadającą korą na pobocznicy pnia lub przykryta nowo narastającymi słojami drewna, powstała w następstwie zabicia miazgi np. przez silne nasłonecznienie (oparzelina słoneczna, zgorzel), pożar lub zdarcie kory. | W zależności od odmiany. |
|  | Martwica otwarta |  | Martwica niezarośnięta nowo narosłym drewnem, widoczna na pobocznicy jako powierzchnia martwego drewna z występującym na jej krawędziach co najmniej jednym przyrostem tkanki przyrannej. | Na pobocznicy pnia mierzy się największą szerokość wraz z tkanką przyranną prostopadle do osi pnia w centymetrach (cm). Określa się też ilość sztuk. W przypadku pomiaru długości mierzy się długość zabitki w centymetrach (cm) równolegle do osi pnia. W przypadku martwicy o przebiegu ukośnym w stosunku do osi pnia mierzy się najszerszy lub najdłuższy rozmiar strefy drewna objęty wadą. |
|  | Martwica zarośnięta |  | Martwica pokryta nowo narosłym drewnem, widoczna tylko na przekroju pnia. | Na czole (przekroju) mierzy się szerokość martwicy w centymetrach (cm). W przypadku pomiaru martwicy na pobocznicy mierzy się szerokość lub długość blizny na korowinie w centymetrach (cm). Określa się też ilość sztuk. W przypadku pomiaru martwicy o przebiegu ukośnym w stosunku do osi pnia mierzy się najszerszy lub najdłuższy rozmiar strefy drewna objęty wadą. |

|  | - Zabarwienia drewna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fałszywa twardziel | 5.1. | Fałszywa twardziel | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Widoczne na czole zabarwienie wewnętrznej (środkowej) strefy drewna gatunków beztwardzielowych o kolistym, owalnym, gwiaździstym lub całkowicie nieregularnym kształcie, niepokrywającym się z przebiegiem słojów rocznych. | Na czole określa się największy zasięg wady w centymetrach (cm) i odnosi się w stosunku do średniej średnicy czoła. |
| Wewnętrzny biel | 5.2. | Wewnętrzny biel | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Widoczna na czołach jasno zabarwiona warstwa drewna w strefie twardzieli w postaci łuku, pierścienia lub kilku pierścieni, zbliżona barwą do bielu, obejmująca kilka do kilkunastu słojów rocznych. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |
| Zaciągi garbnikowe (słoneczne) | 5.3. | Zaciągi garbnikowe (słoneczne) | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Brunatne zabarwienia widoczne na czołach w postaci plam, od których ciągną się w głąb drewna klinowate smugi; zabarwienie jest następstwem utleniania się wyługowanych garbników zawartych drewnie. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |
| Zaparzenie | 5.4. | Zaparzenie | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Zmiany naturalnej barwy drewna (w wyniku biochemicznych zmian treści komórek miękiszowych) gatunków beztwardzielowych często na barwę czerwonobrunatną lub szarą, widoczne na czołach w postaci plam, które w dalszym rozwoju, powiększając się i zlewając, tworzą jednolitą zwartą powierzchnię. Zaparzenie rozwija się od czoła, przybierając postać klinowatych smug zwężających się w głąb drewna. Rozwija się też na pobocznicy w miejscach zdarcia kory. | Na czole określa się w sposób szacunkowy stosunek powierzchni czoła objętego wadą do powierzchni całego czoła. |

| Sinizna | 5.5. | Sinizna | Definicja | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Szaroniebieskie zabarwienie bielu drewna o zmiennej intensywności, wywołane przez grzyby, widoczne na czołach lub na pobocznicy w miejscach pozbawionych kory. Szczególny rodzaj sinizny charakteryzujący się czarnym zabarwieniem nazywany jest sinizną czarną. | Na przekrojach określa się w sposób szacunkowy stosunek powierzchni bielu objęty wadą do powierzchni całego bielu. |
| Brunatnica | 5.6. | Brunatnica | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Brunatne, niejednolite zabarwienie bielu drewna o zmiennej intensywności, wywołane przez grzyby; widoczne na czołach. Występuje często wraz z sinizną. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |
| Mokra twardziel jodły | 5.7. | Mokra twardziel jodły | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Brązowe, widoczne na czole zabarwienie części twardzielowej drewna jodłowego wywoływane przez bakterie. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |
| Zaszarzenie | 5.8. | Zaszarzenie | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Powierzchniowa zmiana barwy drewna na szarą lub srebrnoszarą. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |

|  | - Zgnilizny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgnilizna twarda | 6.1. | Zgnilizna twarda | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Początkowe stadium rozkładu komórek drewna wywołane przez grzyby, objawiające się zmianą barwy drewna, widoczne w różnych strefach przekroju poprzecznego drewna. | W zależności od odmiany. |
|  | Zgnilizna twarda zewnętrzna |  | Zgnilizna zewnętrznej strefy drewna, widoczna na pobocznicy lub czole i pobocznicy. | Na czole mierzy się w centymetrach (cm) głębokość zalegania zgnilizny (po promieniu), którą odnosi się do średniej średnicy czoła drewna, oraz szerokość przyobwodowej strefy drewna zajętej przez zgniliznę w odniesieniu do obwodu. |
|  | Zgnilizna twarda wewnętrzna |  | Zgnilizna wewnętrznej strefy drewna, widoczna na czole pnia. | Na czole mierzy się największy zasięg zgnilizny w centymetrach (cm) i odnosi się do średniej średnicy czoła. |
|  | Zgnilizna twarda rozproszona |  | Zgnilizna widoczna na czole pnia w postaci nieregularnie rozmieszczonych plam na całej powierzchni czoła lub na jej części. | Określa się największy zasięg wady w stosunku do średniej średnicy czoła lub określa się szacunkową powierzchnię wady w stosunku do powierzchni czoła. |
| Zgnilizna miękka | 6.2. | Zgnilizna miękka | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Rozkład komórek drewna wywołany przez grzyby, objawiający się nie tylko zmianą barwy, lecz także struktury drewna o różnym nasileniu; widoczny w różnych strefach czoła lub pobocznicy pnia. Sęk zepsuty nie jest klasyfikowany jako zgnilizna. | W zależności od odmiany. |

| Zgnilizna miękka | Zgnilizna miękka zewnętrzna |  | Zgnilizna zewnętrznej strefy drewna, widoczna na pobocznicy lub czole i pobocznicy. | Na czole mierzy się w centymetrach (cm) głębokość zalegania zgnilizny (po promieniu), którą odnosi się do średniej średnicy czoła drewna oraz szerokość przyobwodowej strefy drewna zajętej przez zgniliznę w odniesieniu do obwodu. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zgnilizna miękka wewnętrzna |  | Zgnilizna wewnętrznej strefy drewna, widoczna na czole pnia. Ubytek drewna spowodowany przez rozkład drewna traktowany jest jak zgnilizna miękka | Na czole mierzy się największy zasięg zgnilizny w centymetrach (cm) i odnosi się do średniej średnicy czoła. |
|  | Zgnilizna strzały (huba) |  | Owocnik grzyba (huba) lub ślad po nim widoczny na pobocznicy pnia świadczący o występowaniu zgnilizny miękkiej wewnątrz pnia. | Stwierdza się obecność. |
|  | Zgnilizna miękka rozproszona |  | Zgnilizna widoczna na czole pnia w postaci nieregularnie rozmieszczonych plam na całej powierzchni czoła lub na jej części. | Określa się największy zasięg wady w stosunku do średniej średnicy czoła lub określa się szacunkową powierzchnię wady w stosunku do powierzchni czoła. |

|  | - Uszkodzenia mechaniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chodniki owadzie | 7.1. | Chodniki owadzie | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Ślady żerowania owadów niszczących drewno w postaci chodników i otworów. | Mierzy się głębokość chodnika prostopadle do pobocznicy. |
|  | Chodniki owadzie powierzchniowe |  | Ślady żerowania owadów na pograniczu kory i drewna, wnikające w drewno na głębokość nie większą niż 3 mm. |  |
|  | Chodniki owadzie głębokie |  | Chodniki owadzie wnikające w drewno na głębokość większą niż 3 mm. |  |
| Spała żywiczarska | 7.2 | Spała żywiczarska | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Widoczne na pobocznicy drewna okrągłego ślady nacięć kory i bielu w celu uzyskania żywicy balsamicznej. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |
| Obecność obcych ciał | 7.3. | Obecność obcych ciał | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Umiejscowione w drewnie kawałki metalu, kamieni itp. i towarzyszące im zmiany barwy w otaczającym drewnie, które często przechodzą w zgniliznę. Do ciał obcych nie zalicza się zabrudzeń powstałych w wyniku pozyskania i zrywki drewna, oznaczników do numerowania drewna ani elementów zabezpieczających drewno przed pękaniem. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |

| Zwęglenia | 7.4. | Zwęglenia | Definicja | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Opalenia i nadwęglenia pobocznicy pnia drewna, rzadziej czoła drewna okrągłego, w wyniku uszkodzenia pnia ogniem. | Nie określa się. Stwierdza się jedynie obecność wady. |
| Uszkodzenia technologiczne | 7.5. | Uszkodzenia technologiczne | Definicja | Sposób pomiaru |
|  |  |  | Uszkodzenia drewna powstające przy pozyskaniu i zrywce drewna. | W zależności od odmiany. |
|  | Uszkodzenia czołowe |  | Ubytki drewna (wyrwy) widoczne na czołach. | Mierzy się największy zasięg na czole w centymetrach (cm) i odnosi się do średniej średnicy czoła. |
|  | Uszkodzenia boczne |  | Uszkodzenia drewna powstające przy pozyskaniu i zrywce drewna widoczne na pobocznicy. Odarcia z kory nie stanowią wady drewna. | Mierzy się głębokość uszkodzenia drewna w centymetrach (cm). Przy pomiarze pomija się głębokość uszkodzeń kory. |