Załącznik nr 1 do REGULAMINU ZBYWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Formularz stanu technicznego środka trwałego*

| - Dane identyfikacyjne środka trwałego | Wagon specjalny |
| --- | --- |
| - Marka, typ | Typ 408S / seria Uacs |
| - Numer fabryczny/seryjny | 052 / 33519307142-0 |
| - Numer inwentarzowy | 70000000074 |
| - Rok produkcji/budowy | 1974 |
| - Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego | Wagon z przyczyn technicznych nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzone ładunkowe zbiorniki ciśnieniowe. Decyzją TDT z dnia 02.09.2020 r zbiorniki wyłączone z eksploatacji. |
| - Historia napraw środka trwałego | Ostatnia naprawa okresowa: 22.08.2016 r, Utrata ważności Świadectwa Sprawności Technicznej nastąpiła w dniu 21.08.2020 r. |
| - Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?) | - Naprawy lub wymiany zbiorników ładunkowych w uzgodnieniu z TDT, - Naprawa podzespołów oraz elementów podwozia i nadwozia wagonu. - Przeprowadzenie badań zbiornika sprężonego powietrza układu hamulcowego przez inspekcję TDT. - Wykonanie naprawy okresowej min. Poziom P4 |
| - Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. | nie |
| - Data ostatniego serwisu | Wagon: 22.08.2016 r., Zbiorniki: 30.08.2016 r. |
| - Data kolejnego przeglądu technicznego | Wagon: 21.08.2020 r., Zbiorniki: 30.08.2020 r. |
| - Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego? | tak |
| - Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie? | Wymaganie naprawy okresowej minimum Poziomu P4 w celu weryfikacji oraz naprawy podzespołów i elementów pojazdu. |
| - Czy środek trwały jest kompletny? | tak |
| - Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie? | Wagon wymaga przeprowadzenia naprawy okresowej w celu weryfikacji oraz ewentualnej naprawy podzespołów i elementów pojazdu. |
| - Uwagi | Przejazd wagonu po sieci PLK PKP S.A. tylko z wyłączonym hamulcem, na podstawie wystawionego przez Rewidenta Świadectwa zdolności do biegu. |