Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 36 miesięcy usługi dostępu do Internetu na potrzeby Ministerstwa Aktywów Państwowych, która spełnia następujące warunki:

- Łącza symetryczne dla lokalizacji Żurawia 4a, o gwarantowanej przepustowości:

  - Zapewnienie dostępu Zamawiającemu do sieci Internet w lokalizacji Żurawia
o przepustowości gwarantowanej 500 Mbps wykonane w technologii światłowodowej

  - Zapewnienie łącza zapasowego w lokalizacji Żurawia o przepustowości gwarantowanej 500 Mbps wykonane w technologii światłowodowej

  - Łącza zapewniające dostęp do Internetu zakończone routerami CE, dostarczonymi
i zarządzanymi przez Wykonawcę.

  - Przyznanie/utrzymanie puli publicznych adresów IPv4 PA klasa C.

  - Obsługę ruchu generowanego przez Zamawiającego przy pomocy dynamicznego protokołu routingu BGP w wersji 4.

  - Zapewnienie Zamawiającemu ochrony przed Atakami DDoS, w tym atakami wolumetrycznymi, na usługi uruchomione przez Zamawiającego w publicznej sieci Internet:

    - analiza ruchu w celu identyfikacji typu i natury ataku;

    - powiadamianie Zamawiającego o podejrzeniu wystąpienia ataku;

    - rozpoczęcie usuwania ataku w porozumieniu z Zamawiającym;

    - wykrywanie zagrożeń;

    - oczyszczanie ruchu;

    - włączenie stałego firewalla;

    - aktywny filtrowanie ruchu podczas amplifikacji;

    - zapewnienie możliwości bieżącego monitowania anomalii, routingu, wykresy ruchu z rozbiciem na protokoły;

    - generowanie reportów z ruchu sieciowego w tym m.in. Src IP address, Src Port, Dst IP Address, Dst Port, Packets, Bytes.

- Brak ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych,

- Na łączu ma być uruchomiony i skonfigurowany ruch sieciowy przy pomocy protokołu Ipv4, możliwość konfiguracji do Ipv6.

- Zakończenie łączy: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,

- Opóźnienia pakietów na łączu od routera brzegowego Zamawiającego do styku sieci Wykonawcy z Internetem mniej niż 15 ms ,

- Dostępność usługi w ciągu roku 99,9%,

- Adresy IP niezbędne do uruchomienia łącza udostępni Wykonawca,

- Straty pakietów IP – nie więcej niż 0, 5%,

Pomiar straty pakietów jest zdefiniowany, jako stosunek liczby pakietów straconych do liczby pakietów wysłanych w danym okresie pomiarowym. Przy czym za stracone uznaje się pakiety, które nie zostały odebrane lub są znacznie opóźnione (powyżej  3s).

Straty pakietów IP = (Pw – Po)/Pw *100%

gdzie

Pw – pakiety wysłane

Po – pakiety odebrane

Wykonawca ma obowiązek ciągłego monitorowania łączy. Do zarządzania siecią i urządzeniami nie wolno korzystać z gwarantowanej przepływności łączy.

Wykonawca zobowiązany jest:

1. Posiadać centrum obsługi klienta i centrum zarządzania siecią z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi. Obsługa klienta w języku polskim.

2. Posiadać całodobowy, dedykowany numer telefoniczny do zgłaszania awarii w języku polskim.

3. Posiadać co najmniej 3 bezpośrednie styki z operatorami międzynarodowymi o przepustowości  10 Gb/s każdy oraz co najmniej 3 bezpośrednie styki z operatorami krajowymi o przepustowości min. 10 Gb/s każdy.

4. Posiadać symetryczne połączenie do węzła wymiany ruchu internetowego PLIX lub TPIX o przepustowości, co najmniej 10 Gb/s.

5. Posiadać symetryczne połączenie do międzynarodowego punktu węzła wymiany ruchu internetowego DEC-IX lub AMS-IX  o przepustowości co najmniej 1 Gb/s.

Termin uruchomienia usługi do 30 maja 2022r.