Opis przedmiotu zamówienia- środki ochrony indywidualnej

| L.p | Warunki Zamawiającego | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne dla rękawic specjalnych (26 par) | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 1.1 | ### Przeznaczenie Rękawice przeznaczone do ochrony rąk strażaka podczas działań gaśniczych w warunkach wysokiej temperatury, płomienia, kontaktu z wodą, parą wodną oraz zagrożeń mechanicznych. Rękawice muszą spełniać wymagania zasadnicze dla ŚOI, potwierdzone deklaracją zgodności UE/WE. ### Wymogi formalne i normatywne - Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. - Zgodność z normami: - EN 659 – rękawice ochronne dla strażaków, - EN 388 – odporność mechaniczna (ścieranie, przecięcie, rozdzieranie, przekłucie), - EN 407 – odporność na wysoką temperaturę i ogień, - EN 420 – ogólne wymagania dla rękawic ochronnych. - Wykonanie zgodne z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5.02.2007 r. oraz kartą wymagań technicznych KT-44 „Rękawice specjalne”. |  |
| 1.2 | ### Opis ogólny - Rękawice pięciopalczaste, wykonane ze skóry, tkaniny aramidowej lub kombinacji tych materiałów. - Kolor warstwy zewnętrznej: czarny lub ciemnogranatowy, z wykończeniem olejo- i wodoodpornym. - Dopuszcza się elementy z taśm odblaskowych (srebrne, żółte fluorescencyjne) – wyłącznie na wierzchniej części rękawicy, w środkowej części śródręcza. - Wszystkie warstwy muszą być trwale połączone, aby zapobiec wyciąganiu warstwy termoizolacyjnej podczas zakładania i zdejmowania rękawic. - Konstrukcja rękawic powinna umożliwiać wykonywanie podstawowych czynności operacyjnych, m.in.: - zapinanie zamków w ubraniu i obuwiu, - uruchamianie sygnalizatora bezruchu, - łączenie węży tłocznych 25, 52 i 110, - łączenie kluczem odcinków węża ssawnego, - połączenie maski z automatem oddechowym. |  |
| 1.3 | ### 4. Wymagania materiałowe i budowa Warstwa zewnętrzna: - skóra bydlęca, kozia lub tkanina aramidowa (Kevlar, PBI) odporna na ogień i uszkodzenia mechaniczne, - wzmocnienia na dłoni, palcach i kostkach. Warstwa wewnętrzna (podszewka): - trudnopalna, oddychająca, odprowadzająca wilgoć, - zapewniająca komfort cieplny. Membrana: - wodoodporna i paroprzepuszczalna (np. Porelle, Gore-Tex), - zapewniająca odporność na przemoczenie zgodnie z wymaganiami KT-44 (próba sztucznego deszczu). Mankiet: - przedłużony, elastyczny, - wyposażony w regulację (rzep lub ściągacz), - chroniący nadgarstek i zapewniający kompatybilność z mankietem kurtki specjalnej. |  |
| 1.4 | ### Parametry ochronne - Odporność na płomień: brak zapalenia, topnienia i żarzenia (EN 407). - Ciepło kontaktowe: odporność na min. 250 °C przez 15 s. - Promieniowanie cieplne: zgodność z wymaganiami EN 659. - Odporność mechaniczna (EN 388): - ścieranie: poziom 4, - przecięcie: poziom 5, - rozdzieranie: poziom 4, - przekłucie: poziom 3. - Odporność na wodę i parę wodną: całkowita wodoodporność dzięki membranie. |  |
| 1.5 | Właściwości użytkowe - Zręczność: zgodność z wymaganiami EN 420, umożliwiająca sprawne operowanie sprzętem - Oddychalność: zapewniona przez wewnętrzne warstwy odprowadzające wilgoć - Dopasowanie: elastyczne strefy i ergonomiczny krój zapewniające dobre dopasowanie do dłoni - Trwałość: odporność na wielokrotne pranie i intensywne użytkowanie - Kompatybilność: możliwość współpracy z mankietem kurtki specjalnej i aparatem powietrznym |  |
| 1.6 | Dodatkowe cechy - Antypoślizgowe powierzchnie chwytne - Wersje z końcówkami do obsługi ekranów dotykowych (opcjonalnie) - Wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych na zużycie |  |
| 1.7 | Rozmiary dla 26 par: Lp; Rozmiar; Ilość par. 1; 8; 4. 2; 9; 10. 3; 10; 10. 4; 11; 2. |  |
| 1.8 | Okres gwarancji i rękojmi - min. 24 miesiące |  |
| 1.9 | Termin realizacji – 19 grudzień 2025 r. |  |
| 2 | Warunki ogólne dla rękawic technicznych (26 par) | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 2.1 | 1.Rękawice przeznaczone do ochrony rąk strażaka podczas działań technicznych, ratowniczych i pomocniczych, w szczególności podczas: - wypadków drogowych, - usuwania skutków wichur i burz, - pracy z narzędziami hydraulicznymi i mechanicznymi. ### 2. Wymogi formalne i normatywne - Rękawice muszą spełniać wymagania norm: - EN 388 – rękawice ochronne przeciw zagrożeniom mechanicznym (ścieranie, przecięcie, przekłucie, rozdzieranie), - EN 420 – ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych (ergonomia, rozmiary, oznakowanie). - Deklaracja zgodności UE/WE (ŚOI kat. II). - Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB – jeśli wymagane do zastosowania w PSP |  |
| 2.2 | ### Wymagania ogólne - Odporność na uderzenia – ochrona wierzchniej części dłoni i kostek. - Odporność na przecięcie – ochrona przed szkłem, metalem, ostrymi krawędziami. - Odporność na przekłucie – ochrona przed drutami, odłamkami metalu. - Wytrzymałość – odporność na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne. - Chwytność – pewny chwyt również w warunkach wilgoci i obecności olejów. - Oddychalność i komfort – rękawice nie mogą powodować nadmiernego pocenia dłoni. - Widoczność – elementy w jaskrawych barwach i odblaskowe. - Ergonomiczne wyprofilowanie i dopasowanie do dłoni. |  |
| 2.3 | ### 4. Budowa i materiały Warstwa zewnętrzna: skóra naturalna, skóra syntetyczna, Kevlar lub tkaniny techniczne odporne na przecięcia, wzmocnienia w obszarach chwytu, palców i kostek. Podszewka: oddychająca, antybakteryjna, często z włóknami aramidowymi (Kevlar, Nomex). Mankiet: przedłużony, chroniący nadgarstek, elastyczny lub zapinany na rzep. |  |
| 2.4 | ### Parametry ochronne (wg EN 388) - Odporność na ścieranie – min. poziom 4. - Odporność na przecięcie – min. poziom 5. - Odporność na rozdarcie – min. poziom 4. - Odporność na przekłucie – min. poziom 4. - Odporność na kontakt z ciepłem – do 100 °C przez 15 s (wymaganie opcjonalne, wskazane). |  |
| 2.5 | ### Właściwości użytkowe - Elastyczność i dopasowanie – zapewniające precyzyjny chwyt i komfort pracy. - Wodoodporność – ochrona przed przesiąkaniem wilgoci. - Odporność chemiczna – podstawowa ochrona przed olejami i smarami. - Łatwość czyszczenia i konserwacji – rękawice wielokrotnego użytku. - Opcjonalnie: możliwość obsługi ekranów dotykowych. |  |
| 2.6 | ### Cechy dodatkowe - Wzmocnione zakończenia palców i ochrona kostek. - Ochraniacze na wierzchniej części dłoni i palców – zapewniające ochronę przed uderzeniami bez nadmiernej sztywności. - Antypoślizgowe powierzchnie chwytne (np. silikonowe). - Elementy odblaskowe lub fluorescencyjne zwiększające widoczność. - Elastyczne mankiety zapobiegające dostawaniu się zanieczyszczeń. |  |
| 2.7 | ### Dokumentacja - Deklaracja zgodności UE/WE, - Świadectwo CNBOP (jeśli wymagane), - Instrukcja użytkowania w języku polskim, - Karta katalogowa producenta. |  |
| 2.8 | Rozmiary dla 26 par: Lp; Rozmiar; Ilość par. 1; 8; 6. 2; 9; 10. 3; 10; 10. |  |
| 2.9 | Okres gwarancji i rękojmi - min. 24 miesiące |  |
| 2.10 | Termin realizacji – 19 grudnia l 2025 r. |  |
| 3 | Warunki ogólne dla kominiarki strażackiej (26 szt) | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 3.1 | 1.Kominiarka przeznaczona do ochrony głowy, szyi oraz części ramion strażaka przed działaniem płomieni i wysokiej temperatury, z możliwością stosowania razem z maską aparatu powietrznego. ### 2. Wymogi formalne i normatywne ### Kominiarka musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. - Kominiarka musi spełniać wymagania normy EN 13911 – Odzież ochronna dla strażaków – wymagania dotyczące kominiarek. - Kominiarka musi spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, potwierdzone deklaracją zgodności UE/WE. - Wykonanie zgodne z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5.02.2007 r. oraz z kartą wymagań technicznych KT-45 – Kominiarka strażacka. |  |
| 3.2 | ### Wymagania ogólne: - Wykonana z dzianiny trudnopalnej (np. Nomex, Kermel, PBI lub równoważnej), jednobarwnej, w kolorze biały / kremowy / kość słoniowa. - Konstrukcja dwuwarstwowa lub równoważna, przylegająca do głowy i szyi. - W przedniej części jeden otwór na twarz odsłaniający oczy, nos i usta; obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza. - Otwór na twarz nie może ograniczać pola widzenia maski aparatu oddechowego. - Kominiarka wyposażona w przedłużony kołnierz osłaniający kark i górne części klatki piersiowej/pleców. |  |
| 3.3 | ### Wymiary i masa - Rozmiary obejmujące obwód głowy od 53 cm do 62 cm. - Długość od płaszczyzny podbródka do dolnej krawędzi: 10–15 cm. - Masa kominiarki: nie więcej niż 150 g (dla zapewnienia szerszej konkurencji). |  |
| 3.4 | ### Parametry materiałowe - Gramatura dzianiny: 200–260 g/m². - Odporność na działanie płomienia: - brak zapalenia i topnienia, - brak dziur i żarzenia po ekspozycji na płomień. - Odporność termiczna: zachowanie właściwości po ekspozycji na temperaturę 250 °C przez 5 minut. - Szwy płaskie, wykonane z trudnopalnych nici (np. aramidowych). |  |
| 3.5 | ### Właściwości użytkowe - Oddychalność materiału: min. 3000 g/m²/24h. - Odporność na pranie: min. 25 cykli prania bez utraty właściwości ochronnych. - Brak substancji szkodliwych: zgodność z rozporządzeniem REACH lub równoważnym oraz z normą OEKO-TEX Standard 100. Elastyczność zapewniająca dopasowanie do głowy i kompatybilność z maską aparatu powietrznego. Konstrukcja ściągacza powinna zapewnić szczelne dopasowanie do maski aparatu, zapobiegać dostaniu się płomienia czy gorących gazów pożarowych pod kominiarkę. |  |
| 3.6 | ### Cechy dodatkowe (opcjonalne) - Właściwości antystatyczne zgodnie z EN 1149 (jeżeli producent deklaruje). - Możliwość personalizacji (np. metka identyfikacyjna, numer jednostki). |  |
| 3.7 | ### Dokumentacja - Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, - Deklaracja zgodności UE/WE, - Instrukcja użytkowania w języku polskim, - Karta katalogowa producenta. |  |
| 3.8 | Okres gwarancji i rękojmi - min. 24 miesiące |  |
| 3.9 | Termin realizacji – 19 grudnia 2025 r. |  |
| 4 | Warunki ogólne dla hełmu strażackiego (26 szt.) | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 4.1 | Wymogi formalne i normatywne: 1.Hełm musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. 2.Zgodność z normami: EN 443 – Hełmy dla strażaków do użytku w działaniach gaśniczych w budynkach i innych konstrukcjach, PN-EN 166 – Ochrona oczu (dla wizjera/okularów), PN-EN 14458 – Wizjery do użytku przez strażaków i ratowników (jeżeli stosowane). 3.Wykonanie zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5.02.2007 r. oraz kartą wymagań technicznych KT-47 – Hełm strażacki. 4.Hełm musi spełniać zasadnicze wymagania dla ŚOI i posiadać deklarację zgodności UE/WE. |  |
| 4.2 | ### Wymagania konstrukcyjne 1.Skorupa hełmu: gładka, bez ostrych załamań, materiał odporny na działanie temperatury min. 250 °C przez 30 min., boczna krawędź schodząca w kierunku uszu. 2.Wnętrze hełmu: system amortyzujący uderzenia, możliwość regulacji rozmiaru (np. pokrętło/pasek). 3.Kolor: czerwony (RAL PSP) z elementami odblaskowymi. 4.Ochrona karku: osłona wykonana z materiału trudnopalnego (np. tkanina trudnopalna, Nomex, tkanina metalizowana lub równoważna). 5.Ochrona oczu i twarzy: przezroczysta osłona (wizjer) lub gogle wewnętrzne,spełniające PN-EN 166 i odporne na zarysowania, temperaturę oraz promieniowanie cieplne. 6.Zewnętrzny mechanizm regulacji rozmiaru. |  |
| 4.3 | ### Wymagania użytkowe - 1.Masa hełmu: ≤ 1,6 kg (dopuszczalna tolerancja dla większej liczby producentów). - 2.Odporność: - na uderzenia (zgodnie z EN 443), - na przebicie, - na promieniowanie cieplne, - na działanie substancji chemicznych (kwasy, zasady, środki pianotwórcze). |  |
| 4.4 | ### Wyposażenie dodatkowe - 1.Hełm powinien posiadać: - uchwyty do mocowania latarek bocznych, - możliwość integracji z maską aparatu powietrznego (APB), - elementy odblaskowe zwiększające widoczność. - 2.Latarka czołowa LED (zintegrowana lub montowana na uchwycie): - moc światła: min. 100 lumenów, - stopień ochrony: min. IP 65 (dopuszcza się wyższe, np. IP67), - możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX min. II 2G Ex ib IIC T4 Gb lub równoważny), - masa z bateriami: ≤ 150 g, - dostawa hełmu z kompletem baterii. |  |
| 4.5 | ### Dokumentacja - 1.Świadectwo dopuszczenia CNBOP, - 2.Deklaracja zgodności WE/UE, - 3.Instrukcja użytkowania w języku polskim, - 4.Karta katalogowa producenta. |  |
| 4.6 | ### Gwarancja Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. |  |
| 4.7 | Termin realizacji – 19 grudnia 2025 r. |  |
| 5 | Warunki ogólne dla butów strażackich gumowych (26 par) | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 5.1 | ### Przeznaczenie Buty specjalne – gumowe, przeznaczone do ochrony stóp strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w szczególności w warunkach wysokiej temperatury, wilgoci, zagrożeń mechanicznych i chemicznych. ### Wymogi formalne i normatywne - Obuwie musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. - Obuwie musi spełniać wymagania norm: - EN 15090 – obuwie strażackie, - EN ISO 20345 – obuwie bezpieczne (S3 lub równoważne), - PN-90/O-91123 – obuwie. Wyznaczanie przemakalności, - PN-EN 50321 – obuwie elektroizolacyjne (dla klasy 0). - Wykonanie zgodne z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dnia 5.02.2007 r. oraz kartą wymagań technicznych KT-46 „Buty strażackie”. - Obuwie musi spełniać zasadnicze wymagania dla ŚOI potwierdzone deklaracją zgodności UE/WE. |  |
| 5.2 | ### Wymagania materiałowe i konstrukcyjne Cholewka: - wykonana z gumy trudnopalnej, - odporna na działanie wody, chemikaliów i wysokich temperatur, - wysokość cholewki: min. 250 mm (dla ochrony piszczeli i kostek). Podeszwa: - antypoślizgowa, - odporna na przebicie, - odporna na kontakt z gorącym podłożem (min. 300 °C przez 60 s, klasa HI3), - z głębokim protektorem ułatwiającym poruszanie się w trudnym terenie. Wkładka: - antyprzebiciowa (stalowa lub kompozytowa), - antypotna i antybakteryjna, wyściełająca całą powierzchnię wewnętrzną buta, - materiał wkładki zgodny z wymaganiami dla ubrań specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania płomienia. Noski ochronne: - stalowe lub kompozytowe, - wytrzymałość na uderzenie: min. 200 J. Dodatkowe elementy konstrukcyjne: - wzmocnione zapiętki, - ochrona goleni, - elementy odblaskowe poprawiające widoczność, - uchwyty/pętle ułatwiające zakładanie i zdejmowanie, - możliwość oznaczenia numerem jednostki/użytkownika. |  |
| 5.3 | ### Właściwości użytkowe - Wodoodporność: pełna odporność na wodę i płyny eksploatacyjne (badanie wg PN-90/O-91123 – minimum 30 minut bez przemakania). - Odporność chemiczna: odporność na oleje, kwasy, zasady i substancje biologiczne. - Odporność termiczna: klasa HI3 – kontakt z podłożem o temperaturze 300 °C przez 60 sekund. - Izolacja elektryczna: spełnienie wymagań dla obuwia elektroizolacyjnego klasy 0 (zgodnie z PN-EN 50321) oraz właściwości antyelektrostatyczne. |  |
| 5.4 | ### Dokumentacja - Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, - Deklaracja zgodności UE/WE, - Instrukcja użytkowania w języku polskim, - Karta katalogowa producenta. |  |
| 5.5 | Rozmiary dla 26 par Lp; Rozmiar; Ilość par. 1; 41; 1. 2; 42; 5. 3; 43; 7. 4; 44; 7. 5; 45; 5. 6; 46; 1. |  |
| 5.6 | Okres gwarancji i rękojmi - min. 24 miesiące |  |
| 5.7 | Termin realizacji – 19 grudnia 2025 r. |  |
| 6 | Warunki ogólne dla butów strażackich skórzanych (26 par) | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 6.1 | ## Wymagania ogólne - Przeznaczenie: ochrona stóp strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych w trudnych warunkach środowiskowych – wysoka temperatura, płomienie, woda, substancje chemiczne i zagrożenia mechaniczne. - Zgodność z normami: - CNBOP-PIB – ważne świadectwo dopuszczenia, - EN 15090:2012 – obuwie strażackie, - EN ISO 20345 – obuwie bezpieczne z podnoskiem ochronnym, - PN-90/O-91123 – odporność na przemakanie. - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r. - Rozmiary zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. - Wzór butów dostarczonych musi być zgodny z tym, na podstawie którego wydano świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. |  |
| 6.2 | ## Materiał i konstrukcja - Cholewka: - wykonana ze skóry naturalnej licowej, impregnowanej, trudnopalnej i wodoodpornej, - dodatkowe wzmocnienia w okolicach palców, pięty i goleni, - wysokość cholewki min. 250 mm. - System zapinania: - szybki i precyzyjny system zapinania umożliwiający szybkie zakładanie i zdejmowanie butów (np. system sznurowania z zamkiem, linka z pokrętłem lub system równoważny), - możliwość szybkiego poluzowania w sytuacjach awaryjnych. - Podeszwa: - wykonana z gumy odpornej na wysoką temperaturę (klasa HI3 – kontakt z podłożem 300 °C przez min. 60 s), - odporna na przebicie, oleje, paliwa i chemikalia, - antypoślizgowa (SRC), z głębokim bieżnikiem, - elastyczna, z amortyzacją w części piętowej. - Podnosek i wkładka: - podnosek ochronny stalowy lub kompozytowy – wytrzymałość na uderzenie min. 200 J, - wkładka antyprzebiciowa (stalowa lub niemetaliczna), - wkładka higroskopijna, antybakteryjna, wymienna, zapewniająca komfort użytkowania. - Warstwy wewnętrzne: - membrana wodoodporna i paroprzepuszczalna, zapewniająca ochronę przed wodą i płynami biologicznymi, - podszewka trudnopalna, umożliwiająca odprowadzanie wilgoci. |  |
| 6.3 | ## Parametry użytkowe - Pełna wodoodporność – brak przemakania przez co najmniej 30 min w badaniu wg PN-90/O-91123. - Odporność termiczna – spełnienie wymagań HI3, odporność na płomienie i gorące podłoże do 300 °C. - Odporność chemiczna – odporność na działanie olejów, paliw, kwasów i zasad. - Izolacja elektryczna – właściwości antyelektrostatyczne (ESD). - Ochrona mechaniczna – odporność na przebicie, uderzenia, przecięcia i ścieranie zgodnie z normami. |  |
| 6.4 | ## Dodatkowe cechy - Elementy odblaskowe poprawiające widoczność. - Wzmocnienia na podbiciu ułatwiające pracę na drabinie. - Ergonomiczny krój i system wentylacji zapewniający komfort użytkowania. - Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim. |  |
| 6.5 | ## Dokumentacja i gwarancja ## Ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, deklaracja zgodności UE/WE.Karta katalogowa producenta i instrukcja użytkowania w języku polskim. - Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| 6.6 | Rozmiary dla 26 par Lp; Rozmiar; Ilość par. 1; 41; 1. 2; 42; 5. 3; 43; 7. 4; 44; 7. 5; 45; 5. 6; 46; 1. |  |
| 6.7 | Okres gwarancji i rękojmi - min. 24 miesiące |  |
| 6.8 | Termin realizacji – 19 grudnia 2025 r. |  |