Załącznik nr 3
do umowy Nr ….                        .

SZCZEGÓŁOWY KATALOG CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH

Dokument stanowi uzupełnienie Załącznika nr 2 i zawiera szczegółowy wykaz czynności obsługowych dla sprzętu magazynowego, zgodnie z dokumentacją techniczną producentów.

Uwaga: Poniższy wykaz zawiera minimalny zakres czynności obsługowych, wymagany do zapewnienia sprawności sprzętu. Zakres ten może być rozszerzony zgodnie z bieżącą oceną techniczną sprzętu oraz zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej.

A. Agregaty prądotwórcze

| L.p. | Rodzaj / nazwa sprzętu | Model | Ilość szt. | Czynności kwartalne | Czynności roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat prądotwórczy trójfazowy 30 kVA | PEZAL PDE30RS3-a3-25 | 2 | Kontrola poziomu oleju, paliwa i płynu chłodzącego, stan filtrów, próba rozruchu i praca przez min. 30 min pod obciążeniem, test wskaźników i regulacja. | Wymiana oleju, wszystkich filtrów, płynu chłodzącego; kontrola instalacji, rozruch, test pod obciążeniem, rotacja paliwa. |
| 2 | Agregat prądotwórczy trójfazowy 60 kVA | PEZAL PDE60RS3-a3 | 2 | jw. | jw. |
| 3 | Agregat prądotwórczy trójfazowy 125 kVA | PEZAL PDE125RS3-a3 | 2 | jw. | jw. |
| 4 | Agregat prądotwórczy jednofazowy | FOGO FH 3541 | 8 | Kontrola paliwa, oleju i odstojnika, czyszczenie filtra powietrza, uruchomienie na min. 30 min. | Wymiana oleju, świecy zapłonowej, czyszczenie komory spalania i układu paliwowego, rotacja paliwa. |
| 5 | Agregat prądotwórczy jednofazowy | EM 5500 CL HONDA | 3 | jw. | jw. |
| 6 | Agregat prądotwórczy jednofazowy | EM 5500 CX HONDA | 2 | jw. | jw. |
| 7 | Agregat elektryczny z przyczepą specjalną | SMG-20l-S5 + STIM-DMC | 1 | Sprawdzenie paliwa, oleju, chłodnicy, akumulatora, stanu przewodów i ogumienia; test pracy min. 20 min pod obciążeniem. | Wymiana oleju i filtrów, test automatyki rozruchu, przegląd układu wydechowego i instalacji elektrycznej, ewentualna wymiana akumulatora, smarowanie osi przyczepy. |

B. Pompy wodne

| L.p. | Rodzaj / nazwa sprzętu | Marka / Model | Ilość szt. | Czynności kwartalne | Czynności roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa przewoźna | VICTOR PUMPS S 150 P-45 | 8 | Sprawdzenie poziomu paliwa i oleju. Czyszczenie wlotu powietrza. Kontrola chłodzenia i połączeń. Próbne uruchomienie (min. 30 min). | Przegląd wirnika i zaworu zwrotnego. Wymiana filtrów. Test wydajności i szczelności. |
| 2 | Motopompa szlamowa | Honda WT30X | 6 | Kontrola paliwa i oleju. Czyszczenie filtra powietrza. Test zasysania. | Wymiana oleju i filtrów. Kontrola świecy zapłonowej i zaworów. Czyszczenie układu paliwowego. |
| 3 | Motopompa szlamowa | Honda WT20X | 3 | jw. | jw. |
| 4 | Motopompa szlamowa | KOSHIN KTH-100X | 2 | Kontrola oleju i paliwa. Sprawdzenie przewodów i filtrów. Czyszczenie filtra powietrza. Próbne uruchomienie (10–15 min). | Wymiana oleju, świecy, filtrów. Kontrola wirnika i obudowy. Przegląd układu wydechowego. Smarowanie ruchomych elementów. |
| 5 | Motopompa szlamowa | KOSHIN KTH-80X | 2 | jw. | jw. |
| 6 | Pompa szlamowa | PS-75 | 2 | jw. | jw. |
| 7 | Pompa szlamowa | PS-50 zasysająca | 1 | jw. | jw. |
| 8 | Motopompa pływająca | NIAGARA-2 | 1 | Kontrola wirnika i kratki ssawnej. Sprawdzenie oleju i paliwa. Próbne uruchomienie (min. 10 min). Czyszczenie z osadów i glonów. | Wymiana oleju. Czyszczenie/wymiana filtra. Przegląd konstrukcji (rama, pływak). Test szczelności i pływalności. |
| 9 | Pompa silnikowa | TED 80HA Honda GX 240 | 1 | Kontrola oleju i paliwa. Sprawdzenie filtra. Test pod obciążeniem (15–20 min). Kontrola szczelności układu paliwowego. | Wymiana oleju. Czyszczenie gaźnika, świecy, wirnika. Przegląd uszczelek, zaworu i ssawki. Test przy pełnym przepływie. |
| 10 | Agregat pompowy | 300SL-KL-110 Silent | 1 | Sprawdzenie paliwa, oleju. Kontrola węży ssawnych i tłocznych, ciśnienia i szczelności. Próbne uruchomienie (min. 20 min). | Wymiana oleju i filtrów. Czyszczenie wirnika, obudowy, układu chłodzenia. Smarowanie. Test pod pełnym obciążeniem. |
| 11 | Pompa zatapialna EVAK 50EUB5 10SA(K) + nasada Storz 52 | (750 000 120) | 4 | Sprawdzenie kabla zasilającego i wtyczki. Czyszczenie z osadów. Próbne uruchomienie w wodzie (min. 10 min). Kontrola wirnika. | Demontaż i czyszczenie wirnika i kratki ssawnej. Przegląd uszczelnień. Pomiar rezystancji. Czyszczenie chłodzenia. Wymiana uszczelek, próba szczelności. |
| 12 | Pompa zatapialna, wysysacz inżektorowy 52–75 | (750 000 100) | 3 | jw. | jw. |
| 13 | Pompa zatapialna EVAK HIPPO 200SA(K) + nasada Storz 52 | (750 000 121) | 4 | Czyszczenie z osadów. Sprawdzenie kabla. Próbne uruchomienie w zbiorniku. Kontrola obrotów i pracy ciągłej. | Czyszczenie układu chłodzenia. Demontaż i kontrola wirnika. Sprawdzenie izolacji uzwojeń. Wymiana uszczelnień. Próba ciśnieniowa komory silnika. |

C. Nagrzewnice spalinowe (olejowe)

| L.p. | Rodzaj / nazwa sprzętu | Marka / Model | Ilość szt. | Czynności kwartalne | Czynności roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nagrzewnica olejowa | MASTER B 100 CED | 8 | Uruchomienie i test pracy przez 30 min. Sprawdzenie poziomu paliwa, filtra powietrza, nawiewu i szczelności. | Czyszczenie świecy zapłonowej i wentylatora. Wymiana filtrów (powietrza i paliwa). Płukanie zbiornika paliwa. Uzupełnienie i rotacja paliwa. |
| 2 | Nagrzewnica olejowa | SIAL GRYP 25AP | 1 | Sprawdzenie paliwa i szczelności układu. Uruchomienie próbne. Kontrola temperatury nawiewu i filtrów. | Czyszczenie i wymiana filtrów. Przegląd świecy zapłonowej. Czyszczenie wnętrza obudowy i wentylatora. Płukanie zbiornika. |

D. Nagrzewnice elektryczne i osuszacze

| Lp. | Rodzaj / nazwa sprzętu | Marka / Model | Ilość szt. | Czynności kwartalne | Czynności roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nagrzewnica elektryczna | HR/EL 3 z rękawem | 1 | Uruchomienie próbne. Kontrola przewodów zasilających i połączeń. | Kontrola stanu elementów grzewczych, czyszczenie wlotów i wylotów powietrza, test termostatów i bezpieczników, kontrola stanu rękawa powietrznego. |
| 2 | Nagrzewnica elektryczna | EL15 z rękawem | 1 | jw. | jw. |
| 3 | Osuszacz powietrza | OASIS D165 | 3 | Test działania, kontrola wycieku kondensatu, oczyszczenie filtrów powietrza. | Czyszczenie parownika i skraplacza, test higrostatu i układu elektronicznego, kontrola i czyszczenie zbiornika kondensatu. |
| 4 | Osuszacz powietrza | DH721P | 12 | jw. | jw. |
| 5 | Osuszacz powietrza | DH92 | 4 | jw. | jw. |
| 6 | Osuszacz powietrza | DH752 | 3 | jw. | jw. |
| 7 | Osuszacz powietrza | ZIBRO | 1 | jw. | jw. |

E. Silniki zaburtowe

| L.p. | Rodzaj / nazwa sprzętu | Marka / Model | Ilość szt. | Czynności kwartalne | Czynności roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silnik zaburtowy | Mercury F6M | 11 | Uruchomienie i test pracy przez ok. 30 min. Sprawdzenie poziomu oleju w silniku i przekładni. Kontrola układu paliwowego, przewodów i mocowania do pawęży. | Wymiana oleju silnikowego i przekładniowego. Nasmarowanie elementów ruchomych. Sprawdzenie i ewentualna wymiana świec zapłonowych. Przegląd układu chłodzenia (płukanie po użyciu w wodzie słonej), przegląd anod przeciwkorozyjnych. Kontrola linki gazu i biegu. Czyszczenie pompy strugowodnej. |

F. Sprzęt zasilająco - oświetleniowy

| Lp. | Nazwa / Marka / Model | Ilość szt. | Czynności kwartalne | Czynności roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielnica duża W32A-G4x230/32/16 | 1 | Kontrola wizualna, test działania wyłączników, sprawdzenie oznaczeń. | Czyszczenie, kontrola przewodów i zabezpieczeń, test obciążenia. |
| 2 | Rozdzielnica średnia S2-W16A-G4x230/32/16 | 4 | jw. | jw. |
| 3 | Rozdzielnica średnia S1-W32A-G4x230/32/16 | 4 | jw. | jw. |
| 4 | Przedłużacz 50M – 32A | 1 | Sprawdzenie izolacji, test ciągłości przewodu. | Czyszczenie, kontrola końcówek i gniazd, ocena zużycia. |
| 5 | Przedłużacz 50M – 63A | 1 | jw. | jw. |
| 6 | Przedłużacz na bębnie | 1 | jw. | jw. |
| 7 | Przedłużacz na bębnie | 1 | jw. | jw. |
| 8 | Tablica zasilania TZ W1 230V | 1 | Test napięcia, kontrola gniazd. | Czyszczenie wnętrza, sprawdzenie zabezpieczeń, ocena stanu technicznego. |
| 9 | Maszt oświetleniowy teleskopowy LED (4 reflektory) | 2 | Sprawdzenie działania, kontrola przewodów i wtyczek. | Smarowanie mechanizmów teleskopowych, test oświetlenia, czyszczenie reflektorów. |
| 10 | Maszt oświetleniowy LED (3 reflektory) | 20 | jw. | jw. |
| 11 | Najaśnica 3 × 300W typ Massive 74900/21 | 6 | Kontrola kabli, test działania każdej żarówki. | Czyszczenie, test ciągłości, wymiana przepalonych źródeł światła. |
| 12 | Najaśnica Mactronik | 5 | jw. | jw. |

G. Narzędzia elektryczne warsztatowe

| Lp. | Nazwa / Marka / Model | Ilość szt. | Czynności kwartalne | Czynności roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szlifierka kątowa 125 mm | 1 | Kontrola przewodu i wtyczki, test działania. | Czyszczenie, smarowanie wrzeciona, kontrola stanu tarczy. |
| 2 | Szlifierka stołowa 120/125 | 1 | jw. | jw. |
| 3 | Szlifierka kątowa GWS Bosch | 1 | jw. | jw. |
| 4 | Wiertarka udarowa Kress typ SBLR 2362 | 1 | Test działania, kontrola uchwytu i kabla. | Czyszczenie, sprawdzenie szczotek, test przełączników. |
| 5 | Wiertarka udarowa typ PSB 7-1016 | 1 | jw. | jw. |
| 6 | Wiertarka udarowa z oprzyrządowaniem (młot udar) | 1 | jw. | jw. |
| 7 | Wiertarko-wkrętarka Bosch GSR-180 | 1 | Test baterii i ładowarki, kontrola przewodów lub gniazda. | Czyszczenie, test funkcji wkręcania i wiercenia, sprawdzenie ogniw akumulatora (jeśli dostępne). |
| 8 | Spawarka elektryczna PROFILINE 140 | 1 | Kontrola kabla masy, test działania na jałowo. | Czyszczenie wentylatora, sprawdzenie uchwytu elektrodowego, test zabezpieczeń. |
| 9 | Sprężarka elektryczna PANSAM C-50/8AV | 1 | Sprawdzenie przewodu, uruchomienie testowe. | Opróżnienie zbiornika z kondensatu, kontrola ciśnienia roboczego, czyszczenie filtra. |
| 10 | Prostownik elektryczny YATO | 1 | Kontrola przewodów i wtyczek, test ładowania. | Czyszczenie, test wskazań, pomiar napięcia ładowania, ocena sprawności funkcjonalnej. |

H. Wyposażenie techniczne namiotów pneumatycznych – elementy wymagające obsługi

| Lp. | Nazwa / Marka / Model | Ilość szt. | Czynności kwartalne | Czynności roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa oświetleniowa LED 40W 230V | 12 | Sprawdzenie działania, kontrola przewodu zasilającego, ocena mocowania. | Test ciągły 30 min, czyszczenie klosza, kontrola parametrów pracy, wymiana niesprawnych elementów. |
| 2 | Pompki elektryczne BRAVO GE230/2000 | 6 | Uruchomienie testowe, kontrola kabla i wtyku, ocena szczelności obudowy. | Przegląd techniczny, test wydajności, czyszczenie filtrów/wlotów, kontrola hałasu, wymiana zużytych części. |
| 3 | Przedłużacze bębnowe 25 m | 6 | Rozwinięcie i przegląd przewodu, test gniazd, kontrola ciągłości. | Czyszczenie bębna i mechanizmu, sprawdzenie izolacji i oporności, wymiana gniazd i końcówek w razie potrzeby. |
| 4 | Maszt teleskopowy oświetleniowy LED (4 reflektory 50W) | 6 | Test wysuwania i blokowania masztu, próba świecenia, kontrola okablowania. | Smarowanie prowadnic, czyszczenie reflektorów, test stabilności, kontrola konstrukcji i wymiana uszkodzonych źródeł światła. |

I. Piły i pilarki

| Lp. | Nazwa / Marka / Model | Ilość szt. | Czynności kwartalne | Czynności roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkrzesywarka HT 103 | 1 | Test uruchomienia i pracy na biegu jałowym. Kontrola poziomu paliwa i stanu filtra powietrza. | Wymiana filtra powietrza i świecy zapłonowej. Czyszczenie gaźnika i tłumika. Kontrola i ostrzenie łańcucha. |
| 2 | Pilarka HIKOKI CS33EB | 5 | jw. | jw. |
| 3 | Pilarka HIKOKI CS51EAP | 5 | jw. | jw. |
| 4 | Pilarka HIKOKI CS40EAWFZ | 5 | jw. | jw. |
| 5 | Pilarka Active 62.62 | 11 | jw. | jw. |
| 6 | Pilarka STIHL MS291 | 12 | jw. | jw. |

J. Kosy i kosiarki

| Lp. | Nazwa / Marka / Model | Ilość szt. | Czynności kwartalne | Czynności roczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosiarka spalinowa Husqvarna LC 347V | 1 | Test uruchomienia i pracy na biegu jałowym. Kontrola poziomu paliwa i oleju. Sprawdzenie działania napędu. | Wymiana oleju, czyszczenie filtra powietrza, ostrzenie noża, sprawdzenie świecy zapłonowej, przegląd układu napędowego. |
| 2 | Kosiarka spalinowa TORO | 1 | jw. | jw. |
| 3 | Wykaszarka spalinowa Husqvarna 333R | 1 | Test pracy. Kontrola żyłki/tarczy, stanu osłony, przewodów paliwowych i poziomu paliwa. | Czyszczenie i wymiana filtra powietrza, świecy zapłonowej. Przegląd i czyszczenie gaźnika. Kontrola amortyzatorów i uchwytów roboczych. |