Konspekt lekcyjny

- Nazwa jednostki: ……………………………………………………….

- Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: ………………………………

- Przedmiot: Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.

- Temat: Użytkowanie narzędzi ratowniczych

- Cele kształcenia:

Omówienie zasad bezpiecznego użytkowania narzędzi hydraulicznych. Praktyczne zastosowanie sprzętu hydraulicznego podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

- Czas trwania szkolenia:

- ćwiczenia teoretyczne – 2 godziny,

- ćwiczenia praktyczne – 2 godziny.

- Przebieg zajęć:

- zajęcia teoretyczne na świetlicy,

- zajęcia praktycznie na placu z wykorzystaniem dostępnych urządzeń hydraulicznych znajdujących się na wyposażeniu jednostki.

- Użytkowanie narzędzi ratowniczych.

Przed przystąpieniem do użytkowania jakichkolwiek narzędzi ratowniczych należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Poniżej podano kilka podstawowych zasad postępowania:

- Przy korzystaniu z narzędzi nie wolno ustawiać się pomiędzy narzędziem a pojazdem.

- Ponieważ węże są wrażliwe na uszkodzenia (przecięcie, przetarcie, złamanie, przypalenie, działanie chemikaliów) należy zachować szczególną ostrożność przy ich używaniu. Nie wolno używać uszkodzonych węży, należy je natychmiast wycofać z eksploatacji.

- Nie używać narzędzi do noszenia, ciągnięcia lub przesuwania narzędzi lub pomp.

- Nie stawać na wężu hydraulicznym.

- Należy kontrolować elementy samochodu, które podczas cięcia lub rozpierania mogą zostać gwałtownie odrzucone.

- Narzędzia nie używane w akcji należy odłożyć w bezpieczne miejsce i pozostawić w pozycji ,,zabezpieczonej”.

- Narzędzia należy przenosić i trzymać podczas użycia tylko korzystając z przeznaczonych do tego uchwytów.

Narzędzia:

- rozpieracze

- nożyce

- rozpieracze cylindryczne

Rozpieracze

- zawsze należy dążyć do oparcia całej powierzchni końcówek rozpieracza o powierzchnię materiału,

- w przypadku utraty oparcia końcówek, należy natychmiast zatrzymać pracę i zmienić ich ustawienie,

- ustawienie narzędzia powinno zapewniać wypychanie materiału na zewnątrz pojazdu,

- nie należy stawiać oporu naturalnemu ruchowi narzędzia podczas pracy,

- w przypadku zagrożenia ściśnięcia części ciała między narzędziem a pojazdem należy zatrzymać pracę rozpieracza i zmienić jego ustawienie

- nie dotykać rękami ramion lub końcówek rozpieracza

- po zakończeniu pracy z rozpieraczem należy ustawić narzędzie w pozycji ,,zabezpieczonej” (lekko rozchylone końcówki)

Nożyce

- należy zawsze dążyć do ustawienia ostrzy pod kątem 90 stopni do powierzchni ciętego materiału

- przecinany  materiał powinien  być jak najgłębiej umieszczony między ostrzami nożyc (należy unikać cięcia samymi końcówkami)

- jeżeli nożyce zaczynają się nadmiernie skręcać albo obserwujemy rozginanie ostrzy,  należy zatrzymać pracę i zmienić ustawienie nożyc,

- unikać cięcia w miejscach gdzie mogą znajdować się ukryte naboje ze sprężonym gazem służącym do napełniania poduszek powietrznych lub w innych  niebezpiecznych miejscach,

- nie dotykać rękami ostrzy nożyc

- nie należy stawiać oporu naturalnemu ruchowi narzędzia podczas pracy

- w przypadku zagrożenia ściśnięcia części ciała między narzędziem a pojazdem należy zatrzymać pracę rozpieracza i zmienić jego ustawienie

- po zakończeniu pracy z nożycami należy ustawić narzędzie w pozycji ,,zabezpieczonej” (lekko zachodzące na siebie końcówki)

Rozpieracze cylindryczne

- należy ustawić rozpieracz cylindryczny w taki sposób, aby uchwyt sterujący był łatwo dostępny ale pamiętając przy tym aby nie przeszkadzał w dalszej akcji ratowniczej

- jeżeli nastąpi zatrzymanie pracy narzędzia w trakcie podnoszenia lub odpychania należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienie uchwytu przed rozpoczęciem dalszej pracy, by przypadkowo nie zacząć opuszczać lub zwalniać nacisku na odpychaną część pojazdu,

- należy zwracać uwagę na obydwa punkty podparcia rozpieracza cylindrycznego (w razie potrzeby zastosować wspornik, aby zapewnić dobre oparcie końcówek narzędzia

- przed przystąpieniem do pracy z narzędziem umieścić elementy stabilizujące poniżej dolnego punktu oparcia rozpieracza

- po zakończeniu pracy z rozpieraczem cylindrycznymi należy ustawić narzędzie w pozycji ,,zabezpieczonej” (lekko wysunięty tłok)

- Założenie do ćwiczenia praktycznego

Zderzenie dwóch pojazdów osobowych. W jednym z pojazdów znajduje się nieprzytomny poszkodowany. Brak możliwości otwarcia drzwi samochodu.

Wykorzystane materiały: ,,Techniki ratownictwa drogowego holmatro” B. Morris.