SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Filtr prywatyzujący 21,5” – 1 szt. |  |
| 1 | Przekątna ekranu - 21,5 cali. |
| 2 | Zastosowanie – monitor LCD. |
| 3 | Proporcje ekranu - 16:9. |
| 4 | Dodatkowe wymagania – dopuszcza się filtr samoprzylepny. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Dysk zewnętrzny, przenośny 1TB – 1 szt. |  |
| 1 | Typ obudowy – zewnętrzny, slim. |
| 2 | Pojemność – 1TB. |
| 3 | Interfejs – USB minimum 3.0. |
| 4 | Wielkość dysku – 2.5 cala. |
| 5 | Prędkość transmisji danych – minimum 5Gb/s. |
| 6 | Dodatkowe cechy – odporny na wstrząsy (MIL-STD-810G), wodoodporny (IP68). |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Stacja dokująca do dysków HDD i SSD – 2 szt. |  |
| 1 | Interfejs stacji – USB minimum 3.0, eSATA. |
| 2 | Interfejs dysku – SATA. |
| 3 | Obsługa dysków – minimum 3 x 3.5 cali z możliwością podłączenia dysków 2.5 cala. |
| 4 | Prędkość transmisji danych – minimum 5 Gb/s. |
| 5 | Obsługiwane systemy – minimum Windows 8. |
| 6 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Podstawa na dwa monitory – 3 szt. |  |
| 1 | Ilość obsługiwanych monitorów – minimum 2x24”. |
| 2 | Funkcjonalność – standard VESA, regulowana wysokość, kompatybilność z systemem zatrzaskowego uchwytu firmy Dell. |
| 3 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Uchwyt na trzy monitory – 2 szt. |  |
| 1 | Ilość obsługiwanych monitorów – 3. |
| 2 | Formaty obsługiwanych monitorów – co najmniej 10”, 21,5”. |
| 3 | Montaż – do blatu o grubości do 90 mm. |
| 4 | Funkcjonalność – standard VESA 75 x 75 mm , 100 x 100 mm; regulowana wysokość. |
| 5 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przewód HDMI 3 metry – 3 szt. |  |
| 1 | Interejs – HDMI (męski) – HDMI (męski) |
| 2 | Długość - 3 metry |
| 3 | Wtyczka – prosta. |
| 4 | Specyfikacja HDMI – minimum 2.0. |

| L.p. | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- |
| - Dysk SSD 250GB – 2 szt. |  |  |
| 1 |  | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie. |
| 2 |  | Pojemność – 250GB. |
| 3 |  | Interfejs – SATA3. |
| 4 |  | Wielkość dysku – 2.5 cala. |
| 5 |  | Wydajność – dysk musi osiągać wynik co najmniej 4100 pkt. w teście PassMark – PerformanceTest – Hard Drive Benchmarks - według wyników opublikowanych na stronie: https://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php. Wykonawca załączy do oferty wydruk z w/w strony z datą wyniku testu nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 14.11.2019 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. |
| 6 |  | Informacje dodatkowe – w oferowanej cenie wykonawca musi załączyć następujące akcesoria (jeśli opakowanie producenta ich nie zawiera): - kabel SATA, - przejściówka zasilania SATA-ATA, - adapter dysku 2.5” na 3.5”. |
| 7 |  | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Serwer plików NAS typ I – 2 szt. |  |
| 1 | Procesor: procesor musi osiągać wynik co najmniej 1600 pkt w teście „Passmark CPU Mark”- według wyników opublikowanych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wykonawca załączy do oferty wydruk z ww. strony z datą wyniku testu nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 14.11.2019 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. |
| 2 | Pamięć ram DDR3 - zainstalowana – minimum 8GB. |
| 3 | Zatoki na dyski twarde – minimum 4 x 2.5”/3.5” HDD lub SSD. |
| 4 | Interfejs dysków - SATA 6Gbps/3Gbps; Hot-swappable. |
| 5 | Gniazda USB – minimum 1 x USB 3.0 port (z przodu), minimum 3 x USB 3.0 port (z tyłu). |
| 6 | Porty LAN – minimum 4 x GbE. |
| 7 | Złącza HDMI – minimum 2 szt. |
| 8 | Funkcjonalność - wyświetlana na obudowie urządzenia informacja o statusie pracy dysków. |
| 9 | Obsługiwane systemy operacyjne: - Apple Mac OS 10.7 lub nowszy, - Linux/UNIX, - Microsoft Windows 7 lub nowszy, - Microsoft Windows Server 2003 lub nowszy. |
| 10 | Obsługiwane systemy plików minimum: - dyski wewnętrzne: EXT4, - dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+. |
| 11 | Obsługiwane systemy autentykacji minimum: - Microsoft Active Directory (AD) & Domain Controller suport, - LDAP server, LDAP client, - CIFS/SMB, AFP, FTP, File Station. |
| 12 | Funkcjonalności – minimum: serwer plikowy, serwer FTP, backup, VPN. |
| 13 | Dyski twarde dedykowane HDD o pojemności 2TB każdy – 4 szt. |
| 14 | Gwarancja – 24 miesiące na urządzenie i dyski. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Zasilacz awaryjny UPS Line-interactive typ I – 3 szt. |  |
| 1 | Moc - minimum 1000VA/600W. |
| 2 | Napięcie wyjściowe/gniazda - w tym 230AC/minimum 8x IEC-320-C13. |
| 3 | Napięcie zasilania/gniazda - w tym 230AC/minimum 1x IEC-320-C14. |
| 4 | Częstotliwość - w tym 50Hz. |
| 5 | Wbudowane porty - co najmniej USB. |
| 6 | Typ/montaż – wolnostojący. |
| 7 | Wymagania dodatkowe – zainstalowane akumulatory w liczbie i o pojemności zalecanej przez producenta oferowanego modelu urządzenia. |
| 8 | Gwarancja - 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- |
| - Skaner A4 z OCR – 2 szt. |  |
| 1 | Typ skanera – płaski, A4. |
| 2 | Rozdzielczość optyczna – minimum 4800 dpi. |
| 3 | Interfejs – USB minimum 2.0 (dołączony kabel). |
| 4 | Źródło światła – Led. |
| 5 | Skanowanie do formatu – JPEG, BMP, TIFF, PDF. |
| 6 | Dodatkowe funkcje – możliwość uruchomienia funkcji skanowania z urządzenia (przyciski wyboru), OCR. |
| 7 | Obsługa systemu operacyjnego – minimum Windows 8. |
| 8 | Gwarancja - 12 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Dysk zewnętrzny, przenośny 2TB – 2 szt. |  |
| 1 | Typ obudowy – zewnętrzny, slim. |
| 2 | Pojemność – 2TB. |
| 3 | Interfejs – USB minimum 3.0. |
| 4 | Wielkość dysku – 2.5 cala. |
| 5 | Prędkość transmisji danych – minimum 5Gb/s. |
| 6 | Dodatkowe cechy – odporny na wstrząsy (MIL-STD-810G), wodoodporny (IP68). |
| 7 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przełącznik sieciowy zarządzalny 24 porty typ I – 1 szt. |  |
| 1 | Porty: minimum 24 porty typu 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X z pełną automatyczną detekcją wszystkich wymienionych parametrów łącza (system zarządzania musi zapewniać możliwość ich manualnego ustawienia i/lub wymuszenia), w tym minimum 12 portów PoE). |
| 2 | Architektura przełącznika: Store-and-Forward. |
| 3 | Wydajność przełączania: minimum 48 Gb/s. |
| 4 | Interfejsy zarządcze: co najmniej telnet, WEB (sieć). |
| 5 | Pamięć adresów MAC: tablica MAC na minimum 8000 pozycji. |
| 6 | Obsługa standardu 802.1q: - możliwość zdefiniowania minimum 128 grup VLAN w standardzie 802.1q przy zachowaniu tagowania z zakresu od 1 do 4094, - możliwość wydzielenia vlan'u zarządczego od vlan'ów o charakterze roboczym. |
| 7 | Obsługa dodatkowych technologii: - obsługa agregacji linków w standardzie 802.3 ad, - PoE zgodne IEEE802.3af, IEEE802.3at, - spanning tree protocol w zakresie określonym w standardach IEEE 802.1d, IEEE 802.1w. |
| 8 | Wymiary: - wysokość w U (ang. rack units) – 1U, - szerokość (montażowa w szafie typu rack) 19”, - elementy montażowe do szafy rack – w zestawie. |
| 9 | Gwarancja: 12 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Klawiatura przewodowa USB – 26 szt. |  |
| 1 | Układ klawiatury – QWERTY. |
| 2 | Klawiatura - pełnowymiarowa klawiatura numeryczna. |
| 3 | Przewód - minimum 1,7 m (nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów), interfejs USB. |
| 4 | Regulacja nachylenia (składane nóżki). |
| 5 | Ergonomia – fabryczna podkładka pod nadgarstki z możliwością odłączenia od klawiatury |
| 6 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Mysz komputerowa przewodowa USB typ I – 26 szt. |  |
| 1 | Typ: laserowa lub optyczna. |
| 2 | Rozdzielczość - co najmniej 800 dpi. |
| 3 | Liczba przycisków - minimum 3, liczba rolek minimum 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku). |
| 4 | Komunikacja z komputerem - przewodowa (przewód minimum 1,7 m, nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów). |
| 5 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przełącznik sieciowy zarządzalny 24 porty typ II – 1 szt. |  |
| 1 | Porty: - minimum 24 porty typu 10BaseT/100Base-TX/1000Base-T z pełną automatyczną detekcją wszystkich wymienionych parametrów łącza (system zarządzania musi zapewniać możliwość ich manualnego ustawienia i/lub wymuszenia), w tym minimum 12 portów z obsługą standardu POE, - minimum 4 porty SFP – porty dedykowane (nie mogą być współdzielone z portami RJ-45), - minimum 1 port konsoli lokalnej USB. |
| 2 | Architektura przełącznika: Store-and-Forward. |
| 3 | Przepustowość przełączania: minimum 200 Gb/s. |
| 4 | Interfejsy zarządcze: co najmniej poprzez konsolę (lokalnie), SNMP, SSH oraz WEB (sieć). |
| 5 | Łączenie w stos: minimum do 8 urządzeń w stosie, przepustowość przełączania w obrębie stosu minimum 60 Gb/s. |
| 6 | Pamięć adresów MAC: tablica MAC na minimum 14000 pozycji. |
| 7 | Obsługa standardu IEEE 802.1q: - możliwość zdefiniowania min. 1020 grup VLAN w standardzie 802.1q przy zachowaniu tagowania z zakresu od 1 do 4096, - możliwość wydzielenia vlan'u zarządczego od vlan'ów o charakterze roboczym. |
| 8 | Obsługa dodatkowych technologii: - obsługa agregacji linków w standardzie IEEE 802.3 ad, - obsługa kontroli dostępu do sieci z użyciem standardu IEEE 802.1x, - spanning tree protocol w zakresie określonym w standardach IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, - POE w zakresie określonym w standardach IEEE 802.3af. |
| 9 | Wyposażenie dodatkowe: - dołączone 2 kompatybilne z oferowanym przełącznikiem moduły SFP (GbiC) – Złącze LC, typ transmisji 1000Base-SX, MMF, długość fali 850 nm, - komplet elementów montażowych do szafy rack. |
| 10 | Wymiary: - wysokość w U (ang. rack units) – 1U, - szerokość (montażowa w szafie typu rack) 19”. |
| 11 | Gwarancja: 12 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Serwer plików NAS typ II – 2 szt. |  |
| 1 | Procesor: procesor musi osiągać wynik co najmniej 5700 pkt w teście „Passmark CPU Mark”- według wyników opublikowanych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wykonawca załączy do oferty wydruk z ww. strony z datą wyniku testu nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 14.11.2019 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. |
| 2 | Pamięć ram DDR4 zainstalowana – minimum 8GB. |
| 3 | Pamięć ram DDR4 - możliwość rozszerzenia do 64GB. |
| 4 | Sloty M.2. – minimum 2 gniazda M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6 Gb/s. |
| 5 | Zatoki na dyski twarde – minimum 2 x 2.5” SSD, minimum 4 x 2.5”/3.5” HDD lub SSD. |
| 6 | Interfejs dysków - SATA 6Gbps/3Gbps. |
| 7 | Gniazda USB – minimum 5 x USB 3.0. |
| 8 | Porty LAN – minimum 4 x GbE. |
| 9 | Złącza HDMI – minimum 3 szt. |
| 10 | Diody informujące o statusie pracy dysków – tak. |
| 11 | Obsługiwane systemy operacyjne: - Apple Mac OS 10.7 lub nowszy, - Linux/UNIX, - Microsoft Windows 7 lub nowszy, - Microsoft Windows Server 2003 lub nowszy. |
| 12 | Obsługiwane systemy plików minimum: - dyski wewnętrzne: EXT4, - dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+. |
| 13 | Obsługiwane systemy autentykacji minimum: - Microsoft Active Directory (AD) & Domain Controller suport, - LDAP server, LDAP client, - CIFS/SMB, AFP, FTP, File Station. |
| 14 | Funkcjonalności – minimum: serwer plikowy, serwer FTP, backup, vpn serwer/client, obsługa wirtualizacji. |
| 15 | Dyski HDD dedykowane o pojemności 2TB każdy– 4 szt. |
| 16 | Gwarancja - 24 miesiące na urządzenie i dyski. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Zasilacz awaryjny UPS Line-interactive typ II – 1 szt. |  |
| 1 | Moc - minimum 1550VA/1100W. |
| 2 | Napięcie wyjściowe/gniazda - w tym 230AC/minimum 6x IEC-320-C13. |
| 3 | Napięcie zasilania/gniazda – w tym 230AC/IEC-320-C14. |
| 4 | Częstotliwość - w tym 50Hz. |
| 5 | Wbudowane porty - co najmniej USB, RS232. |
| 6 | Montaż – w szafie typ RACK; max 1U (w zestawie należy dostarczyć elementy montażowe). |
| 7 | Wyświetlacz - LCD. |
| 8 | Wymagania dodatkowe – zainstalowane akumulatory w liczbie i o pojemności zalecanej przez producenta oferowanego modelu urządzenia. |
| 9 | Gwarancja - 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Drukarka igłowa – 1 szt. |  |
| 1 | Rozdzielczość wydruku – minimum 240 x 144 dpi. |
| 2 | Liczba igieł – minimum 9. |
| 3 | Liczba kolumn – minimum 136. |
| 4 | Prędkość druku – minimum 730 znaków/s. |
| 5 | Drukowanie kodów kreskowych - w tym: NW-7, Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E. |
| 6 | Kalkowanie – minimum 6 kopii + oryginał. |
| 7 | Tabele znaków - w tym: PC437, PC850, PC858, ISO-8859-1, Roman 8, Italic. |
| 8 | Wbudowane interfejsy – minimum USB 2.0, Ethernet. |
| 9 | Obsługiwane systemy operacyjne – Windows 10. |
| 10 | Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny należy dostarczyć: kabel połączeniowy USB; kabel zasilający, taśmę barwiącą. |
| 11 | Gwarancja - 12 miesięcy na urządzenie. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Zasilacz awaryjny UPS On-line – 2 szt. |  |
| 1 | Moc - minimum 3000VA/2700W. |
| 2 | Napięcie wyjściowe/gniazda - w tym 230AC/minimum: 8x IEC-320-C13 oraz 1x IEC-320-C19. |
| 3 | Napięcie zasilania/gniazdo – w tym 230AC/IEC-320-C20. |
| 4 | Częstotliwość - w tym 50Hz. |
| 5 | Wbudowane porty, inne - co najmniej USB, RS-232, złącze do podłączenia zewnętrznego pakietu akumulatorów, funkcja zdalnego wyłączenia. |
| 6 | Głośność – maksimum 45dB. |
| 7 | Typ/montaż – wolnostojący. |
| 8 | Wymagania dodatkowe – zainstalowane akumulatory w liczbie i o pojemności zalecanej przez producenta oferowanego modelu urządzenia. |
| 9 | Gwarancja - 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Uchwyt do monitora – 4 szt. |  |
| 1 | Ilość obsługiwanych monitorów – 1. |
| 2 | Formaty obsługiwanych monitorów – co najmniej 13", 32". |
| 3 | Montaż - do blatu. |
| 4 | Dodatkowe parametry – standard VESA 75 x 75 mm , 100 x 100 mm; regulowana wysokość, obrót i pochylenie. |
| 5 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Uchwyt na dwa monitory – 3 szt. |  |
| 1 | Ilość obsługiwanych monitorów – 2. |
| 2 | Formaty obsługiwanych monitorów – co najmniej 13", 27". |
| 3 | Montaż - do blatu. |
| 4 | Dodatkowe parametry – standard VESA 75 x 75 mm , 100 x 100 mm; regulowana wysokość, obrót i pochylenie. |
| 5 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przewód HDMI 2 metry – 6 szt. |  |
| 1 | Interfejs – HDMI (męski) – HDMI (męski). |
| 2 | Długość – 2 metry. |
| 3 | Wtyczka – prosta. |
| 4 | Specyfikacja HDMI – minimum 2.0. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przewód HDMI 5 metrów – 4 szt. |  |
| 1 | Interfejs – HDMI (męski) – HDMI (męski). |
| 2 | Długość – 5 metrów. |
| 3 | Wtyczka – prosta. |
| 4 | Specyfikacja HDMI – minimum 2.0. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 0,25 m. – 100 szt. (czerwony – 25 szt., żółty – 25 szt., zielony – 25 szt., niebieski – 25 szt.) |  |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 0,5 m. – 100 szt. (czerwony – 25 szt., żółty – 25 szt., zielony – 25 szt. niebieski – 25 szt.) |  |
| L.p. | Parametry wymagane |
| - Przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 1 m. – 50 szt. (czerwony – 15 szt., żółty – 15 szt., zielony – 10 szt., niebieski – 10 szt.) |  |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 2 m. – 50 szt. (czerwony – 15 szt., żółty – 15 szt., zielony – 10 szt., niebieski – 10 szt.) |  |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 3 m. – 50 szt. (czerwony – 15 szt., żółty – 15 szt., zielony – 10 szt., niebieski – 10 szt.) |  |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 5 m. – 30 szt. (czerwony – 10 szt., żółty – 10 szt., zielony – 10 szt.) |  |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Przewód krosowy UTP, RJ45, kat. 5e, długość 10 m – 30 szt. (czerwony - 10 szt., żółty – 10 szt., zielony – 10 szt.) |  |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Pendrive 16GB – 8 szt. |  |
| 1 | Pojemność – minimum 16GB. |
| 2 | Interfejs – USB minimum 3.1. |
| 3 | Obsługiwane systemy – minimum Windows 8. |
| 4 | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- |
| - Dysk 8TB do serwera plików NAS – 4 szt. |  |  |
| 1 |  | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie, dedykowany do QNAP TVS-682 i3 8GB. |
| 2 |  | Pojemność – minimum 8TB. |
| 3 |  | Interfejs – SATA3. |
| 4 |  | Wielkość dysku – 3.5 cala. |
| 5 |  | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- |
| - Dysk SSD 950GB do serwera plików NAS – 2 szt. |  |  |
| 1 |  | Typ – wewnętrzny, montowany w obudowie, dedykowany do QNAP TVS-682 i3 8GB. |
| 2 |  | Pojemność – minimum 950GB. |
| 3 |  | Interfejs – SATA3. |
| 4 |  | Wielkość dysku – 2.5 cala. |
| 5 |  | Gwarancja – 36 miesięcy. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Zewnętrzna nagrywarka Blu-ray typu slim – 1 szt. |  |
| 1 | Interfejs – USB. |
| 2 | Typ napędu – DVD, CD, Blu-ray. |
| 3 | Obsługiwane formaty – BD-R, BD-R DL, BD-R XL, BD-RE, BD-ROM, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, M-DISC. |
| 4 | Zasilanie – z USB. |
| 5 | Gwarancja – 24 miesiące. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Zasilacz awaryjny UPS Line-interactive typ III – 10 szt. |  |
| 1 | Moc - minimum 700VA/420W. |
| 2 | Napięcie wyjściowe/gniazda - w tym 230AC/minimum 6x IEC-320-C13. |
| 3 | Napięcie zasilania/gniazda – w tym 230AC/IEC-320-C14. |
| 4 | Częstotliwość - w tym 50Hz. |
| 5 | Wbudowane porty - co najmniej USB. |
| 6 | Typ/montaż – wolnostojący. |
| 7 | Wymagania dodatkowe – zainstalowane akumulatory w liczbie i o pojemności zalecanej przez producenta oferowanego modelu urządzenia. |
| 8 | Gwarancja - 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Projektor – 1 szt. |  |
| 1 | Technologia – 3LCD. |
| 2 | Rozdzielczość – WUXGA, 1920x1200. |
| 3 | Proporcje obrazu – 16:10. |
| 4 | Kontrast – minimum 15000:1. |
| 5 | Jasność – minimum 5.000 lumenów zgodne z normą ISO 21118:2012. |
| 6 | Korekcja obrazu – w pionie minimum +/- 30 stopni, w poziomie minimum +/- 20 stopni. |
| 7 | Przetwarzanie wideo – minimum 10 Bit. |
| 8 | Rozmiar projekcji – co najmniej w zakresie 50-300 cali. |
| 9 | Ogniskowa – regulowana. |
| 10 | Przyłącza – minimum 2 wejścia VGA, minimum 2 wejścia HDMI, minimum 2 wejścia Mini Jack 3,5 mm stereo, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), minimum 1 wyjście Mini Jack 3,5 mm stereo. |
| 11 | Połączenie ze smartfonem – Ad-hoc/Infrastruktura. |
| 12 | Audio – wbudowany głośnik/głośniki minimum 16W. |
| 13 | Zabezpieczenia – zamek Kensington. |
| 14 | Wyposażenie standardowe – kabel zasilający, instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania z bateriami, zaślepka obiektywu. |
| 15 | Gwarancja - 36 miesięcy na urządzenie, 1000 godzin na lampę. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Klawiatura komputerowa z czytnikiem – 10 szt. |  |
| 1 | Cechy – wbudowane złącze Smard Card obsługujące karty mikroprocesorowe zgodne z normą co najmniej ISO7816 - 1/2/3/4 (T=0, T=1). |
| 2 | Układ klawiatury – QWERTY (104 klawisze). |
| 3 | Komunikacja z komputerem – przewodowa. |
| 4 | Gwarancja - 24 miesiące. |

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Mysz komputerowa przewodowa USB typ II – 10 szt. |  |
| 1 | Typ - laserowa. |
| 2 | Rozdzielczość - co najmniej 1000 dpi; przycisk do zmiany rozdzielczości. |
| 3 | Liczba przycisków - minimum 6, liczba rolek minimum 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku). |
| 4 | Komunikacja z komputerem - przewodowa (przewód minimum 1,7 m, nie dopuszcza się użycia przedłużaczy oraz adapterów). |
| 5 | Gwarancja - 24 miesięcy. |