Opis przedmiotu zamówienia dla fabrycznie nowego lekkiego samochodu typu mikrobus do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą

typ / model

( należy podać  typ/ model oferowanego pojazdu )

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | 3 |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2021. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |  |
|  | Liczba miejsc do siedzenia - 9 z kierowcą. |  |
|  | Samochód musi posiadać fabryczną homologację osobową dla 9 osób. |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, moc: min. 135 [kM], maksymalny moment obrotowy minimum 320 Nm, pojemność: min 1950 cm3.Silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. |  |
|  | Norma emisji spalin minimum EURO 6 |  |
|  | Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 10 l/100km |  |
|  | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. |  |
|  | Napęd na koła przednie lub 4x4. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 65 l. |  |
|  | Felgi stalowe fabryczne z oponami letnimi min.16’’ i systemem kontroli ciśnienia w oponach | Należy podać rozmiar kół w calach |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony , biały, srebrny lub czarny, fabrycznie lakierowany | Należy podać kolor |
|  | Przedni zderzak w kolorze czarnym lub kolorze nadwozia |  |
|  | Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym lub kolorze nadwozia. |  |
|  | Kierownica z lewej strony pojazdu (dla ruchu prawostronnego). |  |
|  | Wymiary pojazdu [mm]: - długość całkowita minimum 5300 mm, - szerokość bez lusterek minimum 1900 mm, - wysokość całkowita minimum 1890 mm, - rozstaw osi minimum 3250 mm, |  |
|  | Długość przestrzeni ładunkowej za 3 rzędem siedzeń min. 900 mm. |  |
|  | Elektrycznie podnoszone szyby przednie |  |
|  | Drzwi przesuwane do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony lub obustronne |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |  |
|  | Szyby w przestrzeni pasażerskiej fabrycznie przyciemnione – 70% |  |
|  | Światła do jazdy dziennej. |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie |  |
|  | Pojazd wyposażony w czujniki świateł i i deszczu. |  |
|  | Osłony nadkoli. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy [ESP], system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], system kontroli obciążenia, układ wspomagania awaryjnego hamowania, korektor siły hamowania zależny od obciążenia. |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Szyby boczne w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie. |  |
|  | Schowek klimatyzowany po stronie pasażera. |  |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera. |  |
|  | Dwie osłony przeciwsłoneczne z lusterkami typu make-up dla kierowcy i pasażera . |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, lub panelem przy kierownicy. |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Siedzenia w I rzędzie, fotel kierowcy pojedynczy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami, podwójna kanapa z oparciami lub pojedynczymi oparciami. |  |
|  | Kanapy 3 – miejscowe w II i III rzędzie. |  |
|  | Możliwość szybkiego i łatwego montażu i demontażu siedzeń w przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów z urządzeniem zwijającym, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. |  |
|  | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w kolorze ciemnoszarym, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu. |  |
|  | Ściany boczne oraz podsufitka przestrzeni pasażerskiej wyciszona oraz wyłożona materiałem odpornym na uszkodzenia, łatwym w czyszczeniu i wpisującym się w kolorystykę foteli pasażerskich. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych pod nogi w przedziale kierowcy |  |
|  | Układ nawiewu i recyrkulacji powietrza w kabinie kierowcy. |  |
|  | Klimatyzacja przedziału kierowcy i przedziału pasażerskiego z oddzielnym sterowaniem przedniej i tylnej części pojazdu |  |
|  | Radio odtwarzacz |  |
|  | Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe - minimum 4 sztuk. |  |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. |  |
|  | Zestaw głośnomówiący |  |
|  | Moduł Bluetooth |  |
|  | Tempomat, immobiliser, deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, komputer pokładowy itp. |  |
|  | Trzecie światło stop. |  |
|  | Drugi komplet kluczy z pilotem do centralnego zamka. |  |
|  | Centralny zamek sterowany falami radiowymi. |  |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu (demontowanym) |  |
|  | Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe. |  |
|  | Podłoga części bagażowej wyłożona wykładziną gumową o zwiększonej odporności na uszkodzenia właściwą dla użytkowania tego typu pojazdów kolorem wpisująca się w kolorystykę przestrzeni pasażerskiej. |  |
|  | Oświetlenie przestrzeni bagażowej |  |
|  | Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni bagażowej |  |
|  | Tylne drzwi dwuskrzydłowe. |  |
|  | Ogrzewane tylne szyby w drzwiach bagażnika |  |
|  | Wycieraczki tylnych szyb |  |
|  | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka medyczna, gaśnica proszkowa typ ABC min. 1 kg |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |
|  | Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi założonymi na felgi stalowe. |  |
|  | Czujniki cofania zamontowane w tylnym zderzaku |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu |  |
|  | Termin dostawy maks. do 28.12.2021r. |  |