Generalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

Warszawa, 03 kwietnia 2026 r.

DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN.108

POSTANOWIENIE

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu wniosku Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z 14 marca 2026 r. o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN.94, na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), dalej k.p.a.,

wyjaśnia

- że punkt II.11.b decyzji należy rozumieć w ten sposób, że określone w nim sposoby minimalizacji zużycia wody stanowią katalog zamknięty i wymagane jest stosowanie wszystkich działań, o których mowa w tym punkcie. Decyzja nie zakazuje natomiast stosowania innych, niewymienionych w tym punkcie, sposobów minimalizacji zużycia wody;

- że punkt II.11.f decyzji należy rozumieć w ten sposób, że określa on ciąg czynności, którym należy poddać wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych lotniska, aby wody te osiągnęły takie parametry, że będzie dopuszczalne ich wprowadzenie do wód lub urządzeń wodnych;

- że punkt II.11.i decyzji należy rozumieć w ten sposób, że określa on ciąg czynności, którym należy poddać wody opadowe i roztopowe z dróg, aby wody te osiągnęły takie parametry, że będzie dopuszczalne ich wprowadzenie do wód lub urządzeń wodnych;

- że punkt II.16 decyzji należy rozumieć w ten sposób, że określone w nim sposoby redukcji ryzyka kolizji ptaków z samolotami stanowią katalog zamknięty i wymagane jest stosowanie wszystkich działań, o których mowa w tym punkcie. Decyzja nie zakazuje natomiast stosowania innych, niewymienionych w tym punkcie, sposobów redukcji ryzyka kolizji ptaków z samolotami;

- że punkt III.12.d decyzji należy rozumieć w ten sposób, że zawarte w nim wymagania dotyczą zarówno cieków naturalnych, jak i rowów melioracyjnych;

- odmawia wyjaśnienia wątpliwości co do treści punktu III.12.e decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją z 30 grudnia 2025 r. GDOŚ, po rozpatrzeniu wniesionych odwołań, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a. oraz art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm.), dalej u.o.o.ś., uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w z 7 lipca 2023 r., znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.278, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania” w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy.

Pismem z 14 marca 2026 r. Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. wniósł o wyjaśnienie, w jaki sposób należy rozumieć treść decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r. w zakresie punktów: II.11.b, II.11.f, II.11.i, II.16, III.12.d, III.12.e.

GDOŚ ustalił i zważył, co następuje.

W punkcie II.11 na str. 15-16 decyzji z 30 grudnia 2025 r. GDOŚ nałożył na inwestora obowiązki dotyczące ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, w tym w pkt II.11.b określił sposoby minimalizowania zużycia wody. W nawiązaniu do tego punktu inwestor wniósł o wyjaśnienie, czy wskazane sposoby minimalizacji zużycia wody należy traktować jako katalog zamknięty, czy też dopuszczalne jest stosowanie innych, niewymienionych, lecz zgodnych z przepisami szczegółowymi rozwiązań ukierunkowanych na ograniczenie zużycia wody (str. 2 wniosku z 14 marca 2026 r.).

Pkt II.11.b decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r. nie wskazuje jednoznacznie, że zaproponowane w jego treści rozwiązania służące ograniczeniu zużycia wody stanowią katalog zamknięty, zatem wątpliwości inwestora co do interpretacji tego punktu należy uznać za uzasadnione. Warunek określony w pkt II.11.b należy zatem rozumieć w ten sposób, że obliguje on inwestora do stosowania każdego z rozwiązań zawartych w tym punkcie, co nie wyklucza jednak podjęcia także innych działań, które również będą przyczyniać się ograniczenia zużycia wody. W związku z powyższym w punkcie 1 niniejszego postanowienia GDOŚ wyjaśnił, że wymagane jest stosowanie wszystkich działań, o których mowa w pkt II.11.b decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r., lecz jednocześnie decyzja ta nie zakazuje stosowania innych sposobów, które mogą służyć minimalizacji zużycia wody.

W pkt II.11.f decyzji z 30 grudnia 2025 r. GDOŚ sformułował zasady postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi z powierzchni utwardzonych lotniska. W odniesieniu do tego punktu wnioskodawca wystąpił o doprecyzowanie (str. 2 wniosku z 14 marca 2026 r.):

- czy wskazany sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi należy rozumieć jako zamknięty katalog działań, z których wszystkie należy stosować do każdego typu powierzchni utwardzonych,

- czy też w zależności od lokalizacji, typu powierzchni, uwarunkowań technicznych i obowiązujących przepisów szczegółowych Projektant ma prawo dobrać odpowiednie rozwiązania i środki ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

W ocenie GDOŚ powyższe pytania zostały postawione w sposób nietrafiony, ponieważ nie zawierają dwóch alternatywnych, wzajemnie wykluczających się, możliwości wyjaśnienia treści warunku zawartego w pkt II.11.f decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r. Jednak z tego pytania wynika, że  pkt II.11.f został sformułowany w sposób niejednoznaczny, co utrudniło wnioskodawcy prawidłowe odkodowanie jego treści. Wskazany w tym punkcie sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi nie może być bowiem rozumiany jako zamknięty lub otwarty „katalog działań”. Warunek ten w istocie określa przebieg procesu oczyszczania – ciąg czynności, którym należy poddać wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych lotniska, aby wody te osiągnęły takie parametry, że będzie dopuszczalne ich wprowadzenie do wód lub urządzeń wodnych. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a p.w., o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Ponadto zgodnie z § 17 ust. 2 powyższego rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a p.w., bez oczyszczania.

Zatem istotą warunku zawartego w pkt II.11.f decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r. jest obowiązek takiego oczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych lotniska, aby zawierały one mniej niż 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiorników.

Jest oczywiste, że w celu spełnienia powyższych wymagań przez wody opadowe i roztopowe, w zależności od rodzaju nawierzchni i innych uwarunkowań, projektant ma prawo „dobrać odpowiednie rozwiązania i środki ochrony środowiska gruntowo-wodnego”. Nie oznacza to jednak, że możliwe jest pominięcie stosowania całości lub części obowiązków określonych w pkt II.11.f decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r.

Analogiczne ustalenia znajdują zastosowanie do pkt II.11.i decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r., który dotyczy wód opadowych i roztopowych z dróg. Stąd też w punktach 2 i 3 niniejszego postanowienia GDOŚ wyjaśnił, że punkty II.11.f i II.11.i określają ciąg czynności, którym należy poddać wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych lotniska lub z dróg, aby wody te osiągnęły takie parametry, że będzie dopuszczalne ich wprowadzenie do wód lub urządzeń wodnych.

W punkcie II.16 na str. 18 decyzji z 30 grudnia 2025 r. GDOŚ nałożył na inwestora obowiązki służące ograniczeniu ryzyka kolizji ptaków z samolotami. W nawiązaniu do tego punktu inwestor wniósł o wyjaśnienie, czy intencją Organu było nałożenie obowiązku stosowania wszystkich wymienionych działań i tylko tych, bez względu na ich skuteczność i zasadność oraz możliwości techniczne ich stosowania? Czy też zapisy dotyczące działań ograniczających ryzyko kolizji ptaków z samolotami należy traktować jako katalog otwarty, umożliwiający operatorowi lotniska elastyczne dostosowywanie stosowanych środków do aktualnych potrzeb bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Czy jest możliwość zarówno wprowadzania działań niewymienionych w punkcie II.16, jak i czasowego włączania lub wyłączania działań w nim wskazanych (str. 3 wniosku z 14 marca 2026 r.).

W pkt II.16 decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r. nie wskazano jednoznacznie, że określone w jego treści obowiązki stanowią katalog zamknięty, stąd też uprawnione są wątpliwości inwestora co do możliwości interpretacji tego punktu. Pkt II.16 nie może być zatem rozumiany w ten sposób, że istnieje możliwość „czasowego włączania lub wyłączania działań w nim wskazanych”. Obowiązki dotyczące zmniejszania ryzyka kolizji ptaków z samolotami zostały sformułowane w oparciu o ustalenia przedstawione w treści raportu, w szczególności w t. V na str. 166. Z ustaleń tych nie wynika, że którekolwiek z tych działań mogą być nieskuteczne, bezzasadne lub z innych względów niemożliwe do realizacji. Co więcej, na str. 116 uzupełnienia raportu z 12 lutego 2024 r. wskazano, że przewidziane środki minimalizujące w Tomie V są adekwatne do przewidywanego zagrożenia oraz zgodne z aktualną wiedzą i praktyką w ograniczaniu śmiertelności ptaków. Stąd też GDOŚ na ich podstawie sformułował pkt II.16 decyzji z 30 grudnia 2025 r., z którego wynika konieczność prowadzenia wszystkich wymienionych w nim działań. Z drugiej strony, warunek ten nie wyklucza jednak możliwości stosowania innych metod ograniczania ryzyka kolizji ptaków z samolotami, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym w punkcie 4 niniejszego postanowienia GDOŚ wyjaśnił, że wymagane jest stosowanie wszystkich działań, o których mowa w pkt II.16 decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r., lecz jednocześnie decyzja ta nie zakazuje stosowania innych sposobów, które mogą służyć ograniczeniu ryzyka kolizji ptaków z samolotami.

W punkcie III.12 na str. 46-47 decyzji z 30 grudnia 2025 r. GDOŚ wskazał wymagania projektowe dla obiektów inżynierskich (mostów, przepustów) kolidujących z korytami cieków. W nawiązaniu do pkt III.12.d inwestor wniósł o wyjaśnienie, czy warunek III.12.d odnosi się tylko do cieków naturalnych z wyłączeniem urządzeń wodnych czy też zarówno do jednych i drugich (str. 3 wniosku z 14 marca 2026 r.).

W pkt III.12 decyzji z 30 grudnia 2025 r. GDOŚ nie sformułował w sposób jednoznaczny, że określone w jego treści obowiązki dotyczą cieków o charakterze zarówno naturalnym, jak i sztucznym. Stąd też kwestia ta zasadnie mogła budzić wątpliwości wnioskodawcy. Warunek określony w pkt III.12.d należy rozpatrywać w kontekście celu, dla którego został ustanowiony. Zaprojektowanie przepustów o wymaganej minimalnej szerokości oraz minimalnej głębokości koryta służyć będzie migracji ryb i minogów wzdłuż cieków, które będą krzyżować się projektowanymi ciągami komunikacyjnymi. Na str. 436-441 erraty do raportu z 2 marca 2023 r. inwestor wskazał, na których odcinkach rzek zidentyfikowano chronione gatunki ryb. Do tych cieków należą rowy melioracyjne: Dopływ z Nowego Oryszewa (rów PG-31) i Dopływ spod Aleksandrowa (rów PG-3). Rowy te będą podlegać przebudowie w związku z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w pkt III.14 decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r. Nie można wykluczyć, że po zakończeniu przebudowy zostaną ponownie zasiedlone przez gatunki ryb bytujących w rzece Pisia Gągolina. Stąd też w punkcie 5 niniejszego postanowienia GDOŚ wyjaśnił, że jego intencją przy określeniu pkt III.12.d było zapewnienie drożności przepustów dla migracji ryb i minogów wzdłuż cieków będących nie tylko ciekami naturalnymi, ale także i rowami melioracyjnymi.

W nawiązaniu do punktu III.12.e inwestor wniósł o wyjaśnienie, jakich przepływów powodziowych dotyczą wymagania, w szczególności w kontekście wpływu piętrzeń na grunty sąsiednie, ponieważ w praktyce projektowej oraz w obowiązujących przepisach technicznych dla przepływów powodziowych o niskim prawdopodobieństwie dopuszcza się niewielkie piętrzenia, bez wpływu na grunty sąsiednie i bez znaczącego wpływu na warunki przepływu (str. 3-4 wniosku z 14 marca 2026 r.).

W ocenie GDOŚ pkt III.12.e decyzji z 30 grudnia 2025 r. nie zawiera niejasnych wyrażeń, zwrotów czy skrótów. Nie jest też sformułowany ani w sposób niejednoznaczny – co skutkowałoby możliwością odmiennego odczytania jego treści, ani w sposób zawiły – co z kolei uniemożliwiałoby ustalenie jakiegokolwiek jego sensu. Przywołana część decyzji nie rodzi żadnych trudności interpretacyjnych, a zatem brak jest konieczności dokonywania wyjaśnień treści decyzji w tym zakresie. Proponowane we wniosku wyjaśnienie w istocie polegałoby na uzupełnieniu decyzji, co wykracza poza zakres postępowania opartego o art. 113 § 2 k.p.a.  W związku z powyższym w punkcie 6 niniejszego postanowienia GDOŚ odmówił wyjaśnienia wątpliwości co do treści tego punktu.

Zgodnie z art. 113 § 2 k.p.a. organ administracji, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji lub postanowienia jest niezbędne wówczas, gdy są one niejednoznaczne lub dotknięte zawiłością utrudniającą ustalenie sensu rozstrzygnięcia sprawy. Wyznaczone przepisem art. 113 § 2 k.p.a. pole działania organu administracji publicznej jest ograniczone wyłącznie do wyjaśnienia stronie zgłaszanych wątpliwości co do użytych w decyzji wyrażeń, niejasnych sformułowań bądź zastosowanych skrótów utrudniających ustalenie sensu rozstrzygnięcia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 października 2021 r., sygn. akt: I GSK 532/21). Wyjaśnienie treści decyzji ma zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie jest niejasne lub nie zostało wystarczająco precyzyjnie sformułowane. W punktach 1-5 niniejszego postanowienia, po rozpatrzeniu wniosku Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. z 14 marca 2026 r., organ drugiej instancji wyjaśnił wątpliwości, w jaki sposób należy rozumieć warunki sformułowane w punktach: II.11.b, II.11.f, II.11.i, II.16, III.12.d decyzji GDOŚ z 30 grudnia 2025 r. Brak było natomiast podstaw do uwzględnienia żądania wnioskodawcy i wyjaśnienia treści tej decyzji w zakresie punktu III.12.e.

W związku z powyższym, GDOŚ orzekł, jak w sentencji.

Pouczenie

- strona niezadowolona z niniejszego postanowienia, zgodnie z art. 113 § 3 w związku z art. 127 § 3 i art. 144 k.p.a., może zwrócić się do GDOŚ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji;

- zgodnie z art. 127 § 3 w związku z art. 141 § 2 i art. 144 k.p.a. z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji należy zwrócić się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia;

- w trakcie biegu terminu do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji strona, zgodnie z art. 127a § 1 w związku z art. 127 § 3 i art. 144 k.p.a., może zrzec się prawa do zwrócenia się z takim wnioskiem wobec GDOŚ;

- z dniem doręczenia GDOŚ oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji przez ostatnią ze stron, zgodnie z art. 127a § 2 w związku z art. 127 § 3 i art. 144 k.p.a., niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne;

- zgodnie z art. 50 oraz art. 52 § 1 i 2 w związku z art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 143, ze zm.), dalej p.p.s.a., na niniejsze postanowienie można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę bez konieczności skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji;

- zgodnie z art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę należy wnieść, za pośrednictwem GDOŚ, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania postanowienia;

- skarżący, zgodnie z art. 230 p.p.s.a., w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535), obowiązany jest do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł. Skarżący, co wynika z art. 239 p.p.s.a., może być zwolniony z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych;

- skarżącemu, zgodnie z art. 243 p.p.s.a., może być przyznane, na jego wniosek, prawo pomocy. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych;

- wniosek o ponowne rozpatrzenie kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji w formie elektronicznej należy wnieść na adres do e-Doręczeń: AE:PL-14966-78422-TRCJH-21, skargę w formie elektronicznej należy wnieść na adres ePUAP: /gdosgovpl/SkrytkaESP, natomiast wniosek i skargę w formie papierowej – na adres siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

PIOTR OTAWSKI

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

- (…) – pełnomocnik Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.; adres do e-Doręczeń: (…)

- adw. (…)– pełnomocnik Bakoma-Nieruchomości Sp. z o.o., Bakoma Sp. z o.o., (…), (…), (…), (…); adres do e-Doręczeń: (…)

- r.pr. (…)– pełnomocnik Gminy Jaktorów; adres do e-Doręczeń: (…)

- pozostałe strony postępowania – na podstawie art. 49 § 1 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś. oraz art. 15 ust. 1 u.z.u.o.o.ś.

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie