izba administracji skarbowej w białymstoku

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2001-ILN.261.106.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek w czynnym obiekcie Urzędu Skarbowego 
w Siemiatyczach przy ul. Pałacowa 18. Wykaz pomieszczeń z orientacyjną powierzchnią przedstawia poniższa tabela:

| ZADANIE 1 | - L.p. | - Piętro | - Nr pokoju | - Pow. pokoju - [m2] | - Pow. cokolików - [m2] | - Całkowita pow. [m2] | - Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - I | - Pokój 101 | - 21,16 | - 1,84 | - 23,00 | - Wykładzina dywanowa w płytkach |
|  | - 2 | - I | - Pokój 103 Sekretariat | - 16,42 | - 1,79 | - 18,21 | - Wykładzina dywanowa w płytkach |
|  | - 3 | - I | - Pokój 111 | - 13,25 | - 1,50 | - 14,75 | - Wykładzina PVC |
|  | - 4 | - I | - Pokój 115 | - 21,79 | - 1,87 | - 23,66 | - Wykładzina PVC |
|  | - 5 | - I | - 112 | - 19,57 | - 1,77 | - 21,34 | - Wykładzina PVC |
|  | - 6 | - I | - 110 | - 13,20 | - 1,49 | - 14,69 | - Wykładzina PVC |
|  | - Łączna powierzchnia - wykładzina dywanowa w płytkach [m2] |  |  |  |  | - 41,21 |  |
|  | - Łączna powierzchnia - wykładzina PVC [m2] |  |  |  |  | - 74,44 |  |
|  | - Łączna powierzchnia [m2] |  |  |  |  | - 115,65 |  |
| ZADANIE 2 | - 1 | - 0 | - Sala Obsługi Podatnika | - 87,60 | - 3,86 | - 91,46 | - Płytki z kamieni sztucznych |
|  | - 2 | - 0 | - HOL z portiernią i wejście główne | - 109,82 | - 5,28 | - 115,10 | - Płytki z kamieni sztucznych |
|  | - 3 | - 0 | - Korytarz na prawo od wejścia głównego | - 31,58 | - 3,43 | - 35,01 | - Płytki z kamieni sztucznych |
|  | - 4 | - 0 | - Korytarz wejście boczne od parkingu | - 13,47 | - 2,14 | - 15,61 | - Płytki z kamieni sztucznych |
|  | - Łączna powierzchnia płytki z kamieni sztucznych- płytki 60x60cm, gr.8-10mm, R10, antypoślizgowy, jasnoszary |  |  |  |  | 257,18 |  |
| - Łączna powierzchnia Zadania 1 i Zadania 2 |  |  |  |  |  | 372,83 m2 |  |

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub na dwa zadania.

- ZADANIE 1

- Zakres dotyczący remontu posadzek z wykładziny PVC i dywanowej:

- Wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas remontu i wniesieniu do pomieszczeń po remoncie;

- Meble w pokoju 101

- Meble w pokoju 103

- Meble w pokoju 111

- Meble w pokoju 115

- Meble w pokoju 112

- Meble w pokoju 110

- Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac (lamp oświetleniowych, futryn, wykorzystywanej podczas remontu);

- Demontaż i utylizacja istniejących warstw wykładzin wraz z listwami przypodłogowymi (wierzchnia warstwa – wykładzina dywanowa i wykładzina PVC);

- Przygotowanie podłoża: w zależności od potrzeb odkurzanie, gruntowanie, wylanie mas samopoziomujących, szlifowanie itp.;

- Dostawa i montaż wykładziny elastycznej (PCV) poprzez przyklejenie na całej powierzchni 
z wywinięciem wykładziny na ścianę do ok 10 cm;

- Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w płytkach poprzez przyklejenie na całej powierzchni z wywinięciem wykładziny na ścianę do ok 10 cm;

- Spawanie złączeń wykładzin PCV (sznur spawalniczy w kolorze dobranym do kolorystyki wykładziny);

- Wykładziny powinny być zakończone przy drzwiach w sposób zapewniający otwieranie 
i zamykanie drzwi (wykończenie przejść listwą progową). Podcięcie skrzydeł drzwiowych 
(w razie potrzeby);

- Kolor i faktura wykładziny zostaną ustalona z Użytkownikiem przed podpisaniem zlecenia. Sznur spawalniczy powinien być dobrany kolorystycznie do koloru wykładziny

- Uzupełnienie i wykończenie ubytków w ścianach po zerwaniu istniejących wykładzin (w razie potrzeby);

- Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki;

- Uprzątnięcie terenu prowadzenia robót oraz korytarzy, pokoi i klatek schodowych.

Wykładzina PVC musi spełniać następujące wymagania minimalne tj.:

            - Klasa trudnopalności: nie niższa niż Cfl-s1;

            - Wykładzina podłogowa elastyczna o zwiększonej trwałości (klasa użytkowa komercyjna 34, przemysłowa 43) i antystatyczności;

            - Odporna na oddziaływanie kółek krzeseł, na działanie promieni słonecznych, bardzo dobra odporność chemiczna, dobra odporność przeciw bakteriom (nie sprzyja wzrostowi), wykładzina TYP I;

            - Przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i przeznaczona na stały pobyt ludzi;

            - Wykonana z materiałów posiadających certyfikaty i atesty, które zezwalają na ich użycie na terenie UE;

            - Kolorystyka wykładziny do ustalenia z Zamawiającym.

Wykładzina dywanowa w płytkach musi spełniać następujące wymagania minimalne tj.:

            - Do wykonania posadzek z wykładzin dywanowych należy dobierać materiały (wykładziny obiektowe, kleje, listwy itp.) najbardziej odpowiadające celowi zastosowania;

            - Materiały powinny być zaopatrzone w etykietkę lub nadruk na spodzie wykładziny, umożliwiające ich identyfikację, określające: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, w przypadku kleju – sposób użycia. Powinien być również podany nr certyfikatu lub aprobaty;

            - Do przyklejenia wykładziny należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę;

            - Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy przypodłogowe z PCW lub cokoły w postaci paska wykładziny dywanowej;

            - Masy stosowane do wyrównania defektów powierzchni podkładów powinny zapewniać należytą przyczepność do podkładu oraz wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż wytrzymałość podkładu;

            - Preparaty do gruntowania podkładów powinny charakteryzować się krótkim czasem wchłaniania się i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. Wykładzina dywanowa musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny;

            - Wykładzina dywanowa ze współczesnych materiałów [ognioodpornych; zmywalnych; nieśliskich i niegromadzących ładunków elektrycznych]. Z uwagi na obciążenia użytkowe i wymagany komfort akustyczny – w pokojach biurowych – na całej powierzchni, wykonać posadzki z wysokiej jakości, dekoracyjnej, kontraktowej wykładziny dywanowej o wysokości całkowitej: max 6 mm;

            - Wykładzina w płytkach:

- − Skład: 100% poliamid,

- − płytki: 50x50cm,

- − klasa obiektowa : min. 33,

- − Waga runa: ok. 580 g/m2,

- − Waga całkowita: ok. 3895 g/m2,

- − Wysokość runa: ok. 2,9 mm,

- − Wysokość całkowita: ok. 5,8 mm,

- − Ilość punktów na m2: min. 193 060,

- − wykładzina przystosowana do mebli na kółkach: min wartość R>2,4,

- − Trwałość kolorów min >6,

- − Wykładzina posiada atest trudnopalności min. Bf1-s1,

            - Przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i przeznaczona na stały pobyt ludzi, wykonana z materiałów posiadających certyfikaty i atesty, które zezwalają na ich użycie na terenie UE;

            - Kolorystyka wykładziny do ustalenia z Zamawiającym.

Gwarancja

- Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje

            - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny w tym dokument poświadczający dopuszczenie
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

            - Materiały, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,

- dostarcza na swój koszt Wykonawca.

            - Zamawiający informuje, że w/w prace będą wykonywane w funkcjonującym budynku,

- w dni robocze w godzinach 700-1530. Inny przedział czasowy do ustalenia z Użytkownikiem.

            - Wykonawca wykona prace sukcesywnie wyłączając z użytkowania 2 pokoje, w których

- są prowadzone prace remontowe, Sale obsługi podatnika również należy realizować etapowo, umożliwiając pracę urzędu.

            - Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, które nie są już potrzebne do realizacji prac.

            - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia korytarza, pomieszczeń przyległych i klatki schodowej, (przed zabrudzeniem) prowadzącego do pomieszczeń, w których będą wykonywane prace.

            - Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. W miejscu realizacji prac oraz za bezpieczne warunki poruszania na terenie prac.

            - Całkowity koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.

- ZADANIE 2

- Zakres dotyczący remontu posadzek z płytek gres:

- Wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas remontu i wniesieniu do pomieszczeń po remoncie:

- Meble w Holu i w portierni

- Meble w Korytarzu przy wejściu bocznym

- Meble w Sali Obsługi Podatnika

- Meble w Sali Obsługi Podatnika i w Portierni należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu nowej posadzki, bez przytwierdzania do nowej posadzki. Wszystkie instalacje poprowadzone w tzw. boksach należy odłączyć na czas demontażu i ponownie podłączyć po zamontowaniu, w zakresie Wykonawcy robót jest dostosowanie istniejących instalacji do nowego podłoża.

- Demontaż i ponowny montaż mebli powinien być wykonywany, przez stolarza lub osobę zajmującą się składaniem mebli;

- Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac (lamp oświetleniowych, futryn, wykorzystywanej podczas remontu);

- Demontaż i utylizacja istniejących warstw wykładzin wraz z listwami przypodłogowymi (wierzchnia warstwa – wykładzina dywanowa i wykładzina PVC);

- Przygotowanie podłoża: w zależności od potrzeb odkurzanie, gruntowanie, wylanie mas samopoziomujących, szlifowanie itp.;

- Dostawa i montaż płytek z kamieni sztucznych - płyty 60x60cm, gr.8-10mm, R10, antypoślizgowy, jasnoszary, wraz z wykonaniem cokolików na ścianach- 10cm;

- Wypełnienie spoin płytek 60x60 materiałem elastycznym (fuga dobrana w kolorze płytki);

- Płytki powinny być zakończone przy drzwiach w sposób zapewniający otwieranie 
i zamykanie drzwi (wykończenie przejść listwą progową). Podcięcie skrzydeł drzwiowych 
(w razie potrzeby);

- Kolor i faktura płytki zostaną ustalona z Użytkownikiem przed podpisaniem zlecenia, fuga powinna być dobrana kolorystycznie do koloru płytki;

- Uzupełnienie i wykończenie ubytków w ścianach po zerwaniu istniejących wykładzin (w razie potrzeby);

- Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki;

- Uprzątnięcie terenu prowadzenia robót oraz korytarzy, pokoi i klatek schodowych.

Płytki z kamieni sztucznych musi spełniać następujące wymagania minimalne tj.:

- Posadzki z płytek gres kolor jasny szary (do uzgodnienia z Użytkownikiem), klasa antypoślizgowa    
     min. R10, klasa ścieralności min. V, o wymiarach 60cm x 60cm +/- 10 cm na zaprawie klejowej  
     elastycznej; cokoliki z płytek gres o wymiarach 9 x 9 cm +/- 1 cm na zaprawie klejowej elastycznej.

Gwarancja

- Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy od daty wystawienia faktury VAT.

Dodatkowe informacje

            - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny w tym dokument poświadczający dopuszczenie
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

            - Materiały, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,

- dostarcza na swój koszt Wykonawca.

            - Zamawiający informuje, że w/w prace będą wykonywane w funkcjonującym budynku,

- w dni robocze w godzinach 700-1530. Inny przedział czasowy do ustalenia z Użytkownikiem.

            - Wykonawca wykona prace sukcesywnie wyłączając z użytkowania 2 pokoje, w których

- są prowadzone prace remontowe. Sale obsługi podatnika również należy realizować etapowo, umożliwiając pracę urzędu.

            - Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, które nie są już potrzebne do realizacji prac.

            - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia korytarza, pomieszczeń przyległych i klatki schodowej (przed zabrudzeniem) prowadzącego do pomieszczeń, w których będą wykonywane prace.

            - Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. W miejscu realizacji prac oraz za bezpieczne warunki poruszania na terenie prac.

            - Całkowity koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.