Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane

„Przebudowa i ocieplenie dachu wraz z pracami towarzyszącymi w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu”

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

| Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu ul. Wrocławska 172 45-835 Opole |
| --- | --- |
| Lokalizacja robót | Budynek WIORiN w Opolu, ul. Wrocławska 172, 45-835 Opole |
| Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
| Branża | Budowlana, dekarska, murarska, blacharska oraz roboty towarzyszące: elektryczne, odgromowe, sanitarne/wentylacyjne i urządzenia dachowe |
| Opracowano na podstawie | STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przekazanego OPZ roboczego, opinii kominiarskiej i dokumentów zamówienia |
| Data opracowania | 28.06.2026 r. |
| Wersja | OPZ po korekcie powierzchni dachu zgodnie z przedmiarem - 970 m² - wymagania materiałowe wiążące |

Niniejszy OPZ należy czytać łącznie z SWZ, projektowanymi postanowieniami umowy, STWiORB, dokumentacją techniczną, opinią kominiarską oraz przedmiarem robót. Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie ogranicza obowiązku wykonania kompletnego zakresu robót wynikającego z dokumentów zamówienia, przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i ocieplenie dachu wraz z pracami towarzyszącymi w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu”. Roboty dotyczą budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 172, 45-835 Opole.

Zakres obejmuje w szczególności roboty rozbiórkowe i demontażowe, przygotowanie istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie docieplenia styropapą, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, remont kominów i elementów ponad dachem, wykonanie obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę elementów instalacji odgromowej, wykonanie prac przy urządzeniach dachowych, wykonanie przewiertu dla kanału wentylacyjnego oraz wszystkie roboty pomocnicze, towarzyszące i porządkowe konieczne do prawidłowego zakończenia zadania.

Roboty należy wykonać jako kompletne, szczelne, trwałe, zgodne z dokumentacją zamówienia, STWiORB, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, instrukcjami producentów materiałów oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

# 2. Tryb postępowania i przepisy mające zastosowanie

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy składają oferty na podstawie dokumentów zamówienia udostępnionych wraz z ogłoszeniem, bez etapu negocjacji.

Opis przedmiotu zamówienia sporządzono z uwzględnieniem art. 99 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, z użyciem dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz z uwzględnieniem wymagań mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować w szczególności:

ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w szczególności art. 5 ust. 1, art. 17-18, art. 22, art. 24-26, art. 41-45 oraz przepisy dotyczące dokumentacji i prowadzenia robót budowlanych - odpowiednio do charakteru robót;

ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 99, art. 101, art. 275 pkt 1 oraz przepisy dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego;

ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności art. 647, art. 651, art. 652, art. 653 i art. 654 - odpowiednio do treści umowy i sposobu realizacji robót;

ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

przepisy przeciwpożarowe, przepisy ochrony środowiska, przepisy BHP oraz normy i instrukcje techniczne właściwe dla wykonywanego zakresu.

# 3. Kody CPV

| Kod CPV | Nazwa robót |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45262521-9 | Roboty murarskie w zakresie fasad |
| 45261410-1 | Izolowanie dachu / docieplenie stropodachu |
| 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty / obróbki blacharskie |
| 45261320-3 | Kładzenie rynien / rynny i rury spustowe |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45331000-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| 45331221-1 | Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza |

Wskazane kody CPV mają charakter porządkujący i nie ograniczają obowiązku wykonania pełnego zakresu robót wynikającego z OPZ, STWiORB, dokumentacji zamówienia i zasad wiedzy technicznej.

# 4. Podstawa opracowania OPZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania dotyczącego remontu, przebudowy i docieplenia pokrycia dachowego budynku WIORiN w Opolu przy ul. Wrocławskiej 172.

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski opracowane w programie Norma/Athenasoft, czerwiec 2026 r.

Opinia kominiarska nr 3/5/2026 z dnia 12.05.2026 r. wraz z opisem do opinii i szkicami orientacyjnymi rozmieszczenia przewodów kominowych, rur kanalizacyjnych oznaczonych literą „K”, wywietrzników dachowych oznaczonych literą „W”, nasad, daszków i innych elementów dachowych.

Ustalenia Zamawiającego dotyczące obróbek blacharskich wysuniętych poza obrys dwóch dachów pod przyszłe docieplenie ścian.

Ustalenia dotyczące zakrycia istniejących tras kablowych instalacji fotowoltaicznej bez ingerencji w aktualne trasy kablowe.

Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej, normy branżowe oraz instrukcje producentów zastosowanych systemów i materiałów.

# 5. Charakter przedmiaru robót

Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy służący do opisu i uporządkowania zakresu prac. Wykonawca zobowiązany jest czytać przedmiar łącznie z OPZ, STWiORB, dokumentacją techniczną, opinią kominiarską, opisem do opinii kominiarskiej oraz warunkami istniejącymi na obiekcie.

Cena ofertowa musi obejmować wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, wraz z robotami pomocniczymi, zabezpieczeniami, materiałami, sprzętem, transportem, kosztami utylizacji, próbami, pomiarami, dokumentacją odbiorową i uporządkowaniem terenu, nawet jeżeli dana czynność nie została odrębnie wyszczególniona w przedmiarze, lecz wynika z technologii robót, dokumentów zamówienia, przepisów lub zasad wiedzy technicznej.

W przypadku rozbieżności wykonawca ma obowiązek złożyć pytanie do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Dla niniejszego OPZ przyjmuje się, zgodnie z przedmiarem robót, że powierzchnia dachu objęta zasadniczym dociepleniem i pokryciem wynosi około 970 m². Przedmiar robót należy czytać jako dokument pomocniczy, łącznie z OPZ, STWiORB i pozostałymi dokumentami zamówienia. Oznaczenia ST w przedmiarze należy traktować porządkowo; zakres należy wykonać zgodnie z rzeczywistą treścią OPZ, STWiORB i dokumentów zamówienia.

# 6. Ogólny zakres rzeczowy zamówienia

organizacja i zabezpieczenie terenu robót, w tym zabezpieczenie stref niebezpiecznych przy pracach na wysokości;

wykonanie przewiertu przez strop na 1. piętrze w celu wykonania kanału wentylacyjnego toalety męskiej wraz z wykonaniem kominka wentylacyjnego ponad dachem;

zakrycie istniejących tras kablowych instalacji fotowoltaicznej styropapą grubości 25 cm, bez ingerencji w aktualne trasy kablowe; trasy kablowe pozostają bez zmian;

wykonanie obróbek blacharskich wysuniętych o ponad 20 cm poza obrys budynku w zakresie dotyczącym dwóch dachów, pod przyszłe docieplenie ścian; elewacja nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia;

demontaż i ponowny montaż urządzeń oraz elementów zlokalizowanych na dachu, w zakresie niezbędnym do wykonania robót;

demontaż istniejących rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i wybranych fragmentów pokrycia;

wymiana rynien i rur spustowych na nowe elementy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

wymiana przewodów i wsporników instalacji odgromowej na nowe elementy oraz wykonanie sprawdzeń i protokołów;

rozbiórka, naprawa i odtworzenie uszkodzonych elementów kominów, czap kominowych, ogniomurów i tynków;

nadmurowanie ogniomurów do wymaganej wysokości, ponieważ istniejące ogniomury są za niskie; robotę należy wykonać wraz z powiązanymi obróbkami, izolacją, tynkami i zabezpieczeniem przed wpływem warunków atmosferycznych;

wykonanie robót przy przewodach kominowych, rurach odpowietrzających kanalizację, nasadach, daszkach, antenach i wywietrznikach dachowych zgodnie z opinią kominiarską oraz opisem do opinii;

przygotowanie, oczyszczenie, naprawa i zagruntowanie istniejącego podłoża dachowego;

wykonanie docieplenia stropodachu styropapą EPS100 grubości 25 cm na powierzchni dachu około 970 m²;

wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS grubości 5,2 mm, z wkładką z włókniny poliestrowej, z posypką mineralną i klasyfikacją BROOF(t1);

wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej z zastosowaniem izoklinów i listew dociskowych;

wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

wykonanie obudów mansard z rusztem i poszyciem z płyt OSB w zakresie wskazanym w przedmiarze;

montaż drabiny zewnętrznej stalowej ocynkowanej z kabłąkiem, zgodnie z przedmiarem, dokumentacją i przepisami BHP, jeżeli jej wykonanie jest objęte dokumentami zamówienia;

wywóz, zagospodarowanie i utylizacja odpadów, w tym papy, gruzu i opakowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej.

# 7. Wymagania materiałowe - wymagania wiążące

Rodzaje i parametry materiałów wskazane w niniejszym OPZ, STWiORB, przedmiarze oraz dokumentacji zamówienia są wymaganiami wiążącymi. Wykonawca nie może samodzielnie przyjmować materiałów innych niż wskazane w dokumentach zamówienia. Jakakolwiek zmiana materiału, systemu albo technologii wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz trybu przewidzianego w dokumentach zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wbudowanie materiału bez wcześniejszego przedłożenia dokumentów materiałowych i bez akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru następuje na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może żądać usunięcia takiego materiału z terenu robót na koszt Wykonawcy.

Styropapa: EPS100, jednostronnie laminowana, grubość 25 cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ nie większy niż 0,040 W/mK, krawędzie i sposób mocowania zgodnie z technologią producenta i STWiORB.

Papa nawierzchniowa: papa termozgrzewalna modyfikowana SBS, grubość 5,2 mm, wkładka z włókniny poliestrowej, posypka gruboziarnista/mineralna, zgrzewana całą powierzchnią, klasyfikacja BROOF(t1) w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny. Nie dopuszcza się papy bez potwierdzonej klasyfikacji BROOF(t1).

Obróbki blacharskie: nowe elementy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, grubość i powłoka zgodnie z dokumentacją, STWiORB i przedmiarem.

Rynny i rury spustowe: nowe gotowe elementy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, rynny półokrągłe o średnicy 15 cm, rury spustowe zgodnie z przedmiarem i dokumentacją.

Instalacja odgromowa: nowe przewody i wsporniki instalacji odgromowej w zakresie wskazanym jako wymiana, z wykonaniem wymaganych połączeń, sprawdzeń i protokołów.

Kominy: wełna mineralna, zaprawy klejące, wyprawy elewacyjne, siatki, grunty i farby zgodnie z dokumentacją, przedmiarem, STWiORB i wymaganiami systemowymi.

Płyty OSB: płyty do obudów mansard w zakresie wskazanym w przedmiarze, montowane na ruszcie zgodnie z technologią i warunkami użytkowania na zewnątrz pod obróbką zabezpieczającą.

Rury wywiewne i odpowietrzenia: PVC o średnicach wskazanych w dokumentacji i przedmiarze, w szczególności 75 mm, 110 mm i 200 mm, z zachowaniem wymagań opinii kominiarskiej.

Wszystkie wyroby budowlane muszą być nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające właściwości użytkowe, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, KOT/ETA, karty techniczne i instrukcje montażu - odpowiednio do rodzaju wyrobu.

# 8. Roboty przygotowawcze i organizacyjne

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru organizację robót, miejsce składowania materiałów, drogi transportowe, lokalizację kontenerów, sposób zabezpieczenia użytkowników obiektu oraz harmonogram rzeczowo-terminowy.

Wykonawca zabezpieczy teren robót, oznakuje strefy niebezpieczne, zapewni bezpieczne dojście do budynku, zabezpieczy wejścia, ciągi komunikacyjne, elewację, stolarkę, nawierzchnie, zieleń i istniejące instalacje.

Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca ograniczy hałas, pylenie, zabrudzenia, utrudnienia komunikacyjne i ryzyko zalania pomieszczeń.

Wykonawca zabezpieczy dach przed opadami przez cały okres robót. Odpowiada za szczelność zabezpieczeń tymczasowych, skutki zalania i szkody w budynku.

Roboty z użyciem otwartego ognia, palników gazowych i materiałów bitumicznych należy prowadzić z zachowaniem szczególnych wymagań przeciwpożarowych, z zapewnieniem sprzętu gaśniczego oraz kontroli miejsca prac po ich zakończeniu.

# 9. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i utylizacja

Demontaż i ponowny montaż czerpni powietrza, anteny, nasad, daszków, klapy dymowej, klimatyzatorów oraz wentylatorów w zakresie wymaganym dla wykonania robót dachowych.

Elementy przeznaczone do ponownego montażu należy zdemontować bez uszkodzeń, opisać, zabezpieczyć, przechować i ponownie zamontować w sposób niepogarszający ich funkcjonalności.

W przypadku elementów wskazanych w dokumentacji jako wymiana, Wykonawca ma obowiązek wykonać wymianę na nowe elementy. Dotyczy to w szczególności rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz przewodów i wsporników instalacji odgromowej.

Rozebranie istniejących rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz fragmentów pokrycia dachowego przewidzianych do rozbiórki.

Rozbiórka betonowych czap kominowych oraz odbicie uszkodzonych tynków na elementach kominowych i ogniomurach.

Wywóz gruzu, papy i innych odpadów oraz ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami o odpadach, wraz z przekazaniem Zamawiającemu wymaganych potwierdzeń, w szczególności kart przekazania odpadów, jeżeli są wymagane.

# 10. Przygotowanie podłoża dachowego

Przed ułożeniem styropapy Wykonawca dokona oceny stanu istniejącego pokrycia papowego, oczyści podłoże oraz usunie fragmenty luźne, niestabilne, odspojone albo mogące pogorszyć przyczepność i trwałość nowych warstw dachowych.

Pęcherze, fałdy, zgrubienia, pęknięcia, rozwarstwienia i inne uszkodzenia istniejącego pokrycia należy naprawić zgodnie z zasadami wiedzy dekarskiej, STWiORB oraz technologią producenta zastosowanych materiałów.

W miejscach wymagających naprawy należy wykonać lokalne uzupełnienia, podklejenia, nacięcia, osuszenia, wstawienie łat z papy albo inne czynności technologiczne niezbędne do uzyskania stabilnego podłoża pod docieplenie i nowe pokrycie.

Do układania kolejnych warstw można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu podłoża w sposób zapewniający jego nośność, stabilność, suchość, czystość i kompatybilność z projektowanym systemem dachowym, w tym po zagruntowaniu właściwym preparatem.

# 11. Docieplenie stropodachu i pokrycie dachowe

Docieplenie należy wykonać ze styropapy EPS100, jednostronnie laminowanej, grubości 25 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie większym niż 0,040 W/mK.

Zakres zasadniczy docieplenia i pokrycia dachowego należy wykonać na powierzchni dachu około 970 m², zgodnie z przedmiarem robót. Powierzchnia ta jest przyjętą powierzchnią robót dachowych dla potrzeb niniejszego OPZ. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie zakłady, docięcia, obróbki, wywinięcia, izokliny, listwy dociskowe, straty technologiczne oraz prace pomocnicze wynikające z technologii wykonania i dokumentów zamówienia.

Płyty styropapy należy układać zgodnie z instrukcją producenta, z zachowaniem właściwego mocowania do podłoża, szczelności, mijankowego układu styków oraz zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

Nowe pokrycie dachowe należy wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS, zgrzewanej całą powierzchnią, o grubości 5,2 mm, z wkładką z włókniny poliestrowej, z posypką mineralną i klasyfikacją BROOF(t1).

Papa musi posiadać dokument potwierdzający klasyfikację BROOF(t1) dla odporności dachu na ogień zewnętrzny. Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający tę klasyfikację przed wbudowaniem materiału.

Zakłady papy należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi i kierunkiem spływu wody, z zachowaniem szczelności zgrzewów i wypływu masy asfaltowej na całej długości zgrzewu.

Nie dopuszcza się prowadzenia robót dekarskich na mokrym, oblodzonym lub niestabilnym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz przy warunkach atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót.

Istniejące trasy kablowe instalacji fotowoltaicznej prowadzone w korytach kablowych pozostają bez zmiany przebiegu. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć je w trakcie robót i dostosować wykonanie warstw dachowych do ich istniejącego przebiegu. Zakrycie koryt kablowych warstwą styropapy dopuszcza się wyłącznie bez ingerencji w przewody i po potwierdzeniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje elektryczne, że przyjęte rozwiązanie nie pogarsza bezpieczeństwa, funkcjonalności i możliwości identyfikacji tras instalacji PV. Przebieg tras należy oznaczyć w dokumentacji powykonawczej.

# 12. Przewiert i kanał wentylacyjny toalety męskiej

Wykonawca wykona przewiert przez strop na 1. piętrze w celu wykonania kanału wentylacyjnego toalety męskiej.

Zakres obejmuje wykonanie przejścia, kanału, kominka wentylacyjnego ponad dachem, obróbek, uszczelnień, zabezpieczeń przeciwprzeciekowych i wykończeń niezbędnych do prawidłowego działania kanału.

Przed wykonaniem przewiertu Wykonawca zweryfikuje przebieg istniejących instalacji, elementów konstrukcyjnych i warstw wykończeniowych. Przewiert należy wykonać w sposób niepowodujący uszkodzenia konstrukcji, instalacji ani elementów budynku.

Po wykonaniu przejścia dachowego należy zapewnić pełną szczelność pokrycia i trwałe połączenie z warstwami dachu.

# 13. Kominy, ogniomury i elementy ponad dachem

Zakres obejmuje remont kominów, czap kominowych i ogniomurów, w tym przemurowania, uzupełnienia murów, nadmurowanie zbyt niskich ogniomurów do wymaganej wysokości, wykonanie nakryw oraz uzupełnienie tynków.

Należy wykonać przemurowanie kominów i przewodów kominowych, wykucia i zamurowania otworów, uzupełnienia murów ogniowych i kolankowych oraz naprawy tynków zewnętrznych.

Istniejące ogniomury są za niskie i wymagają nadmurowania. Nadmurowanie należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania prawidłowej wysokości, ciągłości zabezpieczenia krawędzi dachu, właściwego wywinięcia warstw izolacji, prawidłowego wykonania obróbek blacharskich oraz zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Wykonawca uwzględni w cenie wszystkie roboty towarzyszące, w tym przygotowanie podłoża, przemurowania, kotwienia, tynki, warstwy zbrojące, izolacje, obróbki blacharskie, uszczelnienia i uporządkowanie terenu robót.

Docieplenie kominów należy wykonać z płyt wełny mineralnej przy użyciu właściwych zapraw klejących i wypraw elewacyjnych, zgodnie z przedmiarem oraz wymaganiami systemowymi.

Należy wykonać albo odtworzyć rury wywiewne PVC o średnicach 110 mm, 75 mm i 200 mm oraz inne elementy wywietrzników zgodnie z dokumentacją i wymaganiami technicznymi.

Połączenia pokrycia z kominami, ogniomurami, wywietrznikami, klapą dymową, czerpniami i innymi elementami dachowymi należy uszczelnić w sposób trwały, systemowy i odporny na działanie warunków atmosferycznych.

## 13.1. Wytyczne wynikające z opinii kominiarskiej

W ramach robót dotyczących kominów, przewodów ponad dachem, nasad, daszków, wywietrzników, anten oraz rur odpowietrzających kanalizację Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wytyczne wynikające z opinii kominiarskiej nr 3/5/2026 oraz opisu do opinii kominiarskiej. Wymagania te stanowią integralną część OPZ w zakresie robót dachowych i elementów występujących ponad połacią dachu.

Przed rozpoczęciem robót przy kominach Wykonawca zweryfikuje w terenie numerację przewodów kominowych i elementów dachowych zgodnie ze szkicami orientacyjnymi załączonymi do opisu do opinii kominiarskiej.

Przewody kominowe należy wyprowadzić albo przedłużyć ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przewody murowane wskazane w opinii i opisie do opinii kominiarskiej oraz przewody wymagające wyprowadzenia ponad połać najwyższej części dachu.

Przewody kominowe wystające ponad dach należy ocieplić na całej ich długości ponad dachem, z zachowaniem trwałości izolacji, odporności na warunki atmosferyczne oraz prawidłowego wykończenia zewnętrznego.

Na przewodach kominowych z górnymi wylotami należy zamontować właściwe nasady kominowe albo wykonać boczne wyloty zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami kominiarskimi; w opisie do opinii wskazano w szczególności przewody nr 26 i 28.

Przewody kominowe nr 23 i 24 należy ocieplić ponad dachem i zakończyć nasadami obrotowymi, zgodnie z opisem do opinii kominiarskiej.

Nasady oraz daszki przeznaczone do usunięcia zgodnie z opisem do opinii kominiarskiej należy zdemontować. Zakres demontażu należy przed wykonaniem potwierdzić z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

Antenę zamontowaną na przewodzie kominowym nr 12 należy zdemontować z przewodu kominowego i przenieść albo odtworzyć w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, bez pogorszenia funkcjonalności instalacji.

Rury kanalizacyjne oznaczone literą „K”, w tym rury żeliwne, należy wyprowadzić ponad dach poniżej przewodów kominowych. Rur odpowietrzających kanalizację nie wolno łączyć ponad dachem z przewodami kominowymi.

Zabrania się prowadzenia rur kanalizacyjnych w przewodach kominowych wentylacyjnych. W opisie do opinii jako nieprawidłowe wskazano m.in. rury PVC w przewodach kominowych nr 8, 11, 19 i 21.

Nieprawidłowości dotyczące podłączeń urządzeń wentylacyjnych wskazane w opisie do opinii, w tym podłączenie wentylatora mechanicznego do przewodu kominowego nr 9, należy uwzględnić przy organizacji robót i nie pogłębiać istniejących niezgodności.

Ewentualne podłączenia, przełączenia lub zmiany w zakresie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kominowych mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz po uzgodnieniu z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje kominiarskie.

Oznaczone literą „W” wywietrzniki dachowe mogą zostać ograniczone ilościowo wyłącznie w zakresie dopuszczonym opisem do opinii kominiarskiej oraz po akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robót przy przewodach kominowych, nasadach, daszkach, rurach odpowietrzających kanalizację i wywietrznikach dachowych Wykonawca zgłosi wykonany zakres do kontroli kominiarskiej oraz uzyska dokument potwierdzający prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych oraz wentylacyjnych w zakresie objętym robotami.

# 14. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, z zachowaniem właściwych zakładów, dylatacji, spadków, kapinosów i szczelnych połączeń.

Obróbki przy pokryciu papowym należy wykonać w sposób zapewniający szybki odpływ wody i brak możliwości podciekania pod warstwy pokrycia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać obróbki blacharskie wysunięte o ponad 20 cm poza obrys budynku w zakresie dotyczącym dwóch dachów, pod przyszłe docieplenie ścian. Elewacja nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, jednak sposób wykonania obróbek musi umożliwiać późniejsze wykonanie docieplenia ścian bez konieczności rozbierania nowego pokrycia dachowego.

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm oraz rury spustowe należy wymienić na nowe gotowe elementy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Uchwyty rynnowe należy zamontować z zachowaniem wymaganego spadku podłużnego. Rozstaw uchwytów i sposób montażu musi odpowiadać wymaganiom producenta oraz norm branżowych.

Po wykonaniu systemu odwodnienia należy sprawdzić prawidłowość spadków, drożność, szczelność połączeń i prawidłowość odprowadzenia wody.

# 15. Instalacja odgromowa i urządzenia dachowe

W zakresie wskazanym w przedmiarze i dokumentacji należy wykonać wymianę przewodów instalacji odgromowej oraz wymianę wsporników instalacji odgromowej na nowe elementy.

Demontaż elementów instalacji odgromowej należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo robót i możliwość prawidłowego odtworzenia układu instalacji po wykonaniu warstw dachowych.

Po wykonaniu pokrycia dachowego należy zamontować nowe przewody i wsporniki instalacji odgromowej oraz zapewnić jej prawidłowe prowadzenie po połaci dachu.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymagane pomiary i sprawdzenia instalacji odgromowej po zakończeniu robót oraz przekazać protokoły Zamawiającemu.

Demontowane urządzenia dachowe, w tym klimatyzatory, wentylatory, czerpnie, nasady, anteny i klapę dymową, należy ponownie zamontować w sposób niepogarszający ich funkcjonalności oraz szczelności pokrycia dachowego.

W razie konieczności ingerencji w urządzenia wymagające autoryzowanego serwisu Wykonawca uzgodni zakres z Zamawiającym i zapewni udział osoby posiadającej wymagane kwalifikacje lub autoryzację.

# 16. Kierowanie robotami i kadra techniczna Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby kierujące robotami w zakresie niezbędnym do prawidłowego, bezpiecznego i zgodnego z prawem wykonania robót. Osoby te muszą posiadać wymagane uprawnienia budowlane, aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kwalifikacje odpowiadające zakresowi powierzonych robót.

Wykonawca zapewni co najmniej osobę kierującą robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, obejmującej roboty budowlane, dekarskie, murarskie, blacharskie i prace przy elementach budynku.

W zakresie robót przy instalacji odgromowej Wykonawca zapewni osobę kierującą robotami elektrycznymi lub elektroenergetycznymi, posiadającą uprawnienia odpowiednie do tego zakresu.

W zakresie robót przy wentylacji, klimatyzatorach, czerpniach, wyrzutniach, odpowietrzeniach kanalizacji i urządzeniach sanitarnych Wykonawca zapewni osobę kierującą robotami sanitarnymi, jeżeli zakres czynności będzie tego wymagał.

Jeżeli przepisy, decyzje administracyjne, dokumentacja albo charakter robót wymagają ustanowienia kierownika budowy, Wykonawca zapewni kierownika budowy przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami wraz z kopiami uprawnień i aktualnymi zaświadczeniami z izby przed rozpoczęciem robót.

Zmiana osoby kierującej robotami wymaga uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu i przedstawienia dokumentów osoby przejmującej obowiązki.

Osoby kierujące robotami są zobowiązane wykonywać obowiązki wynikające z Prawa budowlanego, w szczególności dotyczące organizacji robót, bezpieczeństwa, zgodności z dokumentacją, prowadzenia dokumentacji budowy lub robót oraz zgłaszania robót do odbioru.

# 17. Wymagania dotyczące realizacji robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Roboty na dachu należy organizować w sposób zabezpieczający obiekt przed zalaniem. Wykonawca odpowiada za szczelność tymczasowych zabezpieczeń w czasie prowadzenia robót.

Wykonawca zapewni stały nadzór osoby kierującej robotami oraz pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do wykonywanego zakresu.

Wykonawca prowadzi roboty zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego, tj. w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, higieny, zdrowia, środowiska, ochrony przed hałasem, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej - w zakresie właściwym dla robót objętych zamówieniem.

Wykonawca nie może powodować pogorszenia stanu technicznego, użytkowego ani bezpieczeństwa obiektu.

Wykonawca na bieżąco usuwa odpady, gruz, pozostałości materiałów oraz zabezpiecza teren przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, użytkownikom obiektu lub osobom trzecim w związku z realizacją robót.

# 18. Kontrola jakości i odbiory

Roboty będą podlegały kontroli jakości przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Kontrola obejmuje zgodność robót z OPZ, STWiORB, przedmiarem, zasadami wiedzy technicznej, dokumentami materiałowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi normami.

Wymagane rodzaje odbiorów:

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w szczególności przygotowania podłoża, warstw izolacyjnych, mocowań, obróbek i przejść dachowych przed ich zakryciem;

odbiór częściowy, jeżeli zostanie przewidziany w umowie lub harmonogramie;

odbiór końcowy po wykonaniu całości robót i przekazaniu pełnej dokumentacji odbiorowej;

odbiór po upływie okresu rękojmi i/lub gwarancji, zgodnie z umową.

Wykonawca zgłasza roboty zanikające i ulegające zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Zakrycie robót bez odbioru następuje na ryzyko Wykonawcy i może skutkować obowiązkiem ich odkrycia na koszt Wykonawcy.

Zamawiający może odmówić odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych, niekompletności robót, braku wymaganych dokumentów odbiorowych albo wykonania robót niezgodnie z dokumentami zamówienia.

# 19. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

## 19.1. Przed rozpoczęciem robót

harmonogram rzeczowo-terminowy robót;

plan BIOZ, jeżeli jest wymagany przepisami lub charakterem robót;

projekt organizacji robót i zabezpieczenia terenu prac;

wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami i kontrolę jakości, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i aktualną przynależność do izby;

dokumenty materiałowe dla wyrobów przewidzianych do wbudowania, w szczególności dla styropapy, papy termozgrzewalnej SBS 5,2 mm BROOF(t1), blach, systemu rynnowego, płyt OSB, wełny mineralnej, klejów, gruntów, łączników, izoklinów, listew dociskowych i elementów uszczelniających;

proponowany sposób wykonania robót przy przewodach kominowych, ogniomurach, nadmurowaniu zbyt niskich ogniomurów, rurach odpowietrzających kanalizację, nasadach, daszkach, wywietrznikach i antenach, z uwzględnieniem opinii kominiarskiej i opisu do opinii;

sposób zabezpieczenia i zakrycia tras kablowych instalacji fotowoltaicznej bez ingerencji w ich aktualny przebieg;

uzgodnienia z gwarantem lub serwisem instalacji fotowoltaicznej albo urządzeń dachowych, jeżeli będą wymagane dla zachowania gwarancji lub bezpieczeństwa robót.

## 19.2. Do odbioru końcowego

oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją zamówienia, STWiORB, przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

komplet deklaracji, certyfikatów, kart technicznych, instrukcji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych wyrobów do stosowania w budownictwie;

dokument potwierdzający klasyfikację BROOF(t1) dla zastosowanej papy i układu pokrycia dachowego;

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

protokoły pomiarów i sprawdzeń instalacji odgromowej po wykonaniu robót;

protokół albo opinię kominiarską po wykonaniu prac, potwierdzającą prawidłowość wykonania robót przy przewodach kominowych, nasadach, odpowietrzeniach kanalizacji, wywietrznikach dachowych oraz innych elementach wskazanych w opinii kominiarskiej;

dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów, w tym papy, gruzu i odpadów opakowaniowych, jeżeli są wymagane;

dokumentację fotograficzną z przebiegu robót, w szczególności z etapów zakrywanych;

gwarancje producentów i instrukcje eksploatacji oraz konserwacji zastosowanych systemów dachowych, jeżeli zostały wydane;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, umowę lub właściwe przepisy.

# 20. Gwarancja i rękojmia

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres wskazany w dokumentach zamówienia i umowie. Rekomendowany minimalny okres gwarancji dla robót objętych niniejszym OPZ wynosi 60 miesięcy, chyba że Zamawiający w SWZ lub umowie określi inny okres.

W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w wykonanych robotach, w terminach określonych przez Zamawiającego, zgodnie z umową. W przypadku przecieków lub zagrożenia bezpieczeństwa Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie wykonać zabezpieczenie tymczasowe i przystąpić do usunięcia przyczyny.

# 21. Sposób obliczenia ceny i zakres świadczeń Wykonawcy

Cena ofertowa powinna obejmować pełny koszt wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, wraz z kosztami robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, zaplecza, zabezpieczenia robót, rusztowań lub innych środków dostępu, utylizacji odpadów, prób, pomiarów, dokumentacji odbiorowej i uporządkowania terenu.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru robót, nawet jeżeli nie zostały odrębnie wyszczególnione jako osobne pozycje.

Przedmiar robót należy czytać łącznie z OPZ, STWiORB, opinią kominiarską oraz pozostałymi dokumentami zamówienia. Wykonawca powinien zweryfikować zakres i ilości robót na podstawie dokumentacji zamówienia oraz warunków istniejących na obiekcie.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dachów, w szczególności w zakresie istniejącego pokrycia, kominów, obróbek blacharskich, urządzeń dachowych, instalacji odgromowej, tras kablowych fotowoltaiki, odwodnienia dachu oraz miejsca planowanego wykonania przewiertu przez strop na potrzeby kanału wentylacyjnego toalety męskiej.

# 22. Korekta powierzchni dachu i zgodność dokumentów

Powierzchnia dachu objęta zasadniczym dociepleniem i wykonaniem nowego pokrycia wynosi około 970 m², zgodnie z przedmiarem robót.

# 23. Postanowienia końcowe

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z należytą starannością wymaganą od profesjonalnego uczestnika procesu budowlanego. Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, mienia i obiektu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym OPZ zastosowanie mają SWZ, projektowane postanowienia umowy, STWiORB, dokumentacja techniczna, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązujące.