WSSE Szczecin, OL w Koszalinie Druk nr 16; Wydanie 1; Data 23.12.2024 r.

INSTRUKCJA POBIERANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ W KIERUNKU SALMONELLA –SHIGELLA

A. Próbki do badań na nosicielstwo Salmonella-Shigella  (do orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych) mogą być pobierane tylko:

- od osób, które w ciągu ostatnich 7 dni nie miały biegunki,

- minimum 7 dni po zakończonej antybiotykoterapii.

1. Materiałem do badań powinien być wymaz z kału. Gdy nie jest to możliwe, dopuszcza się pobranie wymazu 
z odbytu.

2. Próbki należy pobierać przez trzy (kolejno po sobie następujące) dni :

- próbkę nr 1 należy pobrać pierwszego dnia późnym popołudniem bądź w godzinach wieczornych,

- próbkę nr 2 należy pobrać następnego dnia,

- próbkę nr 3 należy pobrać trzeciego dnia w godzinach porannych.

3. Wszystkie trzy próbki dostarczyć w dniu pobrania trzeciego wymazu razem z czytelnie i dokładnie wypełnionym „Zleceniem badania laboratoryjnego”.

UWAGA! NIE WOLNO ZAWIJAĆ POJEMNIKA Z PRÓBKĄ W DRUK ZLECENIA.

B. Próbki do badań w kierunku chorobotwórczych pałeczek jelitowych pobierać jak najszybciej po wystąpieniu objawów choroby, możliwie przed podjęciem leczenia przeciwbakteryjnego. W przypadku kału biegunkowego pobierać materiał z obecnością krwi, śluzu. Jeżeli próbka będzie dostarczona do laboratorium w dniu pobrania materiału przechowywać w temperaturze otoczenia, nie dłużej niż 24 godziny. Jeżeli nie ma takiej możliwości próbkę przechowywać w temperaturze 2-8 °C, nie dłużej niż 68 godzin od jej pobrania.

Wymaz z kału

Wymaz z kału pobiera się wymazówką z zestawu transportowego do podłoża transportowego (Stuarta, Carry-Blaira lub Amiesa).

- Kał oddać do czystego naczynia lub na papier.

- Za pomocą jednorazowej wymazówki, z zestawu, pobrać próbkę poprzez kilkukrotne obrócenie wymazówki w materiale kałowym.

- Wymazówkę włożyć do podłoża transportowego, dokładnie zamknąć.

- Opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania próbki.

- Próbki pobrane do podłoża transportowego przechowywać w temperaturze 2-8°C i dostarczyć do laboratorium maksymalnie do 68 godzin od pobrania pierwszej próbki.

Wymaz z odbytu

Wymaz z odbytu pobiera się wymazówką z zestawu transportowego do podłoża transportowego (Stuarta, Carry-Blaira lub Amiesa).

- Wymaz z odbytu pobiera się przez kilkukrotne obrócenie wymazówki włożonej poza zwieracz odbytu na głębokość około 4-5 cm u osoby dorosłej, 1-2 cm u dzieci, tak aby na waciku znalazły się fragmenty złuszczonego nabłonka końcowego odcinka jelita grubego.

- Wymazówkę włożyć do podłoża transportowego, dokładnie zamknąć.

- Opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania próbki.

- Próbki pobrane do podłoża transportowego przechowywać w temperaturze 2-8°C i dostarczyć do laboratorium maksymalnie do 68 godzin od pobrania pierwszej próbki.

Kał

Kał pobiera się do jałowego pojemnika ze szczelnym zamknięciem (tzw. „kałówka”).

- Kał oddać do czystego naczynia lub na papier.

- Za pomocą plastikowej szpatułki przytwierdzonej do wieczka pojemnika pobrać grudkę kału (wielkości orzecha laskowego) lub w przypadku gdy kał jest płynny, pobrać próbkę o objętości 5-10 ml i umieścić 
w pojemniku.

- Każdą próbkę opisać imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania materiału.

- Pobrane próbki dostarczyć do laboratorium w ciągu 24h od pobrania materiału, przechowując 
w temperaturze otoczenia.