Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 600 m siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami.

- TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM DOSTAWY

    - od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dostawa 2 zestawów siatki ogrodzeniowej (2x 1 100 m) wraz z słupkami (2 x 220 szt.);

    - od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. dostawa 2 zestawów siatki ogrodzeniowej (2x 1 100 m) wraz z słupkami (2 x 220 szt.);

    - od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. dostawa 2 zestawów siatki ogrodzeniowej (2x 1 100 m) wraz ze słupkami (2x 220 szt.).

Dostawa bezpośrednio docelowym użytkownikom. W 2022 r. dostawa do następujących miejscowości: Lutowiska i Polana po 1100 mb do miejscowości. Dokładne lokalizacje dostarczenia zestawów siatek zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Ze względu na ciągle wpływające wnioski o przekazanie zabezpieczeń,  w roku 2023 lokalizacje odbiorców (Bieszczady, Beskid Niski) zostaną przekazane przez przedstawicieli Zamawiającego najpóźniej do 31 marca.

- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

6 zestawów siatki ogrodzeniowej (po 1 100 m) wraz ze słupkami (po 220 szt.) 
o następujących parametrach technicznych i składające się z wymienionych elementów:

- wysokość: min. 200 cm,

- rozstaw drutów pionowych: 15 cm,

- rozstaw drutów wzdłużnych: 3x20 cm, 2x15 cm, 3x10 cm, 16x5 cm,

- średnica drutów skrajnych: 2,5 mm,

- średnica pozostałych drutów: 2,00 mm

- wytrzymałość na rozciąganie: NRm 400-450 MPa, HRm min. 1100 MPa,

- powłoka cynk: NZn 80-100 g/m2, Hzn min. 210 g/m2,

- długość rolki: 50 m,

- łącznie 1 320 szt. słupków o wysokości min. 270 cm; betonowych o wymiarach min. 10x10cm lub stalowych o średnicy min. 7 cm, ocynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed korozją.

- POZOSTAŁE INFORMACJE

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt.

- Wszystkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie dostawy, opakowanie, opłaty importowe itp.) wliczone są w cenę oferty.

- Wykonawca telefonicznie lub e-mailowo ustali z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego termin dostawy przedmiotu umowy.