GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SP - 10.30.00

OPRACOWANIA PROJEKTOWE

Rozbiórka przepustu pod drogą krajową nr 20

w km 76+598 w miejscowości Złocieniec

JNI 06151146

Spis treści

1.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji technicznej	3

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji technicznej	3

2.	Wymagania dla projektowanEJ INWESTYCJI	3

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego	3

3.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY	3

4.	WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH	3

4.1.	Wymagania ogólne	3

4.2.	Projekt rozbiórki	3

4.3.	Materiały projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń.	5

4.4.	Projekt organizacji ruchu	6

4.5.	Projekt wykonawczy	6

4.6.	Materiały przetargowe	7

4.7.	Kosztorys inwestorski.	8

4.8.	Mapa do celów projektowych	9

5	kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH	13

6	obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH	13

7	odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH	13

8	płatności	13

8.1	Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności	13

8.2	Cena jednostki obmiarowej	13

9	przepisy związane	14

9.1	Przepisy prawne	14

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru opracowań projektowych dla zadania pn.:

„Rozbiórka przepustu pod drogą krajową nr 20 w km 24+823 w miejscowości Chociwel JNI 14241074”.

## Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowań wyszczególnionych w Tabeli Opracowań Projektowych, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 1.1.

# Wymagania dla projektowanEJ INWESTYCJI

## 2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego

Wszelkie projektowane elementy zagospodarowania i urządzenia należy dowiązać do sytuacji istniejącej w terenie na podstawie inwentaryzacji Wykonawcy.

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

Ogólne wymagania przedstawiono w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

# WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Wymagania ogólne

Całość opracowań należy bezwzględnie wykonać z uwzględnieniem przepisów prawa z zakresu zdrowej konkurencji: zamiast nazw handlowych producentów należy podać istotne parametry techniczne poszczególnych produktów. Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od tego wymogu, dokumentacja niespełniająca tych warunków nie zostanie odebrana.

Opracowania projektowe winny zawierać w szczególności:

- Opisy techniczne – m.in. stan istniejący, stan projektowany,

- obliczenia statyczne – m.in. zastosowane schematy statyczne, schematy obciążeń, założenia przyjęte do obliczeń, obliczenia oraz zestawienia: obciążeń, wyników,

- rysunki konstrukcyjne – m.in. widok obiektu z góry, przekroje: podłużny i poprzeczny wraz z wyposażeniem obiektu,

- rysunki szczegółowe przyjętych rozwiązań projektowych,

opracowane dla poszczególnych etapów robót.

Pozostałe ogólne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w SP – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Projekt rozbiórki

### Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu rozbiórki

Projekt rozbiórki

Projekt rozbiórki winien dokładnie określać etapowanie robót.

Wykonawca opracuje wstępnie min. dwa warianty technologii rozbiórki, które będą w jak najmniejszym stopniu ograniczać ruch w ciągu drogi krajowej. Zamawiający dokona wyboru technologii do wykonania projektu rozbiórki.

- Część Opisowa:

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 punkt 1) ustawy Prawo budowlane.

Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:

- przedmiot inwestycji.

- lokalizacja i program inwestycji - rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, koniec, długość), funkcja, klasa i nazwa drogi, kategoria ruchu, itd.;

- cel i zakładany efekt inwestycji

- istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym).

- zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego - dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego,

- charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni),

- zagospodarowanie terenu przyległego,

- zbiór odpisów, uzgodnień i pozwoleń wymaganych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

- istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.

- warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego;

- warunki środowiskowe terenu - informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, itd.).

- warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu - dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz informacji pozyskanej z jednostek samorządu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto). Dane dotyczące zagadnień archeologicznych.

- inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, przeciwpożarowe).

- Opis techniczny – konstrukcyjny przepustu, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), schematy obciążeń, założenia przyjęte do obliczeń w poszczególnych etapach rozbiórki konstrukcji

- Opis technologii rozbiórki przepustu na odcinku wymagającym zabezpieczeń i zamknięć.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego.

- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Przede wszystkim należy zamieścić kopie uzyskanych decyzji administracyjnych m.in. pozwolenia na budowę / rozbiórkę, o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgód wodnoprawnych lub wykonanych zgłoszeń wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Ponadto instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a w szczególności lokalne samorządy (gminy) w zakresie oświetlenia i przystanków komunikacji zbiorowej,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego),

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

- właściwi dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie,

- karta informacyjna przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana),

- Część rysunkowa.

Zawartość ramowa:

- plan orientacyjny w skali 1:10 000.

- plan sytuacyjny w skali 1: 500, zawierający m.in.:

- granice i numery działek,

- usytuowanie i układ obiektów,

- rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciążliwości,

- ukształtowanie terenu,

- ukształtowanie zieleni,

- urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

- układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu,

- określenie terenu rozbiórki z uzgodnieniami właścicieli terenu,

- rysunki konstrukcyjne:

widoki obiektów (z boku, z góry), przekroje: podłużny i poprzeczne wraz z wyposażeniem obiektów.

Część rysunkową należy opracować z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozbiórki.

- Projekty branżowe (w tym projekt zieleni) – jeżeli konieczne

Budowlane projekty branżowe są integralną częścią dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego / projektu rozbiórki).

Projekty branżowe w razie potrzeby powinny stanowić odrębne opracowania każde uzgodnione z właściwym gestorem/zarządcą sieci/infrastruktury.

Projekt zieleni składa się z opisu technicznego, inwentaryzacji zieleni, projektu wycinki, projektu ochrony zieleni oraz projektu nasadzeń i zawiera uzyskane pozwolenie na wycinki.

## Materiały projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń.

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu rozbiórki.

- Materiały do uzyskania zgody wodnoprawnej wraz z jej uzyskaniem – jeżeli wymagane

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z wykorzystaniem wód. Podstawą wydania zgody wodnoprawnej jest operat (wodnoprawny) spełniający wymagania ustawy Prawo wodne.

- Karta informacyjna (wraz z niezbędnymi załącznikami) - opracowywana w celu przeprowadzenia procedury środowiskowej związanej z uzyskaniem dokumentu (postanowienie/decyzja) stwierdzającego obowiązek lub jego brak w zakresie przeprowadzenia postępowania środowiskowego

- Materiały do wniosku o decyzję środowiskową wraz z jej uzyskaniem – jeżeli wymagane

- Inne materiały wymagane przepisami szczególnymi

Wszystkie materiały należy załączać do uzyskanych pozwoleń / decyzji administracyjnych, a w przypadku wykonywania zgłoszeń należy dołączyć także zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

## Projekt organizacji ruchu

Projekty czasowej i stałej organizacji ruchu są integralną częścią dokumentacji wykonawczej.

Projekt czasowej organizacji ruchu (COR) musi uwzględniać przyjętą technologię robót i umożliwiać sprawne wykonanie całości robót, a także uwzględniać etapowanie zgodne z projektem rozbiórki.

Projekt stałej organizacji ruchu (SOR) musi zostać sporządzony w przypadku zmian organizacji ruchu w wyniku przeprowadzenia inwestycji. W przypadku braku zmian organizacji ruchu w miejsce projektu SOR należy do projektu COR dołączyć planszę inwentaryzacji istniejącej organizacji ruchu.

Projekty COR i SOR muszą zostać zatwierdzone.

Zawartość części opisowej

- Opis techniczny:

- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaż początku i końca projektowanego odcinka drogi),

- nazwa inwestora i projektanta,

- formalno-prawne podstawy opracowania,

- charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,

- charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inżynierskich,

- charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu,

- charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu,

- typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, oraz urządzeń brd,

- oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd i warunków ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

- Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami.

Część rysunkowa:

- plan orientacyjny w skali 1:10.000 z zaznaczeniem dróg, których dotyczy oraz granic administracyjnych powiatów i województw,

- plan sytuacyjny w skali 1:500, zawierający:

- szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii skrzyżowań,

- lokalizację i pikietaż istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości,

- lokalizację znaków poziomych,

- lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- lokalizacja obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- lokalizację urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- rysunki sprawdzające widoczność na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na lokalizację obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania i otoczenia drogi.

## Projekt wykonawczy

Projekt rozbiórki winien dokładnie określać etapowanie robót, technologię rozbiórki, zastosowane materiały i rozwiązania techniczne.

Zawartość projektu wykonawczego obejmuje następujące składniki zawierające wszystkie planowane obiekty:

- istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi.

- Specyfikacje techniczne należy opracować szczegółowo dla danej roboty podając między innymi: lokalizację wraz z ilością projektowanych robót (elementów), opisem robót, wymagania jakościowe proponowanych materiałów (parametry, badania, tolerancje, odbiory, składowanie), odbiory wraz z badaniami (częstotliwość, rodzaj badań, parametry, tolerancje), podstawy płatności z wymienieniem wszystkich czynności, wymagań i badań składających się na ich wykonanie oraz wykazać wszystkie normy, instrukcje i wytyczne obowiązujące dla danej roboty.

Specyfikacje techniczne należy opracować w oparciu o aktualnie obowiązujące normy. Specyfikacje Techniczne podlegają sprawdzeniu przez Wydział Technologii oraz Wydział Mostów GDDKiA O/Szczecin, wraz z niezwłocznym naniesieniem ewentualnych uwag przez Wykonawcę w ramach Ceny Ofertowej.

- Opis techniczny.

Zawierający m.in. zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), schematy obciążeń, założenia przyjęte do obliczeń w poszczególnych etapach rozbiórki.

- Rysunki wykonawcze:

- plan sytuacyjny (skala i zakres zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i przepisami szczególnymi) ze wskazaniem reperów, plansza tyczenia,

- profile, przekroje poprzeczne i przekroje normalne z pokazaniem szczegółów (skala i zakres zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami szczególnymi),

- wyznaczenie terenu budowy z uzgodnieniami z właścicielami zajętego terenu,

- rysunki konstrukcyjne – widoki (z boku, z góry), przekroje: podłużny i poprzeczne wraz z wyposażeniem,

- rysunki szczegółowe niezbędne dla prawidłowego wykonania robót,

- przekroje normalne i podłużne drogi dojazdowej na odcinku wymagającym docelowego zabezpieczenia.

- projekt technologii razem z etapowaniem rozbiórki,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu związanej z rozbiórką z zachowaniem ciągłości ruchu i z dopuszczeniem czasowego wprowadzenia ruchu wahadłowego,

- projekt stałej organizacji ruchu.

- Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i tabele elementów rozliczeniowych (ślepy kosztorys) dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową.

Wykonawcze Projekty Branżowe są integralną częścią dokumentacji wykonawczej. Powinny być uszczegółowieniem projektów budowlanych i jednoznacznie określać zakres oraz technologię robót, a także użyte materiały.

## Materiały przetargowe

Ramowa zawartość materiałów przetargowych:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które zawierają zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla której w skład wchodzą:

- projekt rozbiórki

- projekt wykonawczy (z projektem czasowej oraz stałej organizacji ruchu),

- przedmiar robót,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

- Przedmiary robót powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary robót na stronie tytułowej powinny zawierać nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót.

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawić podział wszystkich robót budowlanych w danej inwestycji na grupy robót materiałowych, technologicznych wykonania robót, wykaz wszystkich robót. Przedmiotowe wykonać uwzględniając Zarządzenie [11].

- Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i ślepe kosztorysy (w formie Tabeli Elementów Rozliczeniowych).

- Kosztorys ofertowy - jest to opracowanie umożliwiające określenie przez Wykonawców robót wartości zamówienia na roboty budowlane, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót z zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz miejscami do wypełnienia przez Wykonawców robót budowlanych ustalanych cen jednostkowych robót budowlanych oraz miejscami do wypełnienia przez Wykonawców robót budowlanych cen wartości poszczególnych robót.

Kosztorys ofertowy składa się z:

1) strony tytułowej;

2) tabeli kosztorysu ofertowego.

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego zawiera następujące informacje:

1) nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego;

2) nazwę i adres Zamawiającego;

3) datę opracowania przedmiaru robót.

Dodatkowo należy uwzględnić następujące aspekty:

1) pozycje kosztorysu ofertowego mają odpowiadać pozycjom zawartym w przedmiarze robót oraz pozycjom zawartym w kosztorysie inwestorskim (mają być ze sobą powiązane nawzajem);

2) kosztorys ofertowy ma stanowić jedno opracowanie dla całego przedsięwzięcia, oprawione - zszyte, z ponumerowanymi stronami;

3) kosztorys ofertowy przygotować w postaci Tabeli Elementów Rozliczeniowych

3) kosztorys ofertowy należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej w formacie kompatybilnym z MS Excel oraz nieedytowalnej np. PDF).

## Kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w tym m.in.:

- Rozporządzeniami [2.1] i [2.2]

- Bazą cenową GDDKiA udostępnioną na wniosek Wykonawcy przez Zamawiającego;

- Zarządzeniem [11]

Kosztorys inwestorski powinien zawierać:

- Wstęp:

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen),

- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym).

- Przedmiar robót.

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

- Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w następującym układzie: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego i kosztorysów pozostałych branż wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w formacie danych kompatybilnym z MS Excel oraz w PDF.

Uwaga! Układ kosztorysów wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA.

## Mapa do celów projektowych

### Warunki wykonania

### Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w rozporządzeniu [3.1]. Należy także spełnić wymagania określone w niniejszej Specyfikacji, wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a w przypadku terenów zamkniętych podmiotu zarządzającego tym terenem, w tym kataster nieruchomości i geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia.

### Sprzęt i transport

Przy wykonywaniu prac sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [3.1] oraz wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji.

### Szata graficzna

Przy wykonywaniu opracowań objętych niniejszą Specyfikacją Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte niniejszej Specyfikacji, a także w rozporządzeniu [3.1], [3.7].

### Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy

- Wykonawca opracuje numeryczną mapę do celów projektowych o szczegółowości odpowiadającej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500.

- Zakres mapy do celów projektowych powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 15 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy.

- Na mapie do celów projektowych należy uwzględnić służebności gruntowe i przesyłu obciążające nieruchomości w zakresie opracowania.

- Mapę należy wykonać w państwowym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

- Wykonawca dostarczy mapę numeryczną 2D w formacie danych odpowiadającym środowisku CAD i kompatybilnym z formatem shp, pdf, dxf oraz obowiązującym standardzie wymiany danych ewidencyjnych.

- Wykonawca dostarczy mapę ewidencyjną oraz pełny zbiór danych egib (dane przedmiotowe i podmiotowe) w formacie zgodnym ze standardem wymiany danych ewidencyjnych (swde lub gml).

- Wykonawca wykona wyplot mapy do celów projektowych na papierze w 1 egz. opatrzony klauzulą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we właściwym ośrodku dokumentacji.

### Prace przygotowawcze

### Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego, projektantów poszczególnych branż oraz wymaganiami Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a w przypadku terenów zamkniętych podmiotów zarządzających tym terenem.

### Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny być poprzedzone:

- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych,

- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz lokali,

- analizą zapisów w księgach wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem służebności gruntowych i przesyłu oraz analizą działu I księgi wieczystej pod kątem zgodności z ewidencją gruntów i budynków,

- dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o. i innej).

### Analiza i ocena zebranych materiałów

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na:

- istniejące punkty i dokładności osnów geodezyjnych,

- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia,

- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej,

- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe),

- aktualność danych z katastru nieruchomości oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi.

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób, muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.

### Prace polowe

### Wywiad szczegółowy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym.

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.

### Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej

Niezależnie od powyższego należy wykonać – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych - nowy pomiar wysokościowy pozwalający na przedstawienie form ukształtowania terenu. Wyniki pomiaru należy przedstawić na opracowanej mapie do celów projektowych.

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w państwowym układzie odniesień przestrzennych zgodnie z przepisami rozporządzeń: [3.1], [3.3], [3.5].

Po opracowaniu projektu należy sporządzić wykaz punktów osnowy państwowej, chronionych zgodnie z ustawą [3] ze wskazaniem stanu danego punktu oraz informacją, który z nich ulegnie zniszczeniu lub utraci możliwość dalszego wykorzystania.

Należy wykonać projekt odtworzenia osnowy geodezyjnej o tej samej klasie wykonany zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym (wykonanie w dowolnej technologii, zgodnie z przepisami technicznymi).

Koszt sporządzenia wykazu punktów osnowy geodezyjnej i projektu odtworzenia osnowy geodezyjnej (o których mowa powyżej) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

### Przyjęcie granic nieruchomości

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego stanu prawnego.

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziałowego,

- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

- innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

- sądowego,

- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [3.2].

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych, należy przyjąć granice zgodnie z rozporządzeniem [3.2].

### Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowych, tj.:

- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości,

- kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi,

- znaki drogowe,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbędnego pod obiekty budowlane,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe,

- rowy (w pełnym zakresie),

- studnie (średnice),

- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich,

- przekroje poprzeczne istniejących dróg,

- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, bramownice, odwodnienie, ekrany akustyczne itp.).

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, określenie rzędnych dla spadków na zjazdach, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu.

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej.

Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia [3.1].

### Prace kameralne

### Obliczenie i wyrównanie osnów

Osnowy szczegółowe i pomiarowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniach [3.5] i [3.1].

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiarów występujących w terenie dwóch pasów odwzorowania, współrzędne punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji).

### Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować według zasad określonych w rozporządzeniu [3.1].

W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, h.

### Sporządzanie mapy

Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (służebności gruntowe, służebności przesyłu, granice i numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice i rodzaje użytków oraz oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas na Naradach Koordynacyjnych, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa.

Na mapie należy oznaczyć kolorem brązowym tereny obciążone służebnościami gruntowymi i przesyłu ujawnionymi w księgach wieczystych oraz skrótowy opis ich treści i sposobu wykonywania.

Nie dopuszcza się wykonania mapy do celów projektowych bez wykazania służebności gruntowych i przesyłu.

Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach danych oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.

### Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami rozporządzenia [3.1].

Wykonawca przekaże dokumentację techniczną do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i uzyska jej odbiór po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku terenów zamkniętych dokumentację techniczną należy przekazać do zasobu prowadzonego przez podmiot zarządzający tym terenem.

### Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:

- Mapę dla celów projektowych w wersji analogowej (z datą i pieczęcią wykonawcy oraz klauzulą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz w formacie pdf.

- Wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w zakresie zaprojektowanego pasa drogowego w postaci numerycznej (plik tekstowy), CD, pamięć wymienna.

- Mapę numeryczną dla celów projektowych (2D) CD, pamięć wymienna (w formatach: shp, pdf, dxf oraz obowiązującym standardzie wymiany danych ewidencyjnych).

- Mapę ewidencyjną oraz pełny zbiór danych egib (przedmiotowe i podmiotowe) w obowiązującym standardzie wymiany danych ewidencyjnych oraz w formacie pdf.

- Wykaz synchronizacyjny w przypadku stwierdzenia odmiennego stanu w dziale I księgi wieczystej ze stanem uwidocznionym w katastrze nieruchomości dla nieruchomości stanowiących pasy dróg krajowych.

- Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac wraz z kopią mapy wywiadu w terenie w formacie pdf.

- Oświadczenie o aktualności mapy do celów projektowych na dzień oddania przedmiotu Umowy.

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Ogólne zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono 
w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Ponadto Przedstawiciel Zamawiającego przed rozpoczęciem robót polowych bądź prac laboratoryjnych może dokonać kontroli sprzętu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie pod kątem zgodności z niniejszymi wymaganiami. Zamawiający może ponadto żądać od Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia okazania:

- dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu Wykonawcy,

- dokumentów potwierdzających zgodę właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót,

- dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę akredytacji na dany asortyment badań, ile w OPZ wskazano na taką konieczność,

- dokumentów potwierdzających aktualną kalibrację końcówek sond statycznych.

W przypadkach wątpliwych Zamawiający – celem weryfikacji potencjału technicznego – może zasięgnąć opinii eksperta.

# obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Jednostką obmiarową dla dokumentacji jest sztuka kompletnego opracowania projektowego w ilości egzemplarzy zgodnej z Tabelą opracować projektowych (cena ryczałtowa).

# odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy oraz terminach zgodnych z „Tabelą opracować projektowych”.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych w tabeli opracowań projektowych, zgodnie z następującymi wymaganiami:

- Wersja papierowa: całość złożona do formatu A4, poszczególne opracowania w osobnych skoroszytach/teczkach, całość w teczce/kartonie ze spisem zawartości oraz opisem na zewnątrz zawierającym nazwy Wykonawcy, zadania i Zamawiającego oraz numer egzemplarza, poszczególne egzemplarze dokumentacji kompletować w osobnych teczkach/kartonach ze spisem zawartości oraz opisem jak wyżej

- Wersja elektroniczna na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych uzgodnionym z Zamawiającym: wszystkie składowe w wersji aktywnej (opisy w formacie kompatybilnym z MS Word, rysunki jako pliki CAD, tabele w formacie kompatybilnym z MS Excel) oraz nieaktywna (całość w formacie PDF). Pliki w każdej z wersji podzielone na foldery o nazwach odpowiadających poszczególnym teczkom/skoroszytom wersji papierowej

Jeden kompletny egzemplarz Projektu wykonawczego należy przekazać Zamawiającemu 
w terminie 14 dni przed terminem odbioru dokumentacji technicznej celem weryfikacji.

Jeden kompletny egzemplarz materiałów przetargowych należy przekazać Zamawiającemu 
w terminie 14 dni przed terminem odbioru dokumentacji technicznej celem weryfikacji.

# płatności

## Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie opracowań objętych niniejszymi wymaganiami obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności oraz przygotowanie lub pozyskanie materiałów skutecznie pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, m.in.:

- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

- pozyskanie map topograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, o których mowa w przepisach ustawy [3],

- wizję terenową z możliwym udziałem przedstawiciela Zamawiającego,

- tyczenie geodezyjne i niwelacja,

- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją,

- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowań,

- wykonanie inwentaryzacji obiektu wraz z min. 2 wariantami technologii rozbiórki,

- wykonanie projektu technologii rozbiórki i wykonawczego w zakresie wszystkich branż,

- zakończenie projektu i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji,

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

- opracowanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania środowiskowego – w razie wystąpienia takiej konieczności, wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji, postanowień,

- wykonanie opracowań z zakresu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów,

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- projekt stałej organizacji ruchu,

- Specyfikacje Techniczne (ST),

- Przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

- udział w posiedzeniach Rady Technicznej.

# przepisy związane

## Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2022 poz. 1679 z późn. zm.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych.  Dz.U. 2022 poz. 1518;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.

- Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.  Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym  Dz. U. 2021 poz. 2458.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  Dz. U. 2021 poz. 2454.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  Dz. U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  Dz. U. 2021 poz. 1390 z późn. zm.

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych  Dz. U. 2012 poz. 1247 z późn. zm.

  - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych  Dz. U. 2003 nr 101 poz. 939.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  Dz. U. 2021 poz. 1341.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  Dz. U. 2020 poz. 1357.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej  Dz. U. 2021 poz. 1385.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne.  Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  Dz. U. 2017 poz. 784.

- Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  Dz.U. 2023 poz. 162 z późn. zm.

- Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.

- Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań (z późn zm.).

- Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.11.2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.