Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie częściowo realizowane w ramach projektu Lasów Państwowych „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków Funduszu Leśnego.

Nazwa zadania

„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce – bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Drawsko”

Zakres prac:

- odmulenie mechaniczne koparko-odmularką (0,08-0,12 m3) cieków o szerokości dna do 0,40 m; oraz średniej grubości warstwy namułu wynoszącej 30 cm 
(KNR 15-01 0116-03)

lub/oraz

odmulenie mechaniczne koparko-odmularką (0,08-0,12 m3) cieków o szerokości dna do 0,80 m; oraz średniej grubości warstwy namułu wynoszącej 30 cm 
(KNR 15-01 0116-03)

lub/oraz

odmulenie mechaniczne koparko-odmularką (0,08-0,12 m3) cieków o szerokości dna do 1,20 m; oraz średniej grubości warstwy namułu wynoszącej 30 cm 
(KNR 15-01 0116-03)

lub/oraz

odmulenie mechaniczne koparko-odmularką (0,08-0,12 m3) cieków o szerokości dna do 1,60 m; oraz średniej grubości warstwy namułu wynoszącej 30 cm 
(KNR 15-01 0116-03)

lub/oraz

odmulenie mechaniczne koparko-odmularką (0,08-0,12 m3) cieków o szerokości dna do 2,40 m; oraz średniej grubości warstwy namułu wynoszącej 30 cm 
(KNR 15-01 0116-03)

(szczegóły dotyczące parametrów rowów do odmulania podane są poniżej przy opisie poszczególnych zadań),

- mechaniczne plantowanie urobku wzdłuż odmulanego rowu z zastrzeżeniem, 
że grubość rozplantowanej warstwy nie może przekroczyć 20 cm 
(KNNR-W 10 2520-01), grunt kat. I-II

- wykoszenie porostów na skarpach wzdłuż rowów na szerokość minimum 
1 metra z każdej strony rowu wraz z ich odrzuceniem lub rozdrobnieniem 
(KNR 15-01 0114-04)

- prace godzinowe ręczne niezakordowane

Zadanie 1

Obiekt nr 1 – leśnictwo Jałowcówka – „Kopalnia Wapna” – oddział 715 
– szacunkowa długość rowów – 1690 m.b.

w tym:

- rowy o szerokości dna do 0,40 m.b. i zamuleniu 30 cm – 1080 m.b.

- rowy o szerokości dna do 0,80 m.b. i zamuleniu 30 cm – 610 m.b.

Obiekt nr 2 – leśnictwo Jałowcówka – „Bagno Sienica” – oddziały 726A, 733A 
– szacunkowa długość rowów – 1940 m.b.

w tym:

- rowy o szerokości dna do 2,40 m.b. i zamuleniu 30 cm – 1560 m.b.

- rowy o szerokości dna do 0,40 m.b. i zamuleniu 30 cm – 380 m.b.

Zadanie nr 2

Obiekt nr 3 – leśnictwa Czertyń i Pełknica – „Zalane Łąki” – oddziały 378, 379, 380
– szacunkowa długość rowów – 1700 m.b.

w tym:

- rowy o szerokości dna do 0,40 m.b. i zamuleniu 30 cm – 60 m.b.

- rowy o szerokości dna do 0,80 m.b. i zamuleniu 30 cm – 1640 m.b.

Zadanie nr 3

Obiekt nr 4 – leśnictwo Murzynka – „Osiemnastka” – oddziały 257, 270
– szacunkowa długość rowów – 2070 m.b.

w tym:

- rowy o szerokości dna do 0,40 m.b. i zamuleniu 30 cm – 1180 m.b.

- rowy o szerokości dna do 0,80 m.b. i zamuleniu 30 cm – 570 m.b.

- rowy o szerokości dna do 1,20 m.b. i zamuleniu 30 cm – 200 m.b.

- rowy o szerokości dna do 1,60 m.b. i zamuleniu 30 cm – 120 m.b.

Dodatkowo w powyższych zadaniach Zamawiający przewiduje prace ręcznie niezakordowane w ilości 80 roboczogodzin.