Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup zabezpieczeń przeciwko szkodom wyrządzonym przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:

- Część nr 1 — Zakup i dostawa 3 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry,

- Część nr 2 – Zakup i dostawa 10 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie,

- Część nr 3 – Zakup i dostawa 2 zestawów siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami,

- Część nr 4 – Zakup i dostawa 8 zestawów siatki elektrycznej,

- Część nr 5 – Zakup i dostawa 2 zestawów (po 1) specjalnych pastuchów elektrycznych 
w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry i niedźwiedzie.

TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM DOSTAWY

Dla wszystkich części zamówienia Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2026 r.

Dostawa do siedziby Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie RDOŚ w Rzeszowie.

## III. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

- Każdy z 3 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry musi składać się z:

- elektryzatora o energii wyjściowej nie mniejszej niż 5 J,

- akumulatora o stałym wyładowaniu (głębokim wyładowaniu) o pojemności min. 60Ah,

- panelu słonecznego (solar) z regulatorem napięcia min. 25 W,

- taśmy wzmocnionej o podwyższonej wytrzymałości 1000 mb szerokości 20 mm, oporność i wytrzymałość na rozerwanie,  0,5 Ohm/m i min. 90 kg,

- 200 sztuk słupków polipropylenowych wysokość 110-120 cm od powierzchni ziemi,

- 6 łączników do taśmy,

- 1 uchwytu sprężynowego bramowego ze sprężyną rozciągliwą do 5 metrów,

### 2 izolatorów bramowych,

### 6 izolatorów narożnych do taśmy,

### kontrolera napięcia 10 kV,

### odgromnika,

### pręta uziemiającego min. 1 mb,

### sprężyny napinającej do drutu, plecionki i taśmy — 2 szt.

- Każdy z 10 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie musi składać się z:

  - elektryzatora o energii wyjściowej nie mniej niż 5 J, energia wyjściowa min. 10000 V,

  - akumulatora  o stałym wyładowaniu (głębokim wyładowaniu ) o pojemności min. 60Ah,

  - panelu słonecznego (solar) z regulatorem napięcia min. 25 W,

  - 500 metrów szpuli z drutem — grubość minimum 2 mm,

  - 4 uchwytów sprężynowych bramowych ze sprężyną do 5 metrów,

  - 8 izolatorów bramowych,

  - 100 szt. izolatorów do drewna,

  - pręta uziemiającego min. 1 mb.

  - sprężyny napinającej do drutu, plecionki i taśmy — 4 szt.

- Każdy z 2 zestawów siatki ogrodzeniowej (po 600 m) wraz ze słupkami (po 110 szt.) 
o następujących parametrach technicznych i składające się z wymienionych elementów:

### wysokość: min. 200 cm,

- rozstaw drutów pionowych: 15 cm,

- rozstaw drutów wzdłużnych: 3x20 cm, 2x15 cm, 3x10 cm, 16x5 cm lub 20 x 10 cm,

- średnica drutów skrajnych:  min. 2,5 mm,

### średnica pozostałych drutów: 2,00 mm,

- wytrzymałość na rozciąganie: NRm  min. 400-450 MPa, HRm min. 1000 MPa,

- powłoka cynk: NZn min. 80-100 g/m2 , Hzn min. 210 g/m2

- 12 rolek siatki po 50 m  długości (jeden zestaw łącznie 600 m),

- 110 szt. słupków o wysokości min. 270 cm; betonowych o wymiarach min. 10x10cm lub stalowych o średnicy min. 6 cm, ocynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed korozją.

- Każdy z 8 zestawów siatki elektrycznej musi składać się z:

- wysokość: 145 cm,

- 12 rolek po 50 m długości (jeden zestaw łącznie 600 m),

- ilość linii poziomych: min. 8 przewodów, w tym min. 7 przewodzących prąd,

- 15 wytrzymałych słupków na warunki atmosferyczne,

- maksymalnie wzmocniona linia górna i dolna,

- elektryzatora skrzynkowego min. 5 J +/- 10% z baterią solarną z regulatorem napięcia min. 20 W,

- akcesoriów przyłączeniowych.

- Każdy z 2 zestawów specjalnych pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry i niedźwiedzie musi składać się z:

- elektryzatora 230/12V min. 8 J  z elementami przyłączeniowymi,

- linki stalowej do ogrodzenia 2800 mb,

- 400 szt. słupków z włókna szklanego 135 cm wys. z 3 izolatorami,

- panelu słonecznego min. 25 W z regulatorem napięcia,

- akumulatora 130 Ah,

- pręta uziemiającego min. 0,8 m.

### IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt.

- Wszystkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie dostawy, opakowanie, opłaty importowe itp.) wliczone są w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w umowie.

- Wykonawca telefonicznie lub e-mailowo ustali z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego termin dostawy przedmiotu umowy.