Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Prokuratury Krajowej

Wykaz akcesoriów komputerowych.

| L.P. | Akcesoria | Opis (Jeśli dotyczy) / (parametry minimalne) | Producent* | Model* | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bateria CR 2032 | Opakowanie 10 szt. |  |  | 100 |
| 2 | Bateria Alkaliczna AA LR6 1,5V | Opakowanie 100 szt. |  |  | 200 |
| 3 | Bateria Alkaliczna AAA LR03 1,5V | Opakowanie 100 szt. |  |  | 200 |
| 4 | Bezprzewodowa karta sieciowa USB | - Typ zewnętrzna - Rodzaj komunikacji: bezprzewodowa - Standard: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) - Złącze: USB 2.0 - Częstotliwości 2.4 GHz, 5GHz, 6GHz - Szyfrowanie: 64/128/256-bit - WEP, WPA i WPA2, WPA3 - Możliwość zamontowania anteny zewnętrznej - Obsługiwana przez system operacyjny Windows 11 |  |  | 100 |
| 5 | Czytnik kart mikroprocesorowych | - zewnętrzny USB 2.0 CCID (zgodność z USB1.1 / 3.0), - Interfejs karty: stykowy, - Wsparcie dla protokołów T=0, T=1, - min. prędkość komunikacji do 800kBit/s (w zależności od karty), - System operacyjny: Windows 10/11 (32 and 64Bit) / Windows Server 2019/2022 MAC OS 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, Linux 2.4.x, 2.6.x (32 and 64Bit), API: PC/SC, - Certyfikacje: EMV 2008 Ver 4. Level 1, ISO/IEC 7816-1do4, USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft® WHQL |  |  | 200 |
| 6 | Dysk twardy HDD SATA III 3,5" 2TB | Interfejs: Serial ATA III Pojemność: 2000 GB Prędkość obrotowa: 7200 obr./min. Pamięć cache: 256 MB, zapis CMR |  |  | 200 |
| 7 | Dysk twardy HDD SATA III 3,5" 6TB | Interfejs: Serial ATA III Pojemność: 6000 GB Prędkość obrotowa: 7200 obr./min. Pamięć cache: 256 MB, zapis CMR |  |  | 200 |
| 8 | Dysk wewnętrzny 2,5" SATA III SSD 930 – 1024 GB (NAND TLC) | Typ: SSD Interfejs: Serial ATA III typ pamięci (NAND TLC) Format: 2.5 cala Pojemność minimum: 930GB maximum 1024 GB. Szybkość zapisu: minimum 500 MB/s Szybkość odczytu: minimum 540 MB/s |  |  | 300 |
| 9 | Dysk wewnętrzny 2,5" SATA III SSD 1800 – 2048 GB (NAND TLC) | Typ: SSD Interfejs: Serial ATA III typ pamięci (NAND TLC) Format: 2.5 cala Pojemność: minimum: 1800 GB maximum 2048 GB. Szybkość zapisu: minimum 500 MB/s Szybkość odczytu: minimum 540 MB/s |  |  | 300 |
| 10 | Dysk wewnętrzny M2 PCIE NVME 1TB 2280 (NAND TLC) | Typ: SSD, Interfejs: M.2 typ pamięci (NAND TLC) Wersja M.2: PCIe 4.0 Format M.2: 2280 Pojemność: 1TB Szybkość zapisu minimum: 4000 MB/s Szybkość odczytu: minimum 4000 MB/s |  |  | 300 |
| 11 | Dysk wewnętrzny M2 PCIE NVME 1TB 2242 (NAND TLC) | Typ: SSD, Interfejs: M.2 typ pamięci (NAND TLC) Wersja M.2: PCIe 4.0 Format M.2: 2242 Pojemność: 1TB Szybkość zapisu minimum: 4000 MB/s Szybkość odczytu: minimum 4000 MB/s |  |  | 300 |
| 12 | Dysk wewnętrzny M2 PCIE NVME 1TB 2230 (NAND TLC) | Typ: SSD, Interfejs: M.2 typ pamięci (NAND TLC) Wersja M.2: PCIe 4.0 Format M.2: 2230 Pojemność: 1TB Szybkość zapisu minimum: 4000 MB/s Szybkość odczytu: minimum 4000 MB/s |  |  | 300 |
| 13 | Dysk wewnętrzny M2 PCIE NVME 2TB 2280 (NAND TLC) | Typ: SSD, Interfejs: M.2 typ pamięci (NAND TLC) Wersja M.2: PCIe 4.0 Format M.2: 2280 Pojemność: 2TB Szybkość zapisu minimum: 4000 MB/s Szybkość odczytu: minimum 4000 MB/s |  |  | 300 |
| 14 | Dysk wewnętrzny M2 PCIE NVME 2TB 2242 (NAND TLC) | Typ: SSD, Interfejs: M.2 typ pamięci (NAND TLC) Wersja M.2: PCIe 4.0 Format M.2: 2242 Pojemność: 2TB Szybkość zapisu minimum: 4000 MB/s Szybkość odczytu: minimum 4000 MB/s |  |  | 300 |
| 15 | Dysk wewnętrzny M2 PCIE NVME 2TB 2230 (NAND TLC) | Typ: SSD, Interfejs: M.2 typ pamięci (NAND TLC) Wersja M.2: PCIe 4.0 Format M.2: 2230 Pojemność: 2TB Szybkość zapisu minimum: 4000 MB/s Szybkość odczytu: minimum 4000 MB/s |  |  | 300 |
| 16 | Obudowa zewnętrzna na dysk M.2 NVMe USB 3.2 | Ilość montowanych dysków: 1 Interfejs dysku: M.2 NVMe Formaty obsługiwanych dysków: 2230; 2242; 2280 Interfejs obudowy: USB-C 3.2 Gen.2 Z przewodem USB-C 3.2 - USB-C (min. 30 cm) |  |  | 300 |
| 17 | Filtr prywatyzujący do monitora 13,3" w formacie 16:9 | na monitor 13.3" z płaską matrycą LED/LCD o proporcjach 16:9. zapewnia niewidoczność danych na ekranie w zakresie 60° |  |  | 100 |
| 18 | Filtr prywatyzujący do monitora 14" w formacie 16:9 | na monitor 14" z płaską matrycą LED/LCD o proporcjach 16:9. zapewnia niewidoczność danych na ekranie w zakresie 60° |  |  | 200 |
| 19 | Filtr prywatyzujący do monitora 15,6" w formacie 16:9 | na monitor 15,6" z płaską matrycą LED/LCD o proporcjach 16:9. zapewnia niewidoczność danych na ekranie w zakresie 60° |  |  | 500 |
| 20 | Filtr prywatyzujący do monitora 16" w formacie 16:10 | na monitor 16" z płaską matrycą LED/LCD o proporcjach 16:10. zapewnia niewidoczność danych na ekranie w zakresie 60° |  |  | 100 |
| 21 | Filtr prywatyzujący do monitora 24" w formacie 16:9 | na monitor 24" z płaską matrycą LED/LCD o proporcjach 16:9. zapewnia niewidoczność danych na ekranie w zakresie 60° |  |  | 500 |
| 22 | Filtr prywatyzujący do monitora 27" w formacie 16:9 | na monitor 27" z płaską matrycą LED/LCD o proporcjach 16:9. zapewnia niewidoczność danych na ekranie w zakresie 60° |  |  | 500 |
| 23 | Głośnik z mikrofonem konferencyjnym USB | Minimum Czułość [dB] 85 Minimum Moc [W] 24 Komunikacja: USB dodatkowe funkcje: Wbudowany mikrofon Urządzenie musi być zgodne z programem MS Teams |  |  | 100 |
| 24 | Głośniki komputerowe 2.0 USB +miniJACK | Głośniki komputerowe 2.0 aktywne Moc głośników: min. 2x5W Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20Khz Zasilanie: z portu USB lub zasilacz sieciowy Połączenie audio mini Jack 3,5 mm oraz USB Wyjście słuchawkowe: tak |  |  | 200 |
| 25 | HUB USB 3.1 czteroportowy aktywny z zasilaczem | Liczba portów: 4 Standard: USB 3.0 Ładowanie urządzeń: TAK Porty: 4 x USB Typ A Żeński Zasilanie USB 5V Z Kablem USB 3.0 i zasilaczem |  |  | 100 |
| 26 | HUB USB 3.1 czteroportowy z wbudowanym kablem i wtyczką USB-A i przejściówką na USB-C | Liczba portów: 4 Standard: USB 3.1 Porty: 4 x USB Typ A Żeński Wbudowany kabel (min. 15cm) z wtykiem: USB-A z przejściówką na USB-C |  |  | 200 |
| 27 | Stacja Dokująca USB-C z Power Delivery 100W | Porty: 1 x USB-C + PD (dane + zasilanie), 1 x USB-C 3.2, 2 x USB-A 3.1, 1xRJ45 (1GbE), 1 x HDMI (4K/60Hz) Kompatybilne z: DELL Latitude 7640; DELL XPS 13, 15,17; LENOVO ThinkPad L14 i L15; Apple MacBook Pro 13, Microsoft Surface 9 Pro |  |  | 200 |
| 28 | Adapter DISPLAY PORT (męski)/ HDMI (żeński) | Gniazdo: 1 x HDMI żeńskie Wtyk: 1 x DISPLAY PORT męskie Interfejs: DisplayPort v.1.2 Długość kabla: 10cm |  |  | 100 |
| 29 | Kabel DP-DP 1,8 m M/M | Końcówka 1: 1 x DP M Końcówka 2: 1 x DP M Długość: 180 cm |  |  | 100 |
| 30 | Kabel DP-DP 3 m M/M | Końcówka 1: 1 x DP Końcówka 2: 1 x DP Długość: 300 cm |  |  | 200 |
| 31 | kabel DP-HDMI 1,8 m M/M | Końcówka 1: 1 x DP Końcówka 2: 1 x HDMI Długość: 180 cm |  |  | 150 |
| 32 | kabel DP-mini DP 1,8 m M/M | Końcówka 1: 1 x DP Końcówka 2: 1 x Mini DP Długość: 180 cm |  |  | 100 |
| 33 | Kabel HDMI-HDMI 5m | Końcówka 1: 1 x HDMI Końcówka 2: 1 x HDMI Długość 500 cm |  |  | 150 |
| 34 | Kabel HDMI-HDMI 10m | Końcówka 1: 1 x HDMI Końcówka 2: 1 x HDMI Długość 1000cm |  |  | 150 |
| 35 | Kabel HDMI-HDMI 3m | Końcówka 1: 1 x HDMI 37Końcówka 2: 1 x HDMI Długość 300 cm |  |  | 150 |
| 36 | Kabel przedłużacz USB 2.0 1.8m | Długość [m] 1.8 Złącze 1 USB typ A (wtyk) Złącze 2 USB typ A (wtyk) |  |  | 200 |
| 37 | Kabel przedłużacz USB 2.0 5m aktywny | PRZEDŁUŻKA PORTU USB 2.0 AKTYWNA 5M USB 2.0 FullSpeed (12Mbps) kompatybilność: USB 1.0, 1.1, 2.0. końcówki: A-A |  |  | 200 |
| 38 | Kabel USB – MicroUSB | dł. 2 m |  |  | 100 |
| 39 | Kabel USB – MiniUSB | dł. 2 m |  |  | 100 |
| 40 | Kabel USB 2.0 typ A-B | dł. 3 m |  |  | 200 |
| 41 | Kabel USB 2.0 typ A-B | dł. 5m |  |  | 200 |
| 42 | Kabel USB-A - USB-C 1.5m M-M | Końcówka 1: 1 x USB-A męska Końcówka 2: 1 x USB-C męska Długość: 150 cm |  |  | 150 |
| 43 | Kabel USB-C – USB-C Thunderbolt 40GBps | Dł. 50 cm |  |  | 300 |
| 44 | Mysz przewodowa USB | Typ myszy: Klasyczna Łączność: Przewodowa Sensor: Optyczny Rozdzielczość: 1000 dpi Liczba przycisków: 3 Rolka przewijania: 1 Interfejs: USB Długość przewodu: 1,8 m Profil: Uniwersalny Kolor: Czarny |  |  | 300 |
| 45 | Mysz bezprzewodowa 2,4 GHz | Typ myszy: Klasyczna Łączność: Radiowa 2,4 GHz Sensor: Optyczny Rozdzielczość: 1000 dpi Liczba przycisków: 3 Rolka przewijania: 1 Interfejs: USB - Odbiornik RF 2,4 GHz Profil: Uniwersalny Kolor: Czarny |  |  | 300 |
| 46 | Kamera Internetowa USB HD z mikrofonem | Z funkcją aparatu cyfrowego rozdzielczość trybu video minimum HD 720P Interfejs USB 2.0 Długość kabla 2 m Mikrofon: tak uchwyt do monitora, możliwość ustawienia na biurku Kompatybilna z Windows 11 Zgodna z programem MS Teams |  |  | 300 |
| 47 | karta pamięci 64 GB typu MICRO SDXC CLASS 10 + ADAPTER SD | Rodzaj karty micro SD Standard micro SD XC (eXtended Capacity) Pojemność 64 GB CLASS 10+ Klasa prędkości U1 UHS-I Z adapterem do SD |  |  | 300 |
| 48 | karta pamięci 128 GB typu MICRO SDXC CLASS 10 + ADAPTER SD | Rodzaj karty micro SD Standard micro SD XC (eXtended Capacity) Pojemność 128 GB CLASS 10+ Klasa prędkości U1 UHS-I Z adapterem do SD |  |  | 300 |
| 49 | karta pamięci 256 GB typu MICRO SDXC CLASS 10 + ADAPTER SD | Rodzaj karty micro SD Standard micro SD XC (eXtended Capacity) Pojemność 256 GB CLASS 10+ Klasa prędkości U1 UHS-I Z adapterem do SD |  |  | 300 |
| 50 | Opaski zaciskowe (trytytki) 30 cm | wymiary 300x4,8mm wykonane z poliamidu, standardowe zapięcie, rozmieszeniu ząbków na całej długości opaski, zaciąganie ręczne lub przy pomocy specjalnych narzędzi, pakowane po 100 szt. |  |  | 100 |
| 51 | Patchcord cat.6a 0,5m | S/FTP Cat6a RJ45 |  |  | 100 |
| 52 | Patchcord cat.6a 10m | S/FTP Cat6a RJ45 |  |  | 100 |
| 53 | Patchcord cat.6a 15m | S/FTP Cat6a RJ45 |  |  | 100 |
| 54 | Patchcord cat.6a 5m | S/FTP Cat6a RJ45 |  |  | 100 |
| 55 | Pendrive 128 GB USB 3.1 metalowa obudowa z zawieszką | Interfejs: USB 3.1 Pojemność: 128 GB minimalna prędkość zapisu 100 MB/s minimalna prędkość odczytu: 150 MB/s |  |  | 500 |
| 56 | Pendrive 64 GB USB 3.1 metalowa obudowa z zawieszką | Interfejs: USB 3.1 Pojemność: 64 GB minimalna prędkość zapisu 100 MB/s minimalna prędkość odczytu: 150 MB/s |  |  | 500 |
| 57 | Pendrive 32 GB USB 3.1 metalowa obudowa z zawieszką | Interfejs: USB 3.1 Pojemność: 32 GB minimalna prędkość zapisu 100 MB/s minimalna prędkość odczytu: 150 MB/s |  |  | 500 |
| 58 | Podkładka pod mysz | Długość 200 mm Szerokość 240 mm Antypoślizgowy spód, Wodoodporna, obszyte brzegi podkładki Zastosowanie do myszek laserowych i optycznych |  |  | 300 |
| 59 | Podkładka pod mysz z podparciem nadgarstka | Długość 200 mm Szerokość 240 mm Antypoślizgowy spód, Wodoodporna Zastosowanie do myszek laserowych i optycznych |  |  | 500 |
| 60 | Przedłużacz USB 2.0 - 2m | Typ: USB-USB Złącze 1: USB-A 2.0 męskie Złącze 2: USB-A 2.0 żeńskie Długość: 2 m |  |  | 200 |
| 61 | przedłużacz USB 3.0 - 2m | Typ: USB - USB Złącze 1: USB 3.1 Gen. 1 męski Złącze 2: USB 3.1 Gen. 1 żeński Długość: 2 m |  |  | 300 |
| 62 | RAM 16 GB DDR5 UDIMM 5600MHz | Rodzaj pamięci: UDIMM (do komp. PC) kompatybilne z komputerem DELL OptiPlex SFF Plus 7010 oraz HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC) Typ DDR5 Standard DDR5-5600 Pojemność pojedynczego modułu 16 GB Ilość modułów: 1 Częstotliwość pracy 5600 MHz |  |  | 200 |
| 63 | RAM 16 GB DDR4 3200MHz | Rodzaj pamięci: DIMM (do komp. PC) kompatybilne z komputerem DELL OptiPlex 7060, 7080, 7090 Typ DDR4 Standard DDR4-3200 (PC4-21300) Pojemność pojedynczego modułu 16 GB Ilość modułów: 1 Częstotliwość pracy 3200 MHz |  |  | 200 |
| 64 | RAM 16 GB DDR4 SO-DIMM 3200MHz | Rodzaj pamięci SO-DIMM (do laptopów) kompatybilne z laptopami LENOVO ThinkPad L14 i L15 Gen4 oraz DELL Latitude 7640 Typ DDR4 Standard DDR4-3200 Pojemność pojedynczego modułu 16 GB Ilość modułów: 1 Częstotliwość pracy 3200 MHz |  |  | 200 |
| 65 | Słuchawki nauszne stereo z mikrofonem, przewodowe, kabel 2m interfejs USB | Rodzaj nauszne, stereo Łączność przewodowa Interfejs USB-A lub USB-C z konwerterem USB-C (F) -> USB-A (M) Długość przewodu minimum 2 m Kompatybilność z Windows 11 Zgodne z programem MS Teams |  |  | 100 |
| 66 | Słuchawki nauszne stereo z mikrofonem, bezprzewodowe BT Z odbiornikiem BT5.0 | Rodzaj nauszne, stereo Łączność bezprzewodowa – BT 5.0 Kompatybilność z Windows 11 Zgodne z programem MS Teams |  |  | 200 |
| 67 | Sprężone powietrze min. 400ml | Pojemność min. 400ml |  |  | 300 |
| 68 | Zestaw do czyszczenia monitorów LCD, klawiatur itp. | Zestaw ma zawierać płyn czyszczący na bazie alkoholu izopropylowego o pojemności minimum 300ml i ściereczkę z mikrofibry o rozm. min. 20x20cm |  |  | 300 |
| 69 | Płyty CD-R | Pojemność: 700MB Prędkość zapisu: x52 Opakowanie 100szt. |  |  | 500 |
| 70 | Płyty DVD+R | Pojemność: 4,7 GB Prędkość zapisu: x16 Opakowanie 100szt. |  |  | 500 |
| 71 | Płyty BD-R | Pojemność: 25GB Prędkość zapisu: x6 Opakowanie 50szt. |  |  | 200 |
| 72 | Bloker zapisu danych USB 3.0 z zasilaczem | Umożliwia kryminalistyczne pozyskiwanie danych z urządzeń pamięci masowej podłączonych przez USB poprzez blokowanie wszystkich poleceń zapisu w celu zachowania integralności danych. |  |  | 30 |
| 73 | Przejściówka USB-A (F) > USB-C (M) (standard USB3.2) | Gniazdo: USB-A Wtyk: USB-C Standard: USB 3.2, obudowa metalowa, kompaktowa z małym otworem na zawieszkę do breloczka |  |  | 300 |
| 74 | Przejściówka USB-C (F) > USB-A (M) (standard USB3.2) | Gniazdo: USB-C Wtyk: USB-A Standard: USB 3.2 obudowa metalowa, kompaktowa z małym otworem na zawieszkę do breloczka |  |  | 300 |
| 75 | Listwa zasilająca 230V antyprzepięciowa, z włącznikiem 5m – 5 gniazd | listwa zasilająca z wymiennym bezpiecznikiem i układem przeciwprzepięciowym, 230V, 10A Ilość gniazd: 5, typ gniazd: French Dł. przewodu zasilającego: 5 m Kolor: Czarny |  |  | 400 |
| 76 | Listwa zasilająca 230V antyprzepięciowa, z włącznikiem 5m – 8 gniazd | listwa zasilająca z wymiennym bezpiecznikiem i układem przeciwprzepięciowym, 230V, 10A Ilość gniazd: 8, typ gniazd: French Dł. przewodu zasilającego: 5 m Kolor: Czarny |  |  | 200 |
| 77 | Czytnik kart pamięci All-In-One | Gniazda kart: micro SD, SD, CF |  |  | 100 |
| 78 | Wieszak do 2 monitorów komputerowych | Przeznaczony pod 2 monitory 17-32" Wysokość słupka pionowego: min. 45 cm. Możliwość ustawienia dowolnej wysokości zawieszenia obydwu monitorów na słupku pionowym. Monitory montowane na składanych ramionach, o łącznej długości min 40 cm. Mocowanie ekranu na ramieniu w standardzie VESA: 75x75 oraz 100x100 mm. Pochył ekranu: +/- 45°. Skręt lewo/prawo: +/- 90°. Rotacja: +/- 180° Całość konstrukcji nośnej wykonana z metalu, w kolorze czarnym. Konstrukcja umożliwiająca montaż do brzegu biurka oraz w otworze kablowym w blacie biurka. |  |  | 500 |
| 79 | Przenośny Modem/Router 5G | Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy z modemem 5G, prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: 3800 Częstotliwość pracy: 2.4/5 Ghz (DualBand) Obsługiwane standardy: 5G, LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wejście na kartę SIM: Tak Złącza: 1x Gniazdo kart nano SIM, 1x RJ-45 10/100/1000 (LAN), 1 x USB Type-C, 2x złącze anteny zewnętrznej (SMA lub TS9) |  |  | 50 |
| 80 | Dysk zewnętrzny USB 5TB | Złącze: USB-A Gen. 3.2 Typ dysku: HDD 2,5” Pojemność: 5TB Nie wymaga dodatkowego zasilacza |  |  | 300 |
| 81 | Dysk zewnętrzny USB 2TB | Złącze: USB-A Gen. 3.2 Typ dysku: HDD 2,5” Pojemność: 2TB Nie wymaga dodatkowego zasilacza |  |  | 200 |
| 82 | Dysk zewnętrzny USB 16TB | Rodzaj dysku: HDD Typ dysku: Zewnętrzny Pojemność dysku: 16 TB Interfejs: USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0) |  |  | 100 |
| 83 | Duplikator płyt CD/DVD/BR | Obsługiwane typów nośników danych: CD, DVD, BR Ilość napędów nagrywających: >= 2 Automatyczne kopiowanie nośników w trybie 1:1 Urządzenie może pracować niezależnie i nie wymagają podłączenia do komputera. |  |  | 20 |
| 84 | Obudowa zewnętrzna na dysk twardy HDD 3,5” USB3.2 | Ilość montowanych dysków: 1 Obsługiwana pojemność dysku: 10TB Interfejs obudowy: USB 3.2 |  |  | 50 |

*- należy wpisać Producenta i Model oferowanych akcesoriów umożliwiających jednoznaczną identyfikację