OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn.: „Monitoring aktywności ruchów masowych w obrębie osuwisk przy drogach krajowych w latach 2026 - 2027”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot specyfikacji określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi polegającej na wykonaniu pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów inklinometrycznych ruchów osuwiska wraz z interpretacją uzyskanych wyników i komentarzem.

- Cel przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ocena aktywności ruchów masowych w obrębie osuwisk zlokalizowanych przy drogach krajowych wraz z oceną bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz infrastruktury drogowej.

- Lokalizacja osuwisk

- Bielsko-Biała, droga ekspresowa S1, km 5+500, strona lewa, ogólne współrzędne geograficzne osuwiska: N: 49°50’05,82” E: 19°05’10,03”;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodania nowej lokalizacji w trakcie trwania umowy.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- dla osuwiska przy drodze ekspresowej S1 w Bielsku-Białej:

- inwentaryzacji istniejących reperów (30 sztuki) wraz z oceną ich stanu technicznego. Zinwentaryzowane repery należy nanieść na plan sytuacyjny lub ortofotomapę 
w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wykonać dokumentację fotograficzną reperów;

- powierzchniowego geodezyjnego monitoringu na sieci reperów (30 repery) rozmieszczonych w pasie drogowym;

- oceny stanu technicznego dwóch kolumn inklinometrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej widocznej części kolumny inklinometrycznej;

- pomiarów inklinometrycznych w dwóch kolumnach inklinometrycznych (głębokość kolumn: 7,5 m oraz 18 m). Pomiary należy wykonać przy użyciu sondy inklinometrycznej wraz z elektronicznym rejestratorem umożliwiającym zebranie danych o zmianach nachylenia kolumn inklinometrycznych w interwale co 0,50 m. 
W celu określenia skręcenia pionu pomiarowego należy wykonać pomiar sondą skrętną. Na podstawie uzyskanych danych należy wprowadzić współczynnik korygujący;

- raportów z pomiarów zgodnie z warunkami określonymi w pkt 6;

- przekazanie plików źródłowych z pomiaru w kolumnach inklinometrycznych;

- w przypadku braku drożności kolumny inklinometrycznej należy udrożnić kolumnę;

- Dodatkowy zakres usługi:

- Stabilizacja nowych reperów geodezyjnych (szacunkowa ilość 10 sztuk), wraz 
z  wykonaniem pomiarów na nowych reperach, w terminach wskazanych w punkcie 5. Repery muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu i zabezpieczone przed korozją. Reper musi posiadać center. Montaż repera musi zapewniać stabilność 
i trwałość osadzenia punktu pomiarowego;

- Wykonanie dodatkowej serii pomiarowej w zakresie pomiaru geodezyjnego na monitorowanych osuwiskach i nowo wytypowanych lokalizacjach (szacunkowa ilość serii pomiarowych: 2);

- Wykonanie dodatkowej serii pomiarowej w zakresie pomiaru inklinometrycznego na monitorowanych osuwiskach i nowo wytypowanych lokalizacjach (szacunkowa ilość serii pomiarowych: 3).

- Terminy wykonania pomiarów oraz opracowania raportów

- Pomiary na osuwiskach wskazanych w punkcie 3 należy wykonać w następujących terminach:

- I/26 pomiar w okresie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy

- II/26 pomiar w okresie pomiędzy 5-16 października 2026 r.;

- I/27 pomiar w okresie pomiędzy 8-12 marca 2027 r.;

- II/27 pomiar w okresie pomiędzy 12-16 lipca 2027 r.;

- III/27 pomiar w okresie pomiędzy 15-19 listopada 2027 r.

- Opracowanie raportu z pomiarów i przekazanie do siedziby Zamawiającego:

- raport z I/26 pomiaru do trzech tygodni do trzech tygodni od dnia podpisania umowy

- raport z II/26 pomiaru do dnia 30 października 2026 r

- raport z I/27 pomiaru do dnia 31 marca 2027 r.;

- raport z II/27 pomiaru do dnia 30 lipca 2027 r.;

- raport z III/27 pomiaru do dnia 30 listopada 2027 r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany poszczególnych terminów lub dodanie nowych terminów wykonania pomiarów.

- Zakres raportu z pomiarów

Raport z pomiaru, o którym mowa w punkcie 5.2 winien zawierać w szczególności:

- numer i datę raportu;

- datę wykonania pomiarów;

- lokalizacja miejsca wykonania pomiarów;

- plan sytuacyjny rozmieszczenia reperów lub kolumn inklinometrycznych;

- ocena stanu technicznego reperów lub kolumn inklinometrycznych;

- naniesienie sieci reperów na plan sytuacyjny lub ortofotomapę w skali 1:500 lub 1:1000;

- lokalizację reperów lub kolumn inklinometrycznych za pomocą współrzędnych geograficznych (układ PL-1992 lub PL-2000);

- analizę uzyskanych wyników z pomiarów na sieci reperów lub kolumn inklinometrycznych;

- wskazanie wielkości błędu pomiarowego;

- analizę porównawczą uzyskanych wyników z pomiarów, z wcześniejszymi seriami pomiarowymi, po uzgodnieniu zakresu z Zamawiającym.

Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne dane historyczne umożliwiające dokonanie analizy porównawczej;

- ocenę aktywności osuwiska na podstawie wykonanych pomiarów i obserwacji terenowych (ocena i inwentaryzacja form deformacji powierzchni np. zsuw, spływ, szczeliny);

- dokumentacji fotograficznej sieci reperów lub kolumn inklinometrycznych;

- komentarze, wnioski oraz ewentualne zalecenia dotyczące kontynuowania monitoringu wraz ze wskazaniem zakresu i częstotliwości wykonywania dalszych pomiarów – harmonogram pomiarów;

- dla osuwiska, o których mowa w pkt 3.1, należy wykonać na podstawie uzyskanych danych pomiarowych wykresy:

- przemieszczeń całkowitych dla całej długości kolumny inklinometrycznej;

- przemieszczeń kierunkowych dla całej długości kolumny inklinometrycznej;

- przemieszczeń kierunkowych kolumn inklinometrycznych w osi N i E.

- Warunki przekazania raportu z pomiarów

Raport z pomiarów (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej) winien być podpisany przez osoby realizujące przedmiot zamówienia pod rygorem nieważności raportu. W ten sposób opracowane raporty należy przekazać z zachowaniem terminów określonych w punkcie 5 za pismem przewodnim. Raporty należy przekazać w jednym podpisanym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym podpisanym egzemplarzu w wersji elektronicznej wyłącznie na dysku zewnętrznym pendrive (format: pdf – całość dokumentacji, doc, docx – pliki tekstowe, xls, xlsx – zestawienia tabelaryczne i wykresy).

- Warunki płatności

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu jego oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie płatne w dwóch częściach.

Pierwsza transza rozliczana ryczałtowo, za wykonanie monitoringu osuwisk, płatne po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie monitoringu.

Druga transza rozliczana kosztorysowo (faktyczne wykonanie zakresu usługi), za stabilizację reperów geodezyjnych, dodatkowe serie pomiarowe (geodezyjne i inklinometryczne), płatne po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie stabilizacji reperów geodezyjnych, dodatkowych serii pomiarowych.

- Zasady poruszania się po terenie pasa drogowego oraz poza pasem drogowym

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do wykonania czynności związanych z wykonaniem poboru prób w sposób:

- nie zagrażający innym użytkownikom drogi;

- zgodny z obowiązującymi przepisami o ruchy drogowym;

- nieutrudniający prowadzenia prac utrzymaniowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2021 poz. 450) zabrania się zatrzymywania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrzymania pojazdu w miejscach innych niż wyznaczone do tego celu.

Jednocześnie informujemy, że o każdym wejściu na teren pasa drogowego w celu dokonania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy powiadomić Rejon GDDKiA 
w Pszczynie.

UWAGA!

Każdorazowe wykonanie pomiarów musi zostać zgłoszone e-mailowo Zamawiającemu 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie pomiarów e-mailowo. Zgłoszenie musi zawierać informacje dotyczące lokalizacji oraz terminu (dzień i godzinę) wykonania 
i zakończenia pomiarów.

- Materiały udostępnione przez Zamawiającego

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udostępni dotychczasowe raporty 
i sprawozdania z monitoringu osuwisk, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

- Rozmieszczenie reperów na osuwisku przy S1 w Bielsku-Białej;

Sporządził/a: Izabela Cielecka, Michał Piatek

Zaakceptował: Tomasz Strzoda