PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI	:	Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu  – Osada Flisy
ADRES INWESTYCJI	:	NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI

INWESTOR	:	Nadleśnictwo Janów Lubelski

ADRES INWESTORA	:	ul. B.Porytowego Wzgórza 35, 23 - 300 Janów Lubelski WYKONAWCA ROBÓT :	..................................................

# ADRES WYKONAWCY  :	................................................

BRANŻA	:	Konstrukcyjna

# SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :	
DATA OPRACOWANIA	:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45220000-5 | OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR 4-01 0535-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 182,06 | m2 m2 | 182,060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 182,060 |
| 2 d.1. 1 | KNR 4-04 0104-01 | Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budyn- kach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cemen- towo-wapiennej 5 | m3 m3 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 3 d.1. 1 | KNR 4-04 0104-01 | Rozberanie komina murowanego z cegły ceramicznej 2,5 | m3 m3 | 2,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,5000 |
| 4 | 182,060 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 182,06 | m2 m2 | 182,060 |  |
| d.1. 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 182,060 |
| 5 d.1. 2 | KNR-W 2-02 20225-04 | Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm 4 | m3 m3 | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 6 d.1. 2 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0,046 | t t | 0,046 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,046 |
| 7 d.1. 2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 12 mm 0,213 | t t | 0,213 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,213 |
| 8 d.1. 2 | KNR-W 2-02 0108-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm 15,24 | m2 m2 | 15,240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,240 |
| 9 | KNR 2-02 0406-02 | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,280+0,140+0,276 | m3 drew. m3 drew. | 0,696 |  |
| d.1. 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,696 |
| 10 | KNR 2-02 0406-02 | Płatwie - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,255+0,437 | m3 drew. m3 drew. | 0,692 |  |
| d.1. 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,692 |
| 11 d.1. 2 | KNR 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,319+3,064+0,950+0,182 | m3 m3 | 4,515 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,515 |
| 12 | KNR 2-02 0410-03 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 182,06 | m2 m2 | 182,060 |  |
| d.1. 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 182,060 |
| 13 | KNNR 2 0604- 02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- nianej 182,06 | m2 m2 | 182,060 |  |
| d.1. 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 182,060 |
| 14 d.1. 2 | NNRNKB 202 0535-04 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 182,06 | m2 m2 | 182,060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 182,060 |

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 d.1. 2 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu ponad 25 cm w tym podpodka dachowa 6,50*5*2 | m2 m2 | 65,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65,000 |
| 16 d.1. 2 | KNR 2-02 0508-05 | Rynny dachowe półokrągłe 7,04*2 | m m | 14,080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,080 |
| 17 d.1.2 | KNR 2-02 0510-05 | Rury spustowe okrągłe 3,5*2*4 | m m | 28,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,000 |

- 3 -