Szanowni Państwo,

Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza zlecić wykonanie czynności przeglądowo - konserwacyjnych 53 sztuk regałów karuzelowych typu Hänel Rotomat zamontowanych w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

- PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONYWANIA PRZEGLĄDU REGAŁÓW KARUZELOWYCH TYPU HÄNEL ROTOMAT

Wykonując przegląd należy między innymi:

- W ramach ogólnych oględzin sprawdzić:

- warunki środowiskowe,

- rozkład ładunków pod kątem przeciążenia,

- stabilność urządzenia,

- poprawność oznakowań ostrzegawczych,

- dostępność skróconej instrukcji obsługi,

- stan pokryw i drzwiczek oraz obudowy,

- stan ruchomych i wystających elementów,

- stan układu sterującego,

- stan okablowania,

- stan okna ładunkowego.

- W    ramach    kontroli    i    konserwacji    elementów    mechanicznych należy sprawdzić/wykonać między innymi:

- poziom   hałasu   mechanizmów   z   ewentualnym   dokręceniem niestabilnych elementów urządzenia,

- test mechanizmu napędowego,

- stan łańcuchów nośnych z ewentualną regulacją naciągu,

- stan łańcuchów napędowych z ewentualną regulacją naciągu,

- zespół napędowy lewy,

- zespół napędowy prawy,

- poziom urządzenia z ewentualną regulacją poziomu,

- rolki prowadzące z ewentualną ich regulacją,

- rolki kontroli poziomu z ewentualną ich regulacją,

- ślizgi tylne półki z ewentualną ich regulacją,

- paski pozycjonujące z ewentualną ich regulacją,

- napęd ręczny z ewentualną jego regulacją,

- śruby walu napędowego,

- ramiona półek z ewentualnym dokręceniem,

- szczelność przekładni z olejem,

- smarowanie prowadnic rolek,

- smarowanie łańcucha nośnego i napędowego.

- W ramach kontroli elementów elektrycznych należy sprawdzić/wykonać między innymi:

- stan i działanie wyłącznika głównego prądu,

- stan podłączenia z dokręceniem wszystkich połączeń,

- stan i działanie wyłączników awaryjnych,

- stan i działanie klawiszy STOP,

- tor fotokomórek z ewentualną regulacją,

- stan i działanie czujnika pozycjonowania półek z ewentualną regulacją,

- stan i działanie oświetlenia okna,

- stan i działanie wyłączników drzwi serwisowych z ewentualną regulacją,

- stan i działanie klawiatur,

- stan i działanie listew uchylnych dolnych i górnych z ewentualną regulacją,

- stan wtyczek i listew połączeniowych,

- poprawność działania systemu, pomiar rezystancji wszystkich połączeń,

- pomiar rezystancji izolacji wszystkich obwodów i zamontowanych aparatów elektrycznych,

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- Wykonać inne czynności przeglądowo-konserwacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy urządzeń, z których zaniechanie może spowodować awarię urządzenie lub przedwczesne jej zużycie.

- Wykonanie protokołu z wykonanego przeglądu dla każdego urządzenia oddzielnie odnoszącego się do wszystkich wyżej wymienionych pozycji i podaniem wyników pomiarów rezystancji połączeń oraz testów. Do protokołu z przeglądu urządzenia należy dołączyć protokół pomiarów rezystancji izolacji oraz protokół pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- Odpowiednie oznakowanie każdego urządzenia po wykonaniu przeglądu.

W wycenie ofertowej należy uwzględnić:

- Wykonanie   wszystkich    czynności    przeglądowo-konserwacyjnych zgodnie 
z zakresem opisanym w pkt I. podstawowe wytyczne wykonywania przeglądu regałów karuzelowych typu hänel rotomat.

- Wszystkie koszty związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym między innymi koszt wszystkich materiałów eksploatacyjnych, pracy w godzinach pracy urzędu, utylizacji odpadów, dojazdów, ubezpieczeń, należności publiczno - prawnych, wynajęcia specjalistycznego sprzętu itp.

Oferta musi zawierać:

- Ryczałtową łączną cenę netto i brutto wykonania prac.

- Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie materiały i czynności niezbędne wykonania przeglądu.

- Termin wykonania liczony od dnia podpisania zlecenia/umowy.

Warunki zlecenia:

  - Za opóźnienie terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w tym także kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się Wykonawcy z postanowień zawartej umowy.

  - Zamawiający dopuści do wykonania czynności przeglądowo - konserwacyjnych tylko 
te osoby, które okażą przedstawicielowi Zamawiającego odpowiednie świadectwo kwalifikacji 
w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej.

  - Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 
do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze.

  - Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru po wykonaniu przedmiotu zlecenia/umowy.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu jej terminu.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). W związku 
z powyższym odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego 
na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa 
ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w w/w. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 05.01.2024 r. pisemnie na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

i / lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ba@ms.gov.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W razie potrzeby proszę o kontakt: Paweł Weselak tel. 22 52 12 807 e-mail: pawel.weselak@ms.gov.pl.