Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODBIORNIKA KRÓTKOFALOWEGO

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa urządzenia | Stacjonarne urządzenie krótkofalowe do celów monitoringowych, przystosowany do odbioru sygnałów radiowych w zakresie częstotliwości fal krótkich. |  |
|  | Karta katalogowa / strona www | Dołączenie karty katalogowej urządzenia lub wskazanie strony internetowej producenta z opisem oferowanego modelu. |  |
|  | Produkcja seryjna | Urządzenie w produkcji seryjnej, nie prototyp. |  |
|  | Wymagania funkcjonalne | Odbiornik KF powinien umożliwiać odbiór sygnałów radiowych w zakresie częstotliwości 0,03–30 MHz. Obsługiwane modulacje: CW, SSB, AM, FM. Urządzenie musi posiadać funkcje cyfrowej obróbki sygnału (DSP), w tym redukcji szumów i filtrów pasmowych. Urządzenie powinno mieć wbudowany tuner antenowy oraz posiadać dwa niezależne odbiorniki do jednoczesnego odbioru sygnałów. |  |
|  | Rok produkcji | Nie wcześniejszy niż 2025. |  |
|  | Parametry techniczne | Wejście antenowe: impedancja 50 Ω. Pamięć: min. 99 kanałów. Krok częstotliwości: 1 Hz. Stabilność częstotliwości: ±0.5 ppm Wyjście słuchawkowe oraz wyjście głośnikowe. Wyświetlacz umożliwiający odczyt częstotliwości oraz parametrów pracy. |  |
|  | Zasilanie | Urządzenie musi umożliwiać zasilanie z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 13.8 V DC. Dopuszcza się zasilanie sieciowe poprzez dedykowany zasilacz zewnętrzny oraz zewnętrzny akumulator podtrzymujący pracę radioodbiornika przez kilka godzin w przypadku zaniku zasilania sieciowego 230V. Zasilacz buforowy wraz z akumulatorem 100Ah |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie | Odbiornik KF musi posiadać interfejs komunikacyjny umożliwiający sterowanie z komputera osobistego. Komunikacja przewodowa: USB, RS-232, LAN RJ-45 (Ethernet). Dostarczone oprogramowanie dla systemu Windows musi pozwalać na: • Zdalne sterowanie urządzeniem, • Odczyt ustawień i parametrów, • Prowadzenie rejestracji i analizy sygnałów. |  |
|  | Konstrukcja | Obudowa powinna być wykonana z metalu i zapewniać ekranowanie przed zakłóceniami. Elementy obsługowe muszą być opisane w sposób trwały i czytelny. |  |
|  | Warunki środowiskowe | Odbiornik KF musi pracować poprawnie w temperaturze od -10°C do +50°C. |  |
|  | Dokumentacja i gwarancja | Do urządzenia należy dołączyć: • Instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim. • Kartę gwarancyjną. • Oprogramowanie wraz z instrukcją instalacji. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. |  |
|  | Wsparcie serwisowe i czas reakcji serwisu | Do 14 dni roboczych |  |
|  | Szkolenia | Przeszkolenie wskazanych użytkowników w zakresie podstawowej obsługi urządzenia. |  |
|  | Termin dostawy | Do 18 grudnia 2025 r. |  |
|  | Dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim (papier / PDF), deklaracja CE, DTR, karta gwarancyjna, protokół odbioru. |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

  - W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych.

  - W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. „spełnia”) lub podać wartość.

  - Dla elementów premiowanych należy podać szczegółowy opis oferowanych rozwiązań.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin.

  - Odbiór nastąpi na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego.

  - Podczas odbioru sprawdzone zostanie m.in. zgodność parametrów technicznych, działanie odbiornika w systemie ostrzegania.

  - Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania minimalne; brak ich spełnienia skutkuje odrzuceniem oferty.

  - Radiostacja musi być fabrycznie nowa i pochodzić z produkcji seryjnej.

  - Załączniki wymagane do oferty: karta katalogowa, deklaracja CE, DTR, instrukcja obsługi w języku polskim.