# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OKNA

Wymianie podlegają następujące okna:

| Lp. | Opis okna | Należy podać nazwę producenta i model, rok produkcji | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okno czteroskrzydłowe, łukowe, orientacyjny rozmiar 1400 x1600 mm – sztuk 4. |  |  |
|  | Okno czteroskrzydłowe, łukowe, orientacyjny rozmiar 1470 x1675 mm – sztuk 1. |  |  |
|  | Okno dwuskrzydłowe, proste, orientacyjny wymiar 1365 x 1560 mm – sztuk 3 |  |  |
|  | Okno jednoskrzydłowe, proste, orientacyjny wymiar 790 x 1400 mm – sztuk 2 |  |  |

Wymagania dla okien:

- Wszystkie okna muszą odpowiadać wymiarem, kolorystyką i funkcjonalnością obecnie zamontowanym oknom. Podział okna na skrzydła zgodny ze stanem istniejącym.

- Kolor okien równoważny z kolorem obecnych okien (zewnętrzny kolor mahoń/ciemny orzech, wewnętrzny kolor biały)- do ustalenia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej.

- Zastosowany profil PCV klasy A – minimum pięciokomorowy, z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profilu.

- W każdym oknie minimum jedno skrzydło uchylno – rozwierane- do ustalenia z Zamawiającym w czasie wizji lokalnej. .

- Współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw ≤ 0,9 W/(m²·K).

- Szklenie pakietem trzyszybowym.

- Zastosowana ciepła ramka międzyszybowa.

- Przepuszczalność powietrza: min. klasa 4.

- Wodoszczelność: min. 7A-9A lub wyższa.

- Nawiewnik automatyczny – jedna sztuka na okno.

- Skrzydła okien wyposażone w klamki precyzyjne.

- Montaż okien z zachowaniem istniejących parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

- Montaż okien w technologii tzw. „ciepłego montażu”

WYŁAZ DACHOWY

| Lp. | Opis okna dachowego/wyłazu | Należy podać nazwę producenta i model, kolor, rok produkcji | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyłaz dachowy o orientacyjnych wymiarach 670 x760 mm. |  |  |

Wymagania dla wyłazu:

- Wyłaz dachowy musi odpowiadać wymiarami do istniejącego otworu, z zachowaniem jego funkcjonalności.

- Współczynnik przenikania ciepła Uw ≤ 4,3 W/(m²·K).

- Wyłaz dachowy przeszklony, stanowiący dodatkowe naświetlenie korytarza.

- Kształt wyłazu sferyczny lub jednospadowy, umożliwiający łatwe odprowadzanie wody deszczowej.

- Wyłaz wyposażony w siłowniki gazowe wspomagające otwieranie.

DRZWI WEJŚCIOWE

| Lp. | Opis okna dachowego/wyłazu | Należy podać nazwę producenta i model,kolor, rok produkcji | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi wejściowe do budynku, dwuskrzydłowe, z naświetleniem górnym o orientacyjnych wymiarach 1410 x 2670 mm (wymiar skrzydła czynnego - 900 x 2000 mm, wymiar skrzydła biernego - 450 x 2000 mm) |  |  |

Wymagania dla drzwi wejściowych:

- Drzwi muszą odpowiadać wymiarem, kolorystyką i funkcjonalnością obecnie zamontowanym. Podział na skrzydła zgodny ze stanem istniejącym.

- Kolor drzwi równoważny z kolorem obecnym (czerwony).

- Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Uw ≤ 1,3 W/(m²·K).

- Szklenie pakietem trzyszybowym.

- Zastosowana ciepła ramka międzyszybowa.

- Pakiety szybowe w części dolnej drzwi matowe, w części górnej i w naświetleniu transparentne.

- Drzwi wyposażone w klamkę wewnętrzną, od zewnątrz w pochwyt.

- Drzwi wyposażone w elektro zaczep.

- Drzwi wyposażone w samozamykacz.

Wymagania końcowe:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy demontażu istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, Wstępną obróbkę zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej, tj. użycie tynku maszynowego i/lub płyt kg wraz 
z wklejeniem narożników. Montaż okna dachowego/wyłazu w sposób zapewniający szczelność połaci dachowej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bezpiecznej utylizacji zdemontowanych elementów stolarki okiennej i drzwiowej na własny koszt. Wszelkie szczegóły zamówienia do ustalenia 
z przedstawicielem Zamawiającego na wizji lokalnej.