# PSHK.9010.1.17.2026

## Mielec, 23 marca 2026 r.

Prezydent Miasta Mielca

39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miejskiej Mielec za rok 2025.

Szanowny Panie Prezydencie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025 r. na terenie gminy miejskiej Mielec.

Mieszkańcy gminy miejskiej Mielec zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez cztery wodociągi sieciowe tj. Mielec, Szydłowiec, Tuszyma i Chorzelów-Chrząstów. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy miejskiej Mielec są: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44; EURO-EKO Media Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3; Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10; Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, 39-331 Chorzelów 374T, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu  dostarcza wodę dla mieszkańców miasta Mielca oraz miejscowości Złotniki w gminie wiejskiej Mielec. EURO-EKO Media Sp. z o.o. zaopatruje w wodę z magistralnego rurociągu Osiedle Mościska na terenie miasta Mielca oraz przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o. dostarcza wodę dla 19 budynków mieszkalnych przy ul. Grabiowej,  ul. Kolejowej i ul. Rzochowskiej. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu zaopatruje 12 domów mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza i ul. Kilińskiego w Mielcu. Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało ok. 54391 konsumentów w mieście Mielec.

Podstawę wodociągu sieciowego w Mielcu stanowi ujęcie wody powierzchniowej, zaś wodociągów sieciowych Szydłowiec, Tuszyma i Chorzelów-Chrząstów ujęcia wód podziemnych (3 studnie wiercone, 2 studnie wiercone i 3 studnie wiercone).

Przeprowadzono 4 kontrole urządzeń wodociągowych. Stan sanitarno-techniczny ujęć, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody w/w wodociągów sieciowych nie budził zastrzeżeń. Decyzją z dnia 19.11.2025 r. PPIS w Mielcu wydał pozytywną ocenę higieniczną dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania wody na SUW Tuszyma.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Zaopatrywane miejscowości/ Gminy | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mielec/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44 | 8042,0 | miasto Mielec GMINA MIEJSKA MIELEC | 53967 | Napowietrzanie, Koagulacja chemiczna siarczanem glinu, Filtracja na filtrach piaskowych, Filtracja na filtrach węglowych/ Ozonowanie- stałe, Dezynfekcja chlorem- stała | Mętność- 1,3 NTU (SUW) | Przydatna do spożycia |
| Szydłowiec/ EURO-EKO Media Sp. z o.o., Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 | 1862,0 | Mielec- Osiedle Mościska i Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO- PARK Mielec GMINA MIEJSKA MIELEC | 300 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Tuszyma/ Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., Przecław, ul. Przemysłowa 10 | 1311,4 | Mielec- ul. Grabiowa (część), ul. Kolejowa (część), ul. Rzochowska (część) GMINA MIEJSKA MIELEC | 76 | Napowietrzanie, Korekta odczynu (pH) wapnem hydratyzowanym, Filtracja, Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | Barwa- 17 mg/l Pt, 17 mg/l Pt, 16 mg/l Pt (u odbiorcy) Chloroform- 0,042 mg/l (u odbiorcy) | Przydatna do spożycia |
| Chorzelów-Chrząstów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, 39-331 Chorzelów 374T | 502,5 | Mielec- ul. Sienkiewicza (część), ul. Kilińskiego (część) GMINA MIEJSKA MIELEC | 48 | Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Jon amonowy- 0,76 mg/l, 0,56 mg/l (SUW), 0,88 mg/l, 0,91 mg/l, 0,63 mg/l, 0,60 mg/l, 0,63 mg/l (u odbiorcy) Zapach- dwukrotnie nieakceptowalnego u odbiorcy | Przydatna do spożycia |

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 13 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu pobrano 12 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie monitoringu wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w Mielcu, ul. Wolności 44 i EURO-EKO Media Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 pobrano 29 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 5 próbek w zakresie monitoringu wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 w/w rozporządzenia.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych Mielec i Szydłowiec, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

W dniu 18 lipca 2025 r. PPIS w Mielcu wydał decyzję o opłacie z uwagi na stwierdzenie niewłaściwej jakość wody z powodu wyższego niż dopuszczalna wartość parametru mętności na stacji uzdatniania wody wodociągu sieciowego Mielec. Ponadto PPIS w Mielcu  w maju 2025 r. wydał  dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu decyzję o opłacie z uwagi na stwierdzenie niewłaściwej jakość wody z powodu wyższego niż dopuszczalna wartość parametru jonu amonowego dwukrotnie na suw i pięciokrotnie u odbiorcy oraz dwukrotnie nieakceptowalnego zapachu u odbiorcy. Przeprowadzone działania naprawcze okazały się skuteczne. Jakość produkowanej wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia. Wydano łącznie 4 decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia w dniu 31.12.2025 r. dla wodociągu sieciowego Mielec i Szydłowiec, w dniu 30.12.2025 r. dla wodociągu sieciowego Chorzelów-Chrząstów oraz w dniu 05.01.2025 r. dla wodociągu sieciowego Tuszyma.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych w 2025 roku, dostarczanej mieszkańcom gminy miejskiej Mielec przez wodociąg sieciowy Mielec stwierdzono jednokrotnie przekroczenie mętności na stacji uzdatniania wody, natomiast w próbkach wody pobranych z wodociągu Chorzelów-Chrząstów stwierdzono siedmiokrotnie przekroczenie jonu amonowego i 2 krotnie nieakceptowalny zapach. Analizując wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez wodociąg sieciowy Tuszyma, mieszkańcom ul. Grabiowej, ul. Kolejowej i ul. Rzochowskiej miasta Mielca trzykrotnie nie udało się osiągnąć pożądanej wartości parametru barwy w wodzie w kranie konsumenta oraz jednokrotnie chloroformu w próbce wody pobranej również u odbiorcy. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia. W pozostałym wodociągu sieciowym Szydłowiec w ciągu całego roku nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody.

Oprócz gminy miejskiej Mielec wodociąg sieciowy Mielec zaopatrywał w wodę również miejscowość Złotniki w gminie wiejskiej Mielec, zaś wodociąg sieciowy Szydłowiec oprócz osiedla Mościska i Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w gminie miejskiej Mielec zaopatruje poprzez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu miejscowości Trześń, Wola Chorzelowska, Szydłowiec w gminie wiejskiej Mielec. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10 dostarcza wodę całej gminie Przecław. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, 39-331 Chorzelów 374T natomiast zaopatruje mieszkańców Chorzelowa, Chrząstowa, w części Malina, Ławnicy, Złotnik.

Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy miejskiej Mielec, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdził, że w 2025 r. mieszkańcy gminy miejskiej Mielec korzystający z wody dostarczanej przez wodociągi sieciowe Mielec, Szydłowiec, Tuszyma i Chorzelów-Chrząstów, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazująca agresywnych właściwości korozyjnych i spełniająca wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy miejskiej Mielec nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy miejskiej Mielec.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Burek

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY w MIELCU

Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1.	adresat

2.	a/a

3.	strona internetowa PSSE Mielec

Sporządził: K.H.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH URZĘDOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mielcu z siedzibą w Mielcu, ul. Skłodowskiej- Curie 8, 39-300 Mielec.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a)  realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują:  prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,  prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  prawo do usunięcia danych,  prawo do ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom  informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

6. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.mielec@sanepid.gov.pl.