Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego lekkiego samochodu operacyjnego – 1 szt.

| Lp. | Warunki Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne |
|  | Pojazd musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej(Dz. Urz. KG PSP z 2025 r. poz. 9). Numery operacyjne na obu płaszczyznach bocznych nadwozi i na dachu (numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy). |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 502 ze zm.). |
|  | Pojazd fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. |
|  | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |
|  | Liczba miejsc do siedzenia – min. 5 z kierowcą. |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |
|  | Silnik o zapłonie iskrowym, moc min. 100 kW, maksymalny moment obrotowy od 140 Nm do 250 Nm, pojemność silnika od 1900 cm do 2500 cm. Silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. Zamawiający dopuszcza napęd hybrydowy. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna. |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 40 l. |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |
|  | Nadwozie typu : SUV |
|  | Kolor nadwozia: biały lub czerwony. |
|  | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. |
|  | Wymiary pojazdu [mm]: - długość: od 4300 mm do 460mm, - rozstaw osi: od 2600 mm do 2800 mm, - szerokość z rozłożonymi lusterkami od 1800 do 2200. |
|  | Pojemność bagażnika – od 420 litrów do 600 litrów. |
| - ` | Konstrukcja pojazdu o nadwoziu samonośnym, jednobryłowym pięciodrzwiowym. |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy [ESP], |
|  | Zamontowana osłona silnika. |
|  | Zestaw naprawczy do opon. |
|  | Wyposażenie pojazdu |
|  | Przednie światła do jazdy dziennej LED. |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. |
|  | Szyby boczne przednie i tylne w kabinie sterowane elektrycznie. |
|  | Immobiliser |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. |
|  | Obręcze kół ze stopów lekkich z oponami letnimi min. 17 cali. |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia. |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie. |
|  | W kabinie dywaniki dla I i II rzędu siedzeń gumowe. |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota. |
|  | Minimum przednie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietniki z przodu. |
|  | Fotele oraz wnętrze przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny o zwiększonej odporności na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą. |
|  | Klimatyzacja automatyczna. |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. |
|  | Radioodtwarzacz z MP3, Bluetooth, systemem głośnomówiącym do telefonu oraz głośnikami z instalacją elektryczną rozprowadzoną w pojeździe. |
|  | - Tempomat. |
|  | - Czujniki cofania z przodu i tyłu pojazdu oraz kamera cofania. |
|  | Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, komputer pokładowy itp. |
|  | Trzecie światło stop. |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu (demontowany). |
|  | Wspomaganie kierownicy. |
|  | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa min. 1 kg |
|  | Gniazdo 12 V – min. 1 szt. w konsoli środkowej pojazdu. |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Zamawiający wymaga dostawy radiotelefonu zgodnego z ETSI TS 102 361-2. Zamawiający wymaga zaoferowania i dostarczania radiotelefonu zgodnego z normą EN62368-1 lub EN60950-1 albo EN60065. Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą minimum IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F. Dodatkowo radiotelefon musi mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Antena samochodowa ¼ fali z przegubem amortyzującym w formie sprężyny zamontowana na dachu pojazdu/kabiny z możliwością złożenia/demontażu (śrubunek motylkowy), w taki sposób aby odległość od belki świateł ostrzegawczych lub innych urządzeń nie była mniejsza jak 500 mm (najlepiej na środku dachu pojazdu z zachowaniem 500 mm odległości we wszystkich stronach zarysowując promień tej odległości ), zysk anteny min 2,15 dBi, przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,5. Instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie radiotelefonów nie posiadających przycisku „w innym wyróżniającym się kolorze”, a umożliwiających wyróżnienia przycisku alarmowego pomarańczowym oznaczeniem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad tym przyciskiem. Radiotelefon musi się automatycznie włączać/wyłączać wraz z uruchomieniem i zgaszeniem silnika pojazdu. Radiotelefon podłączony w taki sposób aby możliwe było jego włączenie również po wyłączeniu zapłonu w pojeździe i wyjęciu kluczyka. Ukompletowanie zestawu: - zespół N/O, - podstawa montażowa, - mikrofon, - antena 1/4 fali, - swobodny dostęp do złącza antenowego radiotelefonu w celu wykonywania okresowych pomiarów instalacji antenowej, - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, - komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu, Elektroniczne wyposażenie seryjne oraz dodatkowe montowane przez Dostawcę, nie może zakłócać i negatywnie wpływać na pracę urządzeń radiowych pasma UKF zamontowanych w pojeździe. Wszystkie te elementy muszą być zgodne ze środowiskiem elektromagnetycznym "EMC" Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. Elektroniczne wyposażenie seryjne oraz dodatkowe montowane przez Dostawcę, nie może zakłócać i negatywnie wpływać na pracę urządzeń radiowych pasma UKF zamontowanych w pojeździe. Wszystkie te elementy muszą być zgodne ze środowiskiem elektromagnetycznym "EMC" Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późniejszymi zmianami) oraz być wyposażony w: - Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiające uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składającej się co najmniej z następujących elementów: - Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 100 W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi z możliwością sterowania sygnałem klaksonu. Urządzenie wzmacniacza sygnałowego zostanie zamontowane pod deską rozdzielczą i sterowaniem wyniesionym za pomocą przewodu o długości przewodu zapewniającej swobodną obsługę przez kierowcę i pasażerów na manipulator. Urządzenie będzie kompatybilne z głośnikami o impedancji znamionowej 11 Ω. - Jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100 W każdy zapewniających ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 100 dB. Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. - W atrapie przedniej zamontowane 2 moduły lamp kierunkowych stroboskopowych LEDz kloszem bezbarwnym o świetle niebieskim. Układ sterowania (podłączenie) modułami musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. - Na wyposażeniu samochodu lampa pojedyncza stroboskopowa LED z mocowaniem magnetycznym do mocowania na dachu pojazdu. Napięcie zasilania 12V. Źródło światła: min. 12 diod LED, kolor niebieski. Wymiary lampy: wysokość: max. 70 mm, średnica: min. 150 mm. Klosz lampy transparentny. Podłączana do gniazda 12V. Przewód lampy wzmocniony o długości min. 2500 mm. Lampa musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ – klasa 2 (lub równoważne). - Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ – klasa 2 (lub równoważne). - W pojeździe musi być możliwość odłączenia zasilania całości wyposażenia sygnalizacji uprzywilejowanej za pomocą przycisku umieszczonego w kabinie przy siedzeniu kierowcy. - Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C. - Napis „STRAŻ” umieszczony po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym w kolorze białym(odblaskowym). Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w punkcie 4.24. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w punkcie 4.24. |
|  | Sposób i miejsce montażu wyposażenia kabiny (radiotelefon, manipulator sygnalizacji akustycznej i świetlnej) oraz oświetlenia uprzywilejowanego należy ustalić z Zamawiającym w fazie realizacji zamówienia na etapie inspekcji produkcyjnej. |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące oraz opcjonalnie dodatkowa gwarancja - przedłużenie 2 lata bez limitu |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi, książki serwisowej/gwarancyjnej do samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji, - na dzień odbioru faktycznego dokumentu potwierdzającego aktualnie posiadane badanie techniczne w zakresie pojazdu uprzywilejowanego. |
|  | Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego z pełnym zbiornikiem paliwa i płynami eksploatacyjnymi. |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe wynikające z prawa opcji |
| 6.1 | Mobilny maszt oświetleniowy – 1 kpl. - Strumień świetlny: min. 27 000 lumenów. - Źródło światła: diody LED o trwałości min. 30 000 h. - Barwa światła: od 3000 K (biała ciepła) do 5000 K (biała neutralna). - Wysokość masztu: min. 3,0 m w pełnym rozłożeniu. - Zasilanie: wbudowany akumulator Li-ion, możliwość pracy wyłącznie z akumulatora, wbudowana ładowarka sieciowa 230 V AC oraz ładowarka samochodowa 12/24 V DC. - Czas pracy: min. 8 godzin przy średnim trybie świecenia. - Klasa ochrony: min. IP55 (odporność na pył i wodę). - Odporność mechaniczna: obudowa odporna na wstrząsy, uderzenia i warunki atmosferyczne, przystosowana do pracy w terenie. - Mobilność: maszt na kołach transportowych lub w obudowie walizkowej; możliwość łatwego przenoszenia i rozstawienia przez jedną osobę. - Czas rozkładania: maksymalnie 2 minuty. - System stabilizacji: podpory lub stabilne nóżki zapobiegające przewróceniu. - Certyfikaty: CE, dopuszczenie do użytkowania w UE. 3. Wyposażenie dodatkowe - Walizka / torba transportowa. - Zestaw przewodów do ładowania (230 V oraz 12/24 V). - Instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 6.2 | Parawan ochronny 1 szt.: - Konstrukcja parawanu składana, składająca się z 4 segmentów połączonych przegubami. - Wymiary segmentów: min. 160 × 160 cm każdy (dopuszcza się wersję 180 × 180 cm). - Materiał pokrycia: tkanina wodoodporna (min. 2500–5000 mm słupa wody), trudnopalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne. - Stelaż: wykonany z włókna szklanego z aluminiowymi łącznikami. - Stabilizacja: stopki stalowe/malowane zapobiegające przewróceniu, uchwyt pomocniczy do rozkładania. - Czas rozstawienia: nie dłuższy niż 1 minuta (preferowane ok. 40 sekund). - Waga: nie większa niż 7,5 kg (dla wersji 160 × 160 cm ≤ 5 kg). - Wymiary transportowe: umożliwiające przenoszenie przez jedną osobę, wymiary po spakowaniu ok. 20 × 20 × 130 cm. - Torba transportowa: w zestawie, wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia. - Elementy odblaskowe: taśmy odblaskowe zapewniające widoczność w nocy i przy złej pogodzie. - Kolorystyka: czerwony. - Oznakowanie: napis „STRAŻ” (lub inne zgodnie z uzgodnieniem). |
| 6.3 | Miernik wielogazowy – 2 szt. Wymagania techniczne - Rodzaj urządzenia: przenośny miernik wielogazowy 4-gazowy lub 5-gazowy. - Zakres pomiaru – minimum: O₂ (tlen): 0–25% obj. CO (tlenek węgla): 0–2000 ppm H₂S (siarkowodór): 0–200 ppm CH₄ / LEL (gazy wybuchowe): 0–100% DGW - Możliwość konfiguracji dodatkowej (opcjonalnie w wersjach 5-gazowych): SO₂, NO₂, VOC (PID). - Dokładność pomiarów: zgodna z normą EN 60079, EN 45544 oraz wymaganiami CNBOP. - Czas pracy na akumulatorze: min. 12 h w trybie ciągłym (preferowane ≥18 h). - Typ akumulatora: Li-ion, wbudowany lub wymienny, z możliwością ładowania sieciowego (230 V AC) i samochodowego (12/24 V DC). - Obudowa i ochrona: klasa szczelności min. IP67 (odporność na pył i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie), odporność na upadek z wysokości min. 1,5 m, obudowa ergonomiczna, umożliwiająca obsługę w rękawicach strażackich. - Alarmy: sygnał optyczny, akustyczny i wibracyjny. - Interfejs: wyświetlacz LCD/LED z podświetleniem, wskazania wartości chwilowych i alarmowych. - Dopuszczenia i certyfikaty: CNBOP-PIB (dopuszczenie do stosowania w PSP), ATEX – dopuszczenie do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, CE. |