GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW

BIAŁYSTOK

styczeń 2024

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

## Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg krajowych zarządzanych  przez GDDKiA.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  i realizacji usług wymienionych w p. 1.1 Stanowi podstawę opracowania wyceny usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg krajowych  zarządzanych przez wskazany w umowie Rejon Oddziału GDDKiA.

1.3. Zakres usług objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg dla pieszych i rowerów, azyli dla pieszych, dojść do przystanków autobusowych, chodników w obrębie skrzyżowań  i obejmuje następujący zakres prac:

- 	odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej ( posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo – solną ),

- odkuwanie  z lodu,

- odśnieżanie czyli  usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości zimowej (posypywanie substancjami przeciwdziałającymi śliskości) na drogach dla pieszych i rowerów, chodnikach w obrębie skrzyżowań , azylach dla pieszych, dojściach do przejść dla pieszych , przystanków autobusowych i peronów

- odladzanie miejsc, w których odbywa się ruch pieszy lub rowerowy oraz innych obiektów znajdujących się w pasie drogowym niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

- ręczne oczyszczenie ze śniegu i lodu miejsc trudno dostępnych, a objętych zakresem Zamówienia

- zakup, transport, składowanie piasku i materiałów niezbędnych do wykonania 30% mieszanki piaskowo-solnej ( z soli drogowej i kruszywa naturalnego o uziarnieniu 1-4 mm ) na placu Wykonawcy, przygotowanie jej w ilości min. 5 ton oraz bieżące wykonywanie mieszanki w trakcie sezonu wg. potrzeb Zamawiającego, składowanie mieszanki na placu Wykonawcy ( i ew. Zamawiającego w uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Kierownika Rejonu ), załadunek i  transport mieszanki;

- załadowanie materiałów/mieszanek uszorstniających i środków chemicznych na nośniki ZUD.

Akcja zimowa odbywa się na wezwanie Zamawiającego.

Zakres usługi określa OPZ.

Wymieniony wyżej zakres realizacji usługi w dalszej części SST będzie nazywany też jako „chodniki”.

1.4.	Określenia podstawowe:

1.4.1. Czas wykonania – okres czasu (lub termin) od momentu przekazania terenu Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do momentu zakończenia realizacji usługi zgodnie z umową.

1.4.2.  Gołoledź - cienka warstwa lodu powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

Gołoledź powstaje wtedy, kiedy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności:

- temperatura nawierzchni ujemna, temperatura powietrza – w granicach -6oC do + 1oC,

- względna wilgotność powietrza - większa od 85%.

Powstała w wyniku wystąpienia gołoledzi warstwa lodu jest równa.

1.4.3.	 Jednorazowa akcja zimowa dla chodników– wykonanie usług ZUD na wezwanie Zamawiającego (monitoring stanu chodników po stronie Zamawiającego).

1.4.4.  Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

Lodowica występuje, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza i nawierzchni w jej górnej warstwie, następuje raptowne obniżenie temperatury poniżej 0oC. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. W czasie wystąpienia lodowicy powstała warstwa lodu, przeważnie grubości kilku milimetrów, jest zwykle nierówna.

1.4.5.  Mieszanka – jednorodna mieszanina piasku z solą o zawartości soli do 20%.

1.4.6. Odśnieżanie – usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i w innych miejscach wskazanych w pkt. 1.1 SST, bez względu na to, czy zalegający śnieg pochodzi z opadów atmosferycznych, czy z odśnieżania terenów przyległych

1.4.7.	Śliskość śniegowa występuje wtedy, gdy nieusunięty z nawierzchni śnieg pod wpływem ruchu i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a jego górna warstwa lodowacieje.

1.4.8. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach, chodnikach  warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

1.4.9. Usuwanie piasku i innych zanieczyszczeń –zamiatanie piasku  i/lub wszelkich innych zanieczyszczeń, ich wywóz i utylizacja, znajdujących się na powierzchni chodników będących przedmiotem zamówienia.

1.4.10. Zimowe utrzymanie – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu pieszego i drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa, zalegający śnieg, błoto pośniegowe, lód.

# 2. MATERIAŁY

Materiały do uszorstniania lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4], - w gestii Wykonawcy (załadunek we własnym zakresie Wykonawcy),

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B-11111:1996 [2], - w gestii Wykonawcy (załadunek we własnym zakresie Wykonawcy),

- środki chemiczne do zimowego utrzymania dróg zapewnia Wykonawca (załadunek we własnym zakresie Wykonawcy)

Mieszanka kruszyw z solą powinna być mieszanką jednorodną.

# 3. sprzęt

Do wykonywania usług zimowego utrzymania dróg dla pieszych i rowerów objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca, któremu zostanie powierzona realizacja usług zobowiązany jest do wykonywania usług dowolnym sprzętem posiadającym odpowiednie certyfikaty dopuszczenia do stosowania i nie powodującym uszkodzenia nawierzchni chodników (ciężar nie przekraczający 2 ton każdy). Sprzęt mechaniczny do odśnieżania powinien być wyposażony w pługi zakończone lemieszem gumowym.

Wykonawca korzystający ze sprzętu zmechanizowanego poruszającego się po drogach wyposaży każdą jednostkę biorącą udział w zimowym utrzymaniu  na rzecz GDDKiA w zespolone lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego.

Sprzęt do odśnieżania,  zrywania naboju,

- odśnieżarki,

- zamiatarki,

- ciągniki komunalne z pługiem i piaskarką,

- łopaty,

- narzędzia do odkuwania naboju i zlodowaciałego śniegu,

W trakcie wykonywania czynności związanych z ZUD Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy pracach sprzętem mechanicznym ponieważ drogi, które będą w trakcie sezonu zimowego utrzymywane nie są wyłączone z ruchu i są użytkowane.

# 4. TRANSPORT

4.1.Transport

Materiały uszorstniające można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

Transport, załadunek, rozładunek i składowanie materiałów do utrzymania chodników  należy do Wykonawcy i winno być wliczone  w cenę usługi.

# 5. wykonanie USŁUG

5.1. Ogólne wymagania dotyczące usług

Akcja zimowa odbywa się na wezwanie Zamawiającego i polega na odśnieżaniu i/lub zwalczaniu śliskości zimowej (posypywanie substancjami przeciwdziałającymi śliskości) chodników i innych miejsc wskazanych w pkt. 1.3. Posypanie dróg piaskiem lub mieszanką musi być wykonane po każdorazowym wykonaniu odśnieżania. Wykonawca utrzymuje drogi w sposób ciągły. Wykonawca w przypadku nasilenia się niekorzystnych warunków atmosferycznych gwarantować będzie realizację usług, przy zachowaniu zasady wymiany osób wykonujących pracę przez ich zmienników (przy zachowaniu zasad bhp i kodeksu pracy).

5.2. Rozpoczęcie i zakończenie usług

Wykonawca każdorazowo telefonicznie zgłasza dyżurnemu PZUD w Rejonie informację o rozpoczęciu i zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników.

Jeśli niemożliwe byłoby  skontaktowanie się z Przedstawicielem Zamawiającego  pod wskazanym nr telefonu, wykonawca wyśle informacje o podjętych działaniach pocztą elektroniczną pod adres wskazany w Umowie.

Jest to wymóg konieczny do uznania przeprowadzonej akcji ZUD.

5.3. Zasady zwalczania śliskości zimowej.

Środki zapobiegające śliskości należy rozsypywać równomiernie na całej szerokości objętej posypywaniem. Usługi należy prowadzić zgodnie z: ogólną wiedzą techniczną, bieżącymi poleceniami osoby prowadzącej akcję zimowego utrzymania dróg.

5.4. Zasady odśnieżania.

Odśnieżanie należy prowadzić zgodnie z ogólną wiedzą techniczną, wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej oraz bieżącymi poleceniami osoby prowadzącej akcję zimowego utrzymania dróg.

Śnieg z chodników i innych miejsc wskazanych w pkt. 1.3 SST winien być odkładany na krawędzi chodnika lub poboczu Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu na jezdnię. Jeśli ciąg komunikacyjny przebiega (w obrębie skrzyżowania dróg) w ciągu innej drogi niż wskazana w zadaniu, to zwalczaniem śliskości zimowej należy objąć odcinki chodników wzdłuż wszystkich wlotów skrzyżowania - do granicy pasa drogowego.

Pryzmowanie śniegu na poboczu należy wykonywać w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych, nie powodujący znacznego zwężenia pobocza oraz nie utrudniający dostępu do przejść dla pieszych.

Po wykonaniu odśnieżenia chodnika część odśnieżoną, na której może występować śliskość, należy posypać piaskiem lub mieszanką. Nie przewiduje się posypywania w przypadku całkowitego usunięcia śniegu i niewystępowania zagrożeniem śliskością zimową.

- zwalczanie śliskości i odśnieżanie musi być zakończone max. w ciągu 3 godzin od chwili zakończenia opadów lub wystąpienia śliskości.

- w miejscach wymienionych w pkt 1.3 SST może zalegać do 1 cm śniegu, przy czym zalegający śnieg musi być posypany piaskiem lub mieszanką piasku z solą w ilości zapewniającej bezpieczne poruszanie się pieszych.

5.5. Odkuwanie lodu

Do odkuwania lodu  przystępujemy  natychmiast w okresie odwilży. W pierwszej kolejności należy odkuć lód przy studzienkach burzowych umożliwiając swobodny spływ wody. Odkuty lód należy wywozić na bieżąco.

# 6. kontrola jakości USŁUG

6.1.  Kontrola jakości

Kontrola wykonania usług prowadzona będzie przez pracowników Rejonów  kontrolujących zimowe utrzymanie dróg (w tym objazdy dróg). Wszelkie nieprawidłowości, czy też ich niewykonanie odnotowywane będą w dzienniku dyżurów lub w rejestrze akcji ZUD i zgłaszane będą Wykonawcy.

Sprawdzenie wykonania odśnieżania i skucia lodu oraz usuwania śliskości zimowej:

- wyrywkową kontrolę pod względem odśnieżania,

- wyrywkową kontrolę jakości zwalczania śliskości ,

# 7. obmiar USŁUG

Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w kosztorysie ofertowym i opisane w OPZ.

# 8.  ODBIÓR USŁUG

Roboty i usługi uznaje się za wykonane zgodnie z warunkami Umowy, jeżeli wszystkie czynności opisane w niniejszej SST, OPZ i Umowie zostały spełnione w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Usługi uznaje się za wykonane zgodnie z SST, jeśli wszystkie kontrole wyrywkowe wg. punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej

cena jednostki obmiarowej obejmuje prace wykonywane zarówno ręcznie jak i mechanicznie , w tym m.in.:

- niezbędne oznakowanie sprzętu i usług,

- dostarczenie  sprzętu i narzędzi do odśnieżania i skuwania lodu,

- dostarczenie materiałów do zwalczania śliskości zimowej,

- odśnieżanie,

- skuwanie lodu

- zapobieganie i zwalczanie śliskości zimowej,

- odwiezienie sprzętu i narzędzi,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Wytyczne zimowego utrzymania dróg, wprowadzone zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 5września 2017r.

- Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.

Polskie Normy:

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

- PN-86/C-84081/02. Sól (chlorek sodowy). Wymagania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.