OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup radiotelefonów.

Radiotelefon przenośny – 2 sztuki

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

- Standard komunikacji: DMR Tier II, analog FM.

- Zakres częstotliwości: VHF 136–174 MHz.

- Moc nadawcza: Regulowana, 1–5 W.

- Tryby pracy: Cyfrowy i analogowy.

- Liczba kanałów: min. 1000.

- Wyświetlacz: Kolorowy wyświetlacz TFT, min. 2,4 cala.

- Klawiatura: Częściowa lub pełna (programowalne przyciski funkcyjne).

- Stopień ochrony: Min. IP68 (pełna pyłoszczelność, odporność na zanurzenie).

- Normy odpornościowe: Zgodność z MIL-STD-810H lub równoważne.

- Czas pracy na akumulatorze:	min. 20 godzin w trybie cyfrowym (cykl 5/5/90).

- Funkcje audio: Zaawansowana redukcja szumów, automatyczna regulacja głośności, mocny głośnik (min. 102 fony).

- GNSS (pozycjonowanie): Obsługa min. 2 systemów GNSS: GPS, GLONASS, Galileo lub BeiDou.

- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi (2.4 GHz i 5 GHz), Bluetooth min. 5.0.

- Bezpieczeństwo użytkownika: Funkcje: Lone Worker, Man Down, alarm awaryjny, szyfrowanie AES-256 (opcjonalnie).

- Zdalne zarządzanie: Obsługa zdalnego programowania (OTAP), aktualizacja firmware przez Wi-Fi.

- Akumulator: Litowo-jonowy, min. 2200 mAh

- Kompatybilność z systemami Capacity Plus, Capacity Max, Connect Plus oraz IP Site Connect.

- Certyfikaty: CE, RED, RoHS, inne wymagane w UE.

- Urządzenia fabrycznie nowe, wolne od wad.

- Gwarancja min. 24 miesiące.

- Możliwość rozszerzenia o dodatkowe licencje funkcjonalne.

- Wgrana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

Dodatkowe informacje:

- Radiotelefon spełniający powyższą specyfikację.

- Akumulator min. 2200 mAh.

- Antena dostosowana do pasma.

- Klips do paska.

- Ładowarka biurkowa.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Deklaracja zgodności.

Radiotelefon bazowy – 1 sztuki

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

- Standard komunikacji: DMR Tier II, analog FM.

- Zakres częstotliwości: VHF 136–174 MHz.

- Moc nadawcza: Regulowana, 1–25 W.

- Tryby pracy: Cyfrowy i analogowy.

- Liczba kanałów: min. 1000.

- Wyświetlacz alfanumeryczny z podświetleniem.

- Minimum 4 programowalne przyciski funkcyjne.

- Wbudowany głośnik o mocy minimum 3W z funkcją inteligentnej regulacji głośności.

- Stopień ochrony: Min. IP54.

- Normy odpornościowe: Zgodność z MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

- GNSS (pozycjonowanie): Obsługa min. 2 systemów GNSS: GPS, GLONASS.

- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi (2.4 GHz i 5 GHz), Bluetooth min. 4.0.

- Bezpieczeństwo użytkownika: Funkcje: Lone Worker, Man Down, alarm awaryjny, szyfrowanie AES-256 (opcjonalnie).

- Zdalne zarządzanie: Obsługa zdalnego programowania (OTAP), aktualizacja firmware przez Wi-Fi.

- Kompatybilność z systemami Capacity Plus, Capacity Max, Connect Plus oraz IP Site Connect.

- Certyfikaty: CE, RED, RoHS, inne wymagane w UE.

- Urządzenia fabrycznie nowe, wolne od wad.

- Gwarancja min. 24 miesiące.

- Możliwość rozszerzenia o dodatkowe licencje funkcjonalne.

- Wgrana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

Dodatkowe informacje:

- Radiotelefon spełniający powyższą specyfikację.

- Mikrofon.

- Zestaw montażowy.

- Przewód zasilający.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Deklaracja zgodności.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego