Katowice, 14 sierpnia 2024

WOOŚ.420.2.2024.AM.14

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) - dalej Kpa oraz art. 71 ust. 1, art 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) - dalej ustawa oos, po rozpatrzeniu wniosku z 11.01.2024 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

orzekam

- Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4MPa relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Etap IVb odc. 4,0 km od Stare Bielsko do ZZU Wapienica (bez ZZU)”.

- Ustalić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

- Zaplecza budowy należy lokalizować w granicach pasa montażowego, w pierwszej kolejności na terenach przekształconych antropogenicznie. W szczególności zaplecza budowy należy lokalizować:

- w odległości minimum 50 m od cieków wodnych, z wyjątkiem niezbędnej infrastruktury do wykonania przewiertu (np. pod ciekami),

- poza zasięgiem rzutu pionowego koron drzew oraz w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu,

- poza obszarami cennymi przyrodniczo:

- w km od 0,55 do 0,96 strona lewa – zbiorowiska o charakterze siedlisk przyrodniczych 9170/9110,

- w km od 1,52 do 1,57 obustronnie – zbiorowiska o charakterze siedliska przyrodniczego 3270,

- ok km 2,40 do 2,52 obustronnie; w km 3,12 do 3,23, w km 3,28 do 3,71 obustronnie oraz w km 3,82 do 3,92 obustronnie – zbiorowiska o charakterze siedliska przyrodniczego 9170.

- Nadzór przyrodniczy będzie każdorazowo oceniał i decydował o wyłączeniu dodatkowych terenów, które w jego ocenie zostaną uznane za cenne przyrodniczo, z lokalizacji zapleczy budowy.

- Przed rozpoczęciem robót, przy udziale specjalisty botanika, należy w sposób widoczny oznaczyć w terenie zbiorowiska o charakterze siedlisk przyrodniczych:

- w km od 0,55 do 0,96 strona lewa –zbiorowiska o charakterze siedlisk przyrodniczych 9170/9110,

- w km od 1,52 do 1,57 obustronnie– zbiorowiska o charakterze siedliska przyrodniczego 3270,

- ok km 2,40 do 2,52 obustronnie; w km 3,12 do 3,71 obustronnie oraz w km 3,82 do 3,92 obustronnie – zbiorowiska o charakterze siedliska przyrodniczego 9170.

Oznakowanie należy wykonać przy użyciu dobrze widocznej, jaskrawej, dwukolorowej taśmy ostrzegawczej o szerokości 7 – 10 cm, która zostanie wykonana wokół pni/pnia drzew lub rozpięta pomiędzy wbitymi w ziemię palikami na wysokości 1-1,5 m. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia taśmę należy usunąć.

- Należy zawęzić pas budowlano-montażowy, z uwagi na ochronę terenów cennych przyrodniczo - zbiorowisk o charakterze siedlisk przyrodniczych, w lokalizacjach określonych w Tabeli nr 1.

Tabela 1.

| Lp. | Orientacyjna szerokość pasa montażowego |  | Orientacyjny km projektowanego gazociągu |  | Uzasadnienie zawężania pasa montażowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zawężenie | strona | od | do |  |
| 1. | 21-24 m | L | 1,51 | 1,54 | zbiorowiska o charakterze siedliska przyrodniczego 3270 |
| 2. | 21 m | P | 2,53 | 2,57 | zbiorowiska o charakterze siedliska przyrodniczego 9170 |
| 3. | 18 m | obustronnie | 3,11 | 3,23 | zbiorowiska o charakterze siedliska przyrodniczego 9170 |
| 4. | 18 m | obustronnie | 3,28 | 3,69 | zbiorowiska o charakterze siedliska przyrodniczego 9170 |
| 5. | 18 m | obustronnie | 3,87 | 3,92 | zbiorowiska o charakterze siedliska przyrodniczego 9170 |

- Należy przeprowadzić gazociąg metodą bezwykopową w miejscach przekroczenia cieków wodnych i rowów zgodnie z Tabelą nr 2:

Tabela 2.

| Lp. | Orientacyjny km gazociągu | Element środowiska przyrodniczego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,48 | rów przydrożny |
| 2 | 1,68 | ciek Starobielski II |
| 3 | 1,99 | rów przydrożny |
| 4 | 2,13 | rów R53 |
| 5 | 2,50 | rów |

- Prace w rejonie cieków wodnych należy prowadzić z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przed niszczeniem brzegów i zasypywaniem cieków oraz zanieczyszczeniem ich wód:

- nie dopuszcza się ruchu sprzętu ciężkiego w odległości mniejszej niż 3 m od górnej krawędzi skarpy koryta cieku,

- nie dopuszcza się wjeżdżania do cieku sprzętem wykorzystywanym w czasie realizacji inwestycji,

- lokalizowanie mas ziemi z wykopów wymagających czasowego magazynowania, materiałów budowlanych i odpadów powinno być wykonane w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegów cieku.

- Wody z odwodnienia wykopów oraz prób hydraulicznych należy odprowadzać do cieków/rowów zlokalizowanych w sąsiedztwie realizowanej inwestycji, w sposób ograniczający ryzyko rozmywania brzegów, zrywania dna i ewentualnego zmętnienia, np. poprzez tymczasowe zabezpieczenie skarp i dna płytami, które należy usunąć po zakończeniu zrzutu wód, ułożenie rur wprowadzających wodę do odbiorników pod kątem 45o, wykorzystanie wielu wylotów odprowadzanej wody lub zastosowanie metody natryskowej (rozdeszczowanie).

- Przy przekraczaniu rowów przydrożnych i melioracyjnych metodą wykopu otwartego, należy:

- po zakończeniu prac ukształtowanie dna i skarp rowów przywrócić do stanu pierwotnego, w przypadku konieczności zastosowania umocnień należy użyć materiału pochodzenia naturalnego, tj. kamienia, faszyny, darniny, natomiast skarpy rowów należy zahumusować oraz zabezpieczyć przy użyciu biowłókniny z nasionami traw,

- wszelkie pryzmy materiałów (np. ziemi i kruszyw), wykorzystywanych do bieżących prac przy przekraczaniu rowów metodą wykopu otwartego zabezpieczyć przed rozmywaniem siatkami lub matami zabezpieczającymi.

- Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem inwestycji należy prowadzić po uprzednim sprawdzeniu przez nadzór przyrodniczy: botaniczny, entomologiczny, herpetologiczny, ornitologiczny oraz teriologiczny czy na powierzchni terenu objętego oddziaływaniem nie znajdują się siedliska przyrodnicze oraz stanowiska chronionych roślin i zwierząt, w tym gniazda znajdujące się na ziemi, w koronach drzew, itd. W przypadku ich stwierdzenia specjaliści z ww. nadzoru przyrodniczego zadecydują o dalszym sposobie postępowania, tj. m.in. o przesadzeniu/przeniesieniu ich w odpowiednie miejsca poza teren objęty przedsięwzięciem oraz o konieczności uzyskania zezwolenia na czynności podlegające zakazom.

- Przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy ściągnąć warstwę humusową w celu późniejszego, wtórnego wykorzystania. Humus należy składować w pryzmach, tak aby uniknąć jego zmieszania z warstwą macierzystą ziemi (martwicą). Powierzchnie pryzm wykonać jako lekko wklęsłe, co zapewni lepsze przyjmowanie wód opadowych. Po zakończeniu prac budowlanych wykonane wykopy należy zasypać wcześniej wydobytymi i odłożonymi warstwami ziemi. Wierzchnią warstwę wykonać z uprzednio odłożonego i zabezpieczonego humusu.

- Powstałe podczas prowadzenia robót hałdy humusu lub ziemi, powinny zostać ukształtowane/odkładane w taki sposób, aby uniemożliwić ptakom (jaskółka brzegówka, żołna, zimorodek) ich zasiedlenie, tzn. nie powinny tworzyć stromych, pionowych ścian, lecz mieć łagodne nachylenie, od 0º do max. 70º lub należy przykrywać je geowłókniną.

- W przypadku prac prowadzonych w sąsiedztwie drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia należy je zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi:

- zieleń, w tym pnie drzew, gdzie w rejonie rzutów ich koron konieczne będzie wykonywanie prac ziemnych, budowlanych oraz ruch pojazdów, zabezpieczyć przez szczelne oszalowanie deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem, a deską materiałem amortyzującym (np. matami słomianymi, jutą), deski mocować bez użycia gwoździ, wysokość szalowania ok. 2 m, do wysokości dolnych gałęzi korony, dolną krawędź opierać na podłożu, nie zaś na nabiegach korzeniowych,

- zachowaną zieleń znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych, gdzie nie są planowane prace/ przejazdy sprzętu mechanicznego, w tym w obrębie rzutu koron drzew, wygrodzić trwałym ogrodzeniem o wysokości 1,5 m. Dokładne miejsce i sposób wykonania zabezpieczeń określi specjalista botanik z nadzoru przyrodniczego. Ewentualne prace prowadzone w strefie korzeniowej (od pnia drzewa do 2 m od obrysu korony) należy wykonywać ręcznie,

- korzenie odsłonięte w czasie wykopów należy, w miarę możliwości ręcznie wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem i przymrozkami, np. poprzez zastosowanie osłon jutowych, a wykopy w pobliżu drzew niezwłocznie zasypać po zakończeniu prac. W przypadku przerw w pracy wykopy należy tymczasowo zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, aby przeciwdziałać ich wysychaniu. W warunkach grożących przesuszeniem korzeni, drzewa i krzewy należy podlewać i utrzymywać korzenie w odpowiedniej wilgotności. Niedopuszczalne jest obcinanie korzeni szkieletowych drzew,

- w obrębie rzutu korony i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, nie można dokonywać zmian poziomu podłoża poprzez nasypywanie warstw gleby oraz stosować otwartego ognia,

- po zakończeniu prac, zabezpieczenia zieleni należy zdemontować.

- W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem inwazyjnych gatunków roślin należy eliminować je pod nadzorem botanicznym, w następujący sposób:

- usunąć rośliny metodą mechaniczną – koszenie ręczne (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator), co najmniej 3 razy w ciągu roku: połowa maja, połowa lipca, połowa września. Następnie teren obsiać rodzimymi gatunkami zielnymi,

- dokładnie zebrać skoszoną biomasę do foliowych worków, a następnie wywieźć i zutylizować,

- po każdorazowym koszeniu wykopać części podziemne roślin, a następnie dokładnie zebrać korzenie i podobnie, jak w przypadku biomasy z części nadziemnych roślin, przetransportować i zutylizować,

- ziemię zawierającą diaspory czy inne elementy inwazyjnych gatunków roślin przekazać jako odpad i nie wykorzystywać w celu uporządkowania terenu. Klasyfikacji przydatności ziemi do powtórnego wykorzystania w kontekście występowania elementów roślin inwazyjnych powinien wykonać nadzór botaniczny. Nie należy przemieszczać mas ziemnych zawierających elementy roślin inwazyjnych, za wyjątkiem przemieszczania w celu utylizacji,

- narzędzia używane do koszenia roślin inwazyjnych oraz sprzęt wykorzystywany do prac ziemnych, prowadzonych w rejonach występowania ich skupisk, należy każdorazowo dokładnie czyścić po zakończeniu prac.

- Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.

- Należy skontrolować przeznaczone do usunięcia drzewa stare, dziuplaste oraz o pierśnicy powyżej 50 cm, pod kątem wykorzystywania ich jako schronienia letnie oraz zimowe nietoperzy oraz siedliska bezkręgowców. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę teriologa (chiropterologa) oraz entomologa z nadzoru przyrodniczego, na maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia siedlisk nietoperzy i chronionych owadów, usunięcie drzew możliwe będzie po uzyskaniu zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.

- Nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót ziemnych należy usunąć z terenu planowanej inwestycji niską roślinność zielną pod nadzorem przyrodniczym - botanicznym oraz zoologicznym (ornitologicznym, herpetologicznym i teriologicznym), który uprzednio winien dokładnie skontrolować teren pod kątem występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych prace należy wstrzymać do czasu opuszczenia terenu przez zwierzęta lub też ich przeniesienia/przesadzenia osobników oraz zniszczenia siedlisk zgodnie z uzyskanymi wcześniej zezwoleniami na czynności podlegające zakazom.

- W przypadku konieczności prowadzenia prac w porze nocnej (np. przy pracach wiertniczych), należy stosować oświetlenia placu budowy o kierunkowej wiązce światła, skierowanej w stronę obszaru inwestycji.

- W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie prowadzenia prac ziemnych:

- przed przystąpieniem do wykonywania prac terenowych wszystkich pracowników należy przeszkolić i poinformować o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy małych i średnich zwierząt,

- prace muszą być prowadzone również w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia, np. poprzez skarpowanie wykopów, które ułatwi wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub zastosowanie punktowych pochylni, np. z desek. Miejsca zastosowania elementów umożliwiających ucieczkę zwierząt powinien wskazać nadzór herpetologiczny oraz teriologiczny,

- plac budowy, w tym wykopy, należy skutecznie zabezpieczyć przed możliwością przedostania się na jego teren małych zwierząt - w tym płazów, poprzez:

- montaż w okresie od 15 lutego do 31 października, w każdym roku trwania budowy, pod nadzorem herpetologicznym, ogrodzeń tymczasowych w przebiegu granicy inwestycji, w rejonie aktualnego frontu robót z możliwością przemieszczania ich w miarę postępu prac. Ogrodzenie musi mieć charakter stabilny, z trwałym naciągiem, aby zagwarantować skuteczną ochronę małych zwierząt, w tym płazów. Wygrodzenie wykonane powinno zostać z geotkaniny lub siatki stalowej o oczkach maksymalnie 0,5 cm x 0,5 cm, wysokości min. 50 cm nad poziomem gruntu oraz osadzonych w gruncie na głębokość nie mniejszą niż 30 cm, z przewieszką o szerokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy. Wolne końce ogrodzeń należy zakończyć U – kształtnymi zawrotkami. Ogrodzenia należy bezwzględnie zastosować w następujących lokalizacjach podanych w Tabeli nr 3:

Tabela nr 3.

| Kilometraż | Strona inwestycji |
| --- | --- |
| 1,50 – 1,71 | obustronnie (od strony cieku Starobielskiego II) |
| 2,07 – 2,12 | obustronnie |
| 2,12 – 2,17 | prawa |
| 2,17 – 2,40 | obustronnie |
| 2,70 – 2,87 | prawa |
| 2,87 – 3,02 | obustronnie |
| 3,04 – 3,11 | obustronnie |
| 3,87 – 3,92 | lewa |
| 3,92 – 3,97 | obustronnie |
| 3,97 – 4,01 | prawa |
| 4,12 – 4,16 | obustronnie |

- przy zakładaniu wygrodzeń tymczasowych należy uwzględnić występowanie w ich przebiegu różnic w wysokościach terenu, zagłębień, rowów, itp. i je wygrodzić w taki sposób, aby uniemożliwić wejście małych zwierząt, w tym płazów na plac budowy,

- co najmniej raz w tygodniu należy kontrolować ogrodzenia tymczasowe pod kątem ich szczelności, a ewentualne wady niezwłocznie usuwać,

- doszczegółowienia miejsca, sposobu montażu i czasu funkcjonowania ogrodzenia powinien dokonać ekspert z nadzoru herpetologicznego, z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych i terenowych, a także aktywności migracji poszczególnych gatunków płazów,

- w przypadku wykorzystania szczelnych ścianek do tymczasowego zabezpieczenia terenu należy pozostawić ich elementy ok. 0,5 m nad powierzchnią gruntu, tworząc w ten sposób palisadę ochronną,

- teren budowy należy regularnie kontrolować (z udziałem pełniącego nadzór herpetologa), z uwzględnieniem rowów, wykopów, kolein oraz innych miejsc, mogących stanowić pułapki dla płazów — w okresie wiosennych i jesiennych migracji, tj. 15 lutego do 15 maja oraz 15 września do 31 października dwa razy dziennie (rano i wieczorem), a w pozostałym okresie raz dziennie,

- kontrolę placu budowy pod kątem zasiedlenia przez płazy i gady należy przeprowadzić również po zainstalowaniu tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych, a przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz przed: rozpoczęciem odmulania dna cieków przed zrzutem wód z odwodnienia, przystąpieniem do przejścia przez rowy wykopem otwartym, zdjęciem warstwy humusu, niwelacją terenu, likwidacją ewentualnych zastoisk wodnych (w tym powstałych w trakcie realizacji inwestycji), itd. Zidentyfikowane osobniki, w tym dorosłe, formy rozwojowe i młodociane, wykazane w trakcie kontroli należy przenieść, pod nadzorem herpetologa, poza teren prowadzonych prac, do stanowisk zastępczych biorąc pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

- Prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym - w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego, dla oceny zgodności wykonywanych prac z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, na etapie realizacji inwestycji, pełnionym przez osoby legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczególności o doświadczeniu:

- botanicznym – cały obszar inwestycji, w tym:

- identyfikacja i wykluczenie terenów z możliwości lokalizacji zapleczy budowy,

- kontrola terenu budowy pod kątem występowania gatunków roślin chronionych,

- oznaczenie w terenie zbiorowisk o charakterze siedlisk przyrodniczych,

- kontrola zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do usunięcia,

- identyfikacja i nadzór nad usuwaniem gatunków inwazyjnych roślin,

- herpetologicznym - cały obszar inwestycji, w tym:

- identyfikacja i wykluczenie terenów z możliwości lokalizacji zapleczy budowy,

- identyfikacja obecności płazów na terenie i w najbliższym sąsiedztwie obszaru inwestycji oraz eliminowanie ewentualnych zagrożeń,

- wskazanie lokalizacji oraz kontrola skuteczności zabezpieczeń placu budowy przed dostępem płazów (wygrodzenia tymczasowe, itp.),

- kontrola placu budowy (w tym wykopy, prace odwodnieniowe, zagłębienia wypełnione wodą, zastoiska i zalewiska, rowy, itp.) – w celu poszukiwania uwięzionych zwierząt, a w razie potrzeby ich uwolnienie oraz przemieszczenie poza plac budowy w miejsca o cechach siedliska, w którym występują w sposób naturalny,

- ornitologicznym - cały obszar inwestycji, w tym:

- identyfikacja i wykluczenie terenów z możliwości lokalizacji zapleczy budowy

- kontrola terminów prowadzenia wycinki zieleni,

- kontrola terenu w trakcie wycinki zieleni, w celu określenia ewentualnego występowania dziupli oraz gniazd ptaków wśród roślinności drzewiastej, kontrola obecności zajętych gniazd ptaków w roślinności zielnej i bezpośrednio na ziemi na trasie planowanej inwestycji,

- entomologicznym:

- identyfikacja i wykluczenie terenów z możliwości lokalizacji zapleczy budowy

- kontrola drzew o pierśnicy powyżej 50 cm w trakcie wycinki zieleni, pod kątem występowania potencjalnych siedlisk chronionych bezkręgowców,

- teriologicznym, w tym chiropterologicznym:

- identyfikacja i wykluczenie terenów z możliwości lokalizacji zapleczy budowy

- identyfikowanie obecności gatunków chronionych ssaków na obszarze i w najbliższym sąsiedztwie obszaru inwestycji, podejmowanie i koordynacja działań związanych z ochroną teriofauny oraz kontrola skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie,

- kontrola i wyznaczanie terminów wycinki drzew starych, dziuplastych, z wypróchnieniami, o pierśnicy powyżej 50 cm pod kątem potencjalnych siedlisk chronionych gatunków ssaków (nietoperzy),

- kontrola sposobu wykonania wykopów (skarpowanie/pochylnie), umożliwiających samodzielne wyjście uwięzionych zwierząt.

- Urządzenia melioracji wodnej, kolidujące z planowanym przedsięwzięciem, które zostaną uszkodzone podczas prac budowalnych, należy odbudować/ przebudować w niezbędnym zakresie, z zachowaniem ich parametrów technicznych.

- W zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego należy:

- zaplecza techniczne, miejsca postoju i tankowania pojazdów oraz lokalizacji kontenerów na odpady niebezpieczne i miejsca magazynowania materiałów budowlanych wyposażyć w utwardzoną i szczelną nawierzchnię (np. płyty betonowe, folia geoizolacyjna przykryta warstwą piasku). W miejscach, gdzie będą odbywały się wymiany płynów eksploatacyjnych w maszynach, dodatkowo zastosować tzw. wannę wychwytującą, którą należy opróżniać bez możliwości wycieku substancji do gruntu i wód,

- magazynować odpady niebezpieczne w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do wód i ziemi np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach, na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych,

- materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego tj. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające, magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu,

- zaplecza budowy, miejsca postoju maszyn i magazynowania materiałów budowlanych i odpadów wyposażyć w sorbenty w ilościach i rodzajach właściwych do rodzaju zagrożenia mogącego wystąpić w sytuacji awaryjnej,

- podjąć niezwłoczne działania w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów),

- zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.

- Roboty budowlane należy prowadzić w porze dziennej (6.00 – 22.00).

- W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej na terenach podlegających ochronie akustycznej należy zastosować tymczasowe ekrany akustyczne w lokalizacjach wskazanych w Tabeli nr 3 poniżej:

Tabela nr 3

| Lp. | Orientacyjny kilometraż projektowanego gazociągu | Działanie minimalizujące |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 - 0,45 | Wał ziemny o minimalnej wysokości 1,5 m na odcinku o długości ok. 70 m (w km ok. 0,38 do 0,45) / tymczasowy ekran akustyczny o wysokości nie mniejszej niż 3 m i długości ok. 25 m (w km ok. 0,37 do 0,40) |
| 2 | 0,45 – 0,70 | Wał ziemny o minimalnej wysokości 1,5 m na odcinku o długości ok. 33 m (w km ok. 0,47 do 0,51) / tymczasowe ekrany akustyczne o wysokości nie mniejszej niż 3 m i długości ok. 33 m (w km 0,47 – 0,51) |
| 7 | 070 – 1,30 | Wał ziemny o minimalnej wysokości 1,5 m na odcinku o długości ok. 65 m (w km ok. 0,76 do 0,82), ok. 35 m (w km 1,02 do 1,05) / tymczasowy ekran akustyczny o wysokości nie mniejszej niż 3 m i długości ok. 45 m (w km ok. 0,75 – 0,79) |
| 8 | 1,30 -1,80 | Wał ziemny o minimalnej wysokości 1,5 m na odcinku o długości ok. 70 m (w km 1,50 – 1,56), ok. 30 m (w km ok. 1,65 – 1,67) |

- Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 11.01.2024 r., znak GBO/SKO IVb- 142/2024, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie działając poprzez pełnomocnika, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej RDOS w Katowicach) o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4MPa relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Etap IVb odc. 4,0 km od Stare Bielsko do ZZU Wapienica (bez ZZU)”.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jako instalacja do przesyłu gazu inna niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące tłocznie lub stacje redukcyjne.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku o wydanie decyzji ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o art. 38 ust. 2 lit. n ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 924), dalej zwaną inwestycją w zakresie terminalu.

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest RDOS w Katowicach.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej kip), sporządzoną w styczniu 2024 r. przez zespół autorski Górniczego Biura Projektów PANGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wraz z załącznikami do niej,

- mapy przedstawiające dane sytuacyjne i wysokościowe, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmujące obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

- mapy sytuacyjno- wysokościowe z zaznaczonym terenem przedsięwzięcia oraz obszarem jego oddziaływania,

- pełnomocnictwa,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo oraz wydanie decyzji.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej RDOS w Katowicach) oraz w systemie „Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko” prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawarto również wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Katalog przesłanek uzasadniających nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności jest zamknięty, a zatem jedynie wzgląd na dobra i wartości określone w wyżej przywołanym art. 108 § 1 Kpa zobowiązuje organ administracji publicznej do nadania decyzji takiego rygoru. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji zarówno w chwili jej wydania, jak i po jej wydaniu, w formie postanowienia (art. 108 § 2 Kpa).

Jako uzasadnienie wniosku o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wskazano spełnienie trzech z ww. przesłanek wynikających z przepisów Kpa, a mianowicie ważny interes społeczny, konieczność zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami oraz wyjątkowo ważny interes strony.

Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ustawa ta określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie terminalu wymaganych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz inwestycji towarzyszących. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego gazociągu pozwoli na przyspieszenie procesu uzyskiwania decyzji następczych (tj. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, decyzji o pozwoleniu na budowę), przez co wpłynie korzystnie na planowe i terminowe zrealizowanie inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie zwiększenia zdolności systemowej oraz bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych do istniejących i przyszłych odbiorców przemysłowych i indywidualnych. Inwestycja będzie stanowiła element infrastruktury gazowej Polski, przebudowywanej w związku z realizacją terminalu gazu skroplonego LNG w Świnoujściu. Jej realizacja przyczyni się do prawidłowego i efektywnego wykorzystania gazu zregazyfikowanego w terminalu LNG oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także regionu. Planowany gazociąg relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim, którego częścią jest objęty wnioskiem odcinek IVb, będzie źródłem dostaw gazu dla rejonu Podbeskidzia oraz rezerwowym źródłem dla aglomeracji śląskiej. Ponadto, zlokalizowany zostanie w strefie nadgranicznej, w związku z czym możliwe będzie jego potencjalne wykorzystanie w dywersyfikacji dostaw gazu z systemu przesyłowego w Czechach. Realizacja infrastruktury gazowej da możliwość podłączenia się do sieci odbiorcom indywidualnym i przemysłowym. Zwiększy się dostępność paliwa gazowego dla odbiorców, co z kolei będzie skutkować zwiększeniem atrakcyjności terenów inwestycyjnych, umożliwi lokalizowanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw, do których funkcjonowania niezbędne jest wykorzystanie gazu ziemnego w procesach technologicznych lub do celów grzewczych. Czynniki te mogą wpłynąć pozytywnie na potencjał inwestycyjny regionu oraz jego dalszy rozwój.

RDOS w Katowicach analizując wniosek o nadanie rygoru, a także treść złożonych do niego uwag, wziął pod uwagę również zapisy rozporządzenia Rady (UE) 2023/2878 z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Rozporządzenie to wprowadziło tzw. XII pakiet sankcji, w tym zakaz wszelkich dostaw gazu płynnego LPG z Federacji Rosyjskiej (FR) do Polski. Oznacza to, że LPG importowane z Rosji będzie musiało zostać całkowicie zastąpione paliwem z innych kierunków. Po wygaśnięciu okresu przejściowego dostawy LPG do Polski będą kierowane głównie poprzez morskie terminale przeładunkowe w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni oraz drogą kolejową, w tym z portów ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, które są zdolne do przyjęcia dużych tankowców.  Duże uzależnienie polskiego rynku od importu LPG z kierunku wschodniego oznacza, iż reorganizacja kierunku dostaw będzie wymagała znacznych inwestycji i zaangażowania ze strony sektora LPG, właśnie m.in. w rozbudowę infrastruktury mającej obsługiwać morskie dostawy gazu LPG. Działania te wymagają rozbudowy odpowiedniej infrastruktury przesyłowej pozwalającej na przesył gazu z północy kraju do pozostałych jego części.

Po przeanalizowaniu treści wniosku i biorąc powyższe pod uwagę organ uznał, że wniosek inwestora spełnia przesłanki art. 108 § 1 Kpa i postanowił jak w sentencji (pkt III).

Należy podkreślić, że nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 Kpa nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem jej ostateczności. Uzyskanie przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej wykonalności na realizację inwestycji, nie ogranicza prawa stron do skarżenia decyzji i weryfikacji jej prawidłowości przez organ odwoławczy.

W związku z faktem, iż liczba stron postępowania przekracza 10 (stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie tj. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu), działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy oos oraz art. 49 Kpa tut. organ obwieszczeniem z 16.01.2024 r., znak WOOŚ.420.2.2024.AM.1 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania i kolejnych jego etapach, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów. Wszystkie obwieszczenia wydane w toku postępowania zamieszczane były na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przekazywane były do Urzędu Miasta w Bielsku-Białej oraz Urzędu Gminy Jasienica, gdzie były ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty. Następnie obwieszczenia zwracane były do tut. organu z adnotacją o sposobach i terminach upublicznienia ich treści.

Pismem z 16.01.2024 r., znak WOOŚ.420.2.2024.AM.2, RDOS w Katowicach, działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu powiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu do tut. organu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W trakcie postępowania wyjaśniającego przedstawiony materiał dowodowy był uzupełniany na wezwanie RDOS w Katowicach z 29.01.2024 r., znak WOOŚ.420.2.2024.AM.3 w zakresie m. in. rodzaju, cech, skali i usytuowania przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowego sposobu ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną oraz rozwiązań chroniących środowisko, działań minimalizujących.

Pełnomocnik inwestora trzykrotnie - pismami z 28.02.2024 r., 27.03.2024 r. oraz z 25.04.2024 r. zwracał się do tut. organu z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia dokumentacji z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

Stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia, w odpowiedzi na wezwania RDOS w Katowicach, zostały przedstawione przy piśmie z 11.06.2024 r., znak GBP/SKO IVb – 312/2024, wraz z ujednoliconą kartą informacyjną przedsięwzięcia.

Złożone przy wniosku o wydanie decyzji dokumenty, uzupełnienia i wyjaśnienia, a także uzyskane w toku postępowania opinie, były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu i zabraniu kompletnej w ocenie tut. organu dokumentacji, RDOS w Katowicach wystąpił z wnioskiem do organów opiniujących na podstawie przepisów art. 64 ustawy oos.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oos RDOS w Katowicach wnioskiem z 17.06.2024 r., znak WOOŚ.420.2.2024.AM.9, wystąpił do Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii odnośnie do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach w opinii z 10.07.2024 r., znak

CK.ZZŚ.4901.132.2024.KR stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki jego realizacji. Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie prac budowlanych, warunki te zostały uwzględnione w sentencji decyzji w pkt II.21, poza tymi, które wynikały bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa. I tak w sentencji nie ujęto warunku dotyczącego uzyskania zgód wodnoprawnych, a także ograniczenia czasu prowadzenia prac odwodnieniowych, ograniczenia wpływu tych prac do terenu działki inwestycyjnej i odprowadzania wód z odwodnienia w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich i niezmieniający stanu wody w gruncie. Powyższe wymagania wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478). Nie uwzględniono także warunku dotyczącego minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni na potrzeby zapleczy budowy i bazy materiałowo – sprzętowej co wynika m.in. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54).

Z opinii z 10.07.2024 r. wynika, że z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych, o których mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478), ustanowionowionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), co szerzej uzasadniono dalej w niniejszej decyzji.

Jednocześnie, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy oos RDOS w Katowicach wnioskiem z 17.06.2024 r., znak: WOOŚ.420.2.2024.AM.10 wystąpił do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w zakresie jw.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z 2.07.2024 r., znak NS-NZ.9022.26.10.2024, opowiedział się za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu stanowiska wskazano m. in. na  charakterystykę inwestycji oraz rodzaj i skalę możliwego

oddziaływania przedsięwzięcia na pogorszenie jakości otaczającego środowiska, w tym

zdrowie ludzi, a także zaproponowane rozwiązania techniczne.

RDOS w Katowicach zapewnił możliwość czynnego udziału stronom na każdym etapie postępowania, spełniając tym samym wymóg art. 10 § 1 Kpa. Zgodnie z art. 7 Kpa, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Obwieszczeniem z 28.02.2024 r., znak WOOŚ.420.2.2024.AM.4, tut. organ zawiadomił w jaki sposób został określony krąg stron postępowania i komu przysługuje przymiot strony w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z ustawą oos, możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie.

Organ administracji publicznej, na podstawie przepisów Kpa, jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, w tym złożone przez strony postępowania uwagi i wnioski w zakresie objętym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Strona postępowania będąca właścicielem działki nr 15/5 w piśmie z 21.02.2024 r. wniosła o przesunięcie gazociągu w kierunku działki nr 17/1 o 12 m oraz poinformowała o istniejącym ujęciu wody ze studni głębinowej, wykorzystywanej na potrzeby socjalno-bytowe oraz gospodarstwa rolnego. Ujęcie to znajduje się w odległości ok. 100 m od proponowanego przebiegu gazociągu. Uwagi te zostały przekazane do inwestora.

Jak wynika z materiału dowodowego, w tym uzupełnienia do kip przedstawionego przy piśmie z 11.06.2024 r., powyższe uwagi zostały uwzględnione. Inwestor na podstawie wniosków właściciela ww. nieruchomości oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych dokonał możliwej technicznie korekty trasy gazociągu, która obecnie została zaprojektowana w odległości ok. 4,2 m od granicy z nieruchomością 17/1. Jednocześnie stwierdzono, że budowa oraz eksploatacja projektowanego gazociągu nie będzie miała negatywnego oddziaływania na istniejące ujęcie wody. W uzasadnieniu decyzji szerzej odniesiono się do wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan wód podziemnych.

9.07.2024 r. do tut. organu wpłynęło pismo stron postępowania (działających przez pełnomocnika), w którym podniesiono kwestie braku ich poinformowania o planowanym przebiegu gazociągu, niezgodność inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wniesiono o zmianę przebiegu trasy tak, aby nie przebiegała ona przez teren do nich należącej nieruchomości.

Rozpatrując treść wniesionych uwag należy podkreślić, że tut. organ podjął działania w celu zapewnienia stronom czynnego udziału na każdym etapie prowadzonego postępowania. Tut. organ m. in. dwukrotnie, w drodze obwieszczenia, informował strony o rozpatrywanym przebiegu projektowego gazociągu poprzez publikację załączników graficznych przy:

- obwieszczeniu z 28.02.2024 r., znak WOOŚ.420.2.2024.AM.4, w którym tut. organ zawiadomił w jaki sposób został określony krąg stron postępowania i komu przysługuje przymiot strony w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z ustawą oos, możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie,

- obwieszczeniu z 19.06.2024 r., znak WOOŚ.420.2.2024.AM.11, w którym tut. organ poinformował o złożeniu uzupełnienia kip wraz ze skorygowanym przebiegiem planowanego przedsięwzięcia, wystąpieniu na podstawie art. 64 ustawy oos o opinie do odpowiednich organów, a także możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oos właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Przepis ten nie ma zastosowania do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych, do których zgodnie z art. 59 a) ust. 4 pkt 6 należą inwestycje w zakresie terminalu realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 tej ustawy, oraz inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 38. Dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje zatem wymóg badania zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W treści uwag nie wskazano numeru działki, której one dotyczą. Na podstawie wskazanego adresu strony, tut. organ w przybliżeniu określił lokalizację analizowanej nieruchomości.

W ujednoliconej kip, złożonej przy piśmie z 11.06.2024 r., znak GBP/SKO IVb – 312/2024, przedstawiono skorygowaną trasę projektowanego odcinka gazociągu. Korekta trasy została dokonana m. in. w jego początkowym kilometrażu w rejonie km 0,06 – 0,32 (w rejonie adresu Mazańcowice 210, Bielsko – Biała) przesunięto projektowany gazociąg w kierunku wschodnim tak, aby ograniczenie możliwości korzystania z terenu nieruchomości było jak najmniejsze. Gazociąg wciąż biegnie w pobliżu granic nieruchomości. Z załączników graficznych i danych przestrzennych będących w posiadaniu tut. organu wynika, że na tym odcinku gazociąg biegnie po terenach niezabudowanych.

W uzasadnieniu zmiany przebiegu gazociągu na ww. odcinku w kip podano, że została ona wprowadzona po konsultacjach społecznych.

Realizacja przedsięwzięcia polegająca na budowie gazociągu niewątpliwie prowadzi do ograniczenia korzystania z nieruchomości, na terenie których będzie prowadzona, na etapie budowy oraz na etapie eksploatacji. O ile etap prac budowlanych jest etapem przejściowym i ograniczonym w czasie, o tyle eksploatacja gazociągu wiąże się z długotrwałymi ograniczeniami związanymi z koniecznością wyznaczenia strefy kontrolowanej dla planowanego gazociągu. Jak wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 630) strefa kontrolowana to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.

RDOS w Katowicach jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest związany zakresem wniosku o wydanie decyzji złożonym przez inwestora, w tym w zakresie lokalizacji i zakresu planowanego przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie narusza prawa własności, nie daje też inwestorowi żadnych praw do terenu, na którym planuje on realizację przedsięwzięcia (por.: wyrok WSA z 18.09.2018 r., II SA/Gd 341/18). Określa natomiast wpływ przedsięwzięcia na środowisko i wymagania jakie powinny być spełnione, aby minimalizować skutki negatywnego wpływu czynników szkodliwych.

Z zachowaniem zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, RDOS w Katowicach zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym i złożenia ewentualnych uwag, obwieszczeniem z 15.07.2024 r., znak: WOOŚ.420.2.2024.AM.12. Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron postępowania nie zgłosiła się do tutejszego organu, aby zapoznać się z aktami sprawy. Na tym etapie nie wniesiono dalszych uwag i wniosków.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie gazociągu DN500, MOP 8,4MPa relacji Skoczów-Komorowice Oświęcim - Etap IVb na odcinku o długości ok. 4,2 km od Stare Bielsko do ZZU Wapienica (bez ZZU). Zakres przedsięwzięcia nie będzie obejmował budowy obiektów kubaturowych. Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie śląskim, powiecie Bielsko-Biała, m. Bielsko-Biała oraz w powiecie bielskim, gminie Jasienica.

Planowany gazociąg będzie przebiegał głównie przez tereny użytkowane rolniczo, a także lasy, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów przemysłowych. Gazociąg na swej trasie będzie przecinał istniejące elementy infrastruktury m.in. drogi, linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, cieki, rowy. Przy skrzyżowaniu gazociągu z drogami o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej, betonowej) planuje się zastosowanie metody bezwykopowej. Natomiast w przypadku skrzyżowań z drogami o nawierzchni tłuczniowej, żwirowej, z płyt betonowych oraz dróg gruntowych przyjmuje się zastosowanie przekroczenia metodą wykopu otwartego.

W ujednoliconej wersji kary informacyjnej przedsięwzięcia (czerwiec 2024 r.) złożonej przy piśmie z 11.06.2024 r., znak GBP/SKO IVb – 312/2024, przedstawiono korektę przebiegu planowanego gazociągu na odcinku IVb w wyniku prowadzonych przez inwestora konsultacji społecznych. Jak wynika z treści kip, trasa niektórych odcinków gazociągu została skorygowana poprzez zbliżenie do granic działek zapewniając mniejszą ingerencję w teren oraz minimalizację ograniczeń w funkcjonalności działek.

Korekta trasy w odniesieniu do trasy przedstawionej przy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 11.01.2024 r., znak GBO/SKO IVb- 142/2024 została dokonana na następujących odcinkach gazociągu:

    - km 0,06 – 0,32 – gazociąg został przesunięty o ok. 2 – 16 m w kierunku wschodnim i przebiega przez tereny niezabudowane,

    - km 1,2 – 1,66 – trasa gazociągu została przesunięta w kierunku południowym, nadal przebiega przez tereny niezabudowane. Jak wynika z wyjaśnień nowy przebieg na tym odcinku pozwala na ominięcie działek budowlanych i biegnie przez tereny rolne,

    - km 1,90 – 2,28 – trasa gazociągu została przesunięta w niewielkim stopniu w kierunku zachodnim z uwagi na plany inwestycyjne właścicieli działek (na działce 2957/3 ma powstać obiekt budowlany o przeznaczeniu przemysłowym, a na działce 2957/2 na powstać budynek mieszkalny),

    - km 2,39 – 2,88 – trasa gazociągu została przesunięta w kierunku północnym, w pobliżu granic działek, z uwagi na plany inwestycyjne właścicieli działek, przez które przebiega gazociąg na tym odcinku,

    - km 3,12 – 3,70 – trasa gazociągu została przesunięta w kierunku zachodnim w celu ominięcia terenów leśnych (siedliska 9170),

    - km 3,84 – 4,10 – trasa gazociągu została przesunięta w kierunku wschodnim, maksymalnie do granicy działek tak, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczyć możliwość zabudowy działek.

Planowana do realizacji inwestycja przecina cieki wodne i rowy. Zgodnie z informacjami zawartymi w kip, w jej otoczeniu stwierdzono miejsca występowania płazów. Omawiany teren jest przekształcony antropogenicznie, jednak trasa gazociągu przebiega także w sąsiedztwie siedlisk o podwyższonych walorach przyrodniczych. Są to siedliska istotne w skali lokalnej, tj. tereny leśne, cieki wodne, szlaki migracji i miejsca występowania chronionych gatunków zwierząt. W związku z powyższym w kip przedstawiono działania ograniczające negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Warunki określone w pkt II decyzji, w ocenie tut. organu, zapewnią skuteczną ochronę walorów przyrodniczych w otoczeniu inwestycji.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia będą związane z koniecznością zajęcia terenu. Na etapie realizacji konieczne będzie zajęcie terenu o powierzchni ok. 11 ha na czas budowy na potrzeby pasa montażowego. Wyznaczony pas montażowy będzie posiadał zmienną szerokość od ok. 8 m do 42 m (lokalnie do 70 m), na terenach leśnych ok. 18 m, natomiast na terenach rolnych od ok. 28 do ok. 30 m. Przy przejściach bezwykopowych np. przez drogi, cieki i infrastrukturę szerokość pasa montażowego będzie większa w zależności od zastosowanej metody bezwykopowej. Ze względu na uwarunkowania terenowe przewidziano lokalne poszerzenia bądź zawężenia pasa montażowego co ujęto w Tabeli nr 4 w charakterystyce przedsięwzięcia.

W obrębie pasa montażowego zostanie wykonany wykop, w którym zostanie umieszczony i zasypany gazociąg, wyznaczone zostaną miejsca deponowania mas ziemnych, miejsca do składowania humusu, lokalizowane będą tymczasowe drogi dojazdowe (które zostaną rozebrane po zakończeniu budowy). Pas montażowy będzie wykorzystywany także do tymczasowego ułożenia liry gazociągu oraz organizacji placu maszynowego i montażowego dla projektowanego przejścia bezwykopowego cieku Starobielskiego II. W obrębie pasa montażowego odbywać się będzie ruch maszyn i pojazdów wykorzystywanych do transportu materiałów. Do transportu materiałów wykorzystywane będą pojazdy ciężarowe oraz istniejący układ komunikacyjny. W sytuacji, gdy dowóz materiałów nie będzie możliwy po istniejących drogach, będzie on realizowany przy wykorzystaniu dróg tymczasowych.

Po zakończeniu budowy powierzchnia pasa montażowego zostanie uporządkowana, a teren zostanie przywrócony do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych.

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga trwałego zajęcia powierzchni terenu. Budowa i eksploatacja gazociągu nie wprowadzają ograniczeń w dotychczasowym użytkowaniu gruntów poza strefą kontrolowaną, którą wyznacza się zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Strefa kontrolowana dla projektowanego gazociągu wyniesie 8 m (po 4 m od osi gazociągu). W strefach kontrolowanych, zgodnie z przepisami szczegółowymi, należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie, a także nie należy w jej granicach wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Ograniczenia w strefie kontrolowanej obejmują także:

- konieczność zachowania odległości 3,0 m w przypadku sadzenia drzew licząc od osi gazociągu do pni drzew,

- w przecinkach leśnych powinien być wydzielony pas gruntu bez drzew i krzewów o szerokości minimum po 2,0 m z obu stron od osi gazociągu,

- konieczność uzgadniania z operatorem gazociągu zamiaru prowadzenia wszelkich

prac w strefach kontrolowanych.

Przedsięwzięcie będzie źródłem oddziaływania na środowisko przede wszystkim na etapie budowy. Realizacja zamierzenia będzie źródłem przejściowego, ograniczonego w czasie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne mające na celu ograniczenie ewentualnych uciążliwości podczas prac budowlanych zostały ujęte w warunkach decyzji w pkt II, opisane niżej w uzasadnieniu, a także w charakterystyce przedsięwzięcia.

Podczas prowadzenia prac budowalnych i montażowych nastąpi przekształcenie powierzchni terenu oraz usunięcie pokrywy roślinnej w obrębie pasa montażowego. Będzie to skutkiem umożliwienia budowy gazociągu, wykonania wykopu, składowania ziemi, spawania rur, przeprowadzenia prób ciśnieniowych gazociągu i zasypania wykopu. Dodatkowo negatywne oddziaływanie na środowisko może być związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy (skład materiałów, odpadów i maszyn). W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze wytypowano miejsca, gdzie nie będą lokalizowane zaplecza budowy ani bazy materiałowo – sprzętowe. Wykluczenia będą służyły ochronie koryt cieków w tym cieku Starobielskiego II, płatów stwierdzonych zbiorowisk o charakterze siedlisk przyrodniczych 9170/9110 i 3270 (9170/9110 - 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio- Carpinetum); 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagion) – kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum; 3270 - Zalewane muliste brzegi rzek) czy też drzew, minimalizując m.in. ryzyko zanieczyszczenia wód, zniszczenia cennych obszarów przyrodniczych czy też uszkodzenia lub zniszczenia zieleni. W oparciu o powyższe określono warunek II.1 decyzji.

Ponadto na placu budowy obecny ma być nadzór przyrodniczy, który dysponując wiedzą o aktualnych warunkach terenowych będzie oceniał zagrożenie i decydował o wyłączeniu dodatkowych cennych przyrodniczo terenów, z możliwości lokalizacji zapleczy budowy (pkt II.2 decyzji), celem ich zabezpieczenia przed zniszczeniem czy zanieczyszczeniem.

W pkt II.3 nakazano zabezpieczyć poprzez widoczne oznakowanie w terenie, przy udziale specjalisty botanika, zbiorowisk o charakterze siedlisk przyrodniczych, które zidentyfikowano podczas przeprowadzonych badań terenowych. Pozwoli to, m.in. na ich ochronę przed zniszczeniem wskutek prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie. W celu ochrony ww. terenów cennych przyrodniczo, nakazano także zawężenie pasa budowlano-montażowego (pkt II.4, Tabela 1), co pozwoli na ograniczenie zajęcia pod inwestycję terenów, gdzie występują zidentyfikowane wartościowe zbiorowiska o charakterze siedlisk przyrodniczych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przekazanej dokumentacji, w tym ujednoliconej kip, prace ziemne przy terenach cennych przyrodniczo prowadzone będą częściowo metodą bezwykopową (np. w km 2,40 – 2,52). Powyższa metoda wykorzystana ma być również w miejscach przekroczenia rowów oraz cieku Starobielskiego II (pkt II.5, Tabela 2), co pozwoli na ograniczenie ingerencji w elementy morfologiczne koryt. Jak wskazano w uzupełnieniu do kip, do przekroczeń bezwykopowych mogą zostać zastosowane następujące metody - mikrotunel, przewiert, metody HDD lub metody równoważne.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne może być związane m. in. z: pracą maszyn i urządzeń, przekraczaniem cieków, miejscowym odwodnieniem wykopów na trasie projektowanego gazociągu, poborem i zrzutem wody potrzebnej do wykonania hydraulicznych prób szczelności i wytrzymałości.

Jak wynika z ujednoliconej kip, podczas prac budowlanych wykorzystywany będzie wyłącznie sprawny sprzęt budowlany, który będzie poddawany regularnym kontrolom stanu technicznego. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. W celu zapewnienia ochrony środowiska gruntowo – wodnego zastosowane zostaną odpowiednie rozwiązania jak utwardzenie powierzchni terenu miejsc tankowania pojazdów czy stosowanie wanien ociekowych. Rozwiązania te zostały ujęte w pkt II.21 decyzji. Przy ich zastosowaniu środowisko gruntowo – wodne oraz wody powierzchniowe będą odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym zanieczyszczeniem podczas trwania prac budowlanych.

W pkt II.5, Tabela 2 decyzji wskazano cieki i rowy, które będą przekraczane metodą bezwykopową. Ochrona cieków wraz z ich otuliną biologiczną jest ponadto ważnym elementem minimalizowania negatywnych oddziaływań inwestycji na środowisko przyrodnicze. Miejsca te stanowią bowiem siedliska specyficznej, związanej z wodami fauny i flory, są cenną ostoją różnorodności biologicznej, spełniają również funkcję lokalnych szlaków migracji roślin i zwierząt. Z tego względu prace w obrębie oraz bliskim sąsiedztwie cieków powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Tut. organ określił zatem w pkt II.6 decyzji zasady prowadzenia prac, służące ochronie cieków przed zasypywaniem, niszczeniem ich brzegów oraz możliwością zanieczyszczenia ich wód.

Wykonanie przewiertu metodą bezwykopową wymaga sporządzenia płuczki wiertnicznej. Woda na potrzeby płuczki pobrana zostanie z cieku Starobielskiego II lub z istniejącej sieci wodociągowej. Płuczka pracuje w obiegu zamkniętym. Po zakończeniu wierceń odbierana jest przez uprawnioną firmę. Jak podano w dokumentacji, pobór wody na potrzeby przewiertów nie spowoduje zakłócenia przepływów nienaruszalnych cieku i nie wpłynie na jakość wód powierzchniowych.

W przebiegu gazociągu metodą wykopu otwartego zostaną przekroczone rowy (w 4 lokalizacjach). Metodę tę dopuszcza się w przypadku rowów małych oraz okresowo suchych. Należy jednak zaznaczyć, że mogą one stanowić lokalne szlaki migracji małych zwierząt, w tym płazów. Ponadto nadmierne zamulenie wód w rowach wpadających do cieków naturalnych spowodować może spływ wody niosącej zwiększone ilości zawiesiny do tych ostatnich. Aby ograniczyć efekt zamulenia wód na etapie realizacji inwestycji nakazano właściwe kształtowanie pryzmy materiałów (np. ziemi i kruszyw) wykorzystywanych do bieżących prac oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, co ograniczy możliwość ich rozmywania. Po wykonaniu prac nakazano przywrócenie ukształtowania dna i skarp rowów do stanu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego, oraz umocnienie za pomocą materiałów naturalnych. W ocenie tut. organu taka konstrukcja koryt rowów zapewni możliwość dalszej migracji małych zwierząt wzdłuż i w poprzek rowów. Nie będą one bowiem stanowiły bariery ani pułapki dla drobnej fauny. Warunki w tym zakresie określono w pkt II.8 decyzji.

W miejscach płytkiego występowania wód gruntowych prowadzone będą lokalne odwodnienia wykopu. Obniżenie zwierciadła wody podziemnej, w związku z prowadzonym odwodnieniem, będzie miało charakter wyłącznie ilościowy. Nie zmienią się właściwości chemiczne wód podziemnych. W miejscu wykonania odwodnienia nastąpi krótkotrwałe zaburzenie warunków hydrologicznych. Przed wprowadzeniem wody do odbiornika zastosowane będą piaskowniki zapobiegające ich zamulaniu lub zastosowane zostaną porównywalne metody jak przy osadnikach do wód po próbach hydraulicznych. Potencjalnymi odbiornikami wód z odwodnienia wykopów będą najbliższe cieki lub rowy. Warunki prowadzenia prac odwodnieniowych, w tym ilości odprowadzanej wody z poszczególnych odwadnianych odcinków, miejsca zrzutu odpompowywanych wód, sposoby zabezpieczeń odbiorników i jakości ich wód zostaną uzgodnione z administratorami cieków i odbywać się będą na warunkach określonych w stosownych pozwoleniach, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1084).

Po zakończeniu prac montażowych gazociąg będzie poddany próbom wytrzymałościowym oraz próbom szczelności. Zakłada się, że pobór wód na potrzeby przeprowadzenia prób ciśnieniowych nastąpi z cieku Starobielskiego II, a ewentualne braki zostaną uzupełnione z pobliskiej sieci wodociągowej. Dopuszcza się także możliwość, aby woda do prób ciśnieniowych została pobrana z rzeki Białej. Próby hydrauliczne zostaną poprzedzone czyszczeniem gazociągu wodą za pomocą tłoków czyszczących, a woda pochodząca z tego procesu zostanie oczyszczona w osadniku przed odprowadzeniem do cieku. Zarówno pobór jak i zrzut wody z prób hydraulicznych będzie odbywał się zgodnie z warunkami ustalonymi w stosownych pozwoleniach wodnoprawnych, uzyskanych przez inwestora na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Ewentualne odprowadzanie do cieków wód pochodzących z odwadniania wykopów i prób hydraulicznych skutkować może rozmywaniem ich brzegów, zrywaniem dna i zmętnieniem ich wód. W pkt II.7 decyzji nakazano zatem, aby w takich przypadkach dążyć do ograniczenia tego zjawiska poprzez zastosowanie jednej lub kilku z dostępnych i powszechnie stosowanych metod, które pozwolą na zabezpieczenie przed rozmywaniem i zniszczeniem koryt cieków oraz ograniczą zmętnienie wód.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie następujących jednolitych części wód powierzchniowych:

- RW200000211329 Młynówka Komorowicka,

- RW2000042112891 Wapienica,

oraz w obszarze jednolitych części wód podziemnych GW2000163 i GW2000157.

Planowana inwestycja znajduje się poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych, a także poza obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego.

Z informacji przedstawionych w kip oraz udostępnionych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (https://wody.isok.gov.pl) wynika, że planowany gazociąg nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego zdefiniowanego w art. 16 pkt 34 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p=1% (tj. o prawdopodobieństwie wystąpienia wody 100-letniej) i o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p=10% (tj. o prawdopodobieństwie wystąpienia wody 10-letniej).

W pobliżu terenu przedsięwzięcia znajduje się 7 ujęć wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód podziemnych, z których najbliższe położone jest ok. 30 m od projektowanej inwestycji. Przedsięwzięcie przebiega poza obszarem ujęć wód i ich stref ochronnych.

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia, rozwiązania projektowe związane z przekraczaniem cieków wodnych, zaplanowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo – wodne na etapie prac budowlanych, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z 10.07.2024 r., a także warunki decyzji w szczególności określone w pkt II.1 a, II.5, II.6, II.7 i II.21 stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne JCWP oraz nie wpłynie na bilans ilościowy oraz elementy fizykochemiczne JCWPd w rejonie, których będzie realizowana.

Prace budowlane będą wykonywane w większości metodą wykopu otwartego, w związku z czym konieczne będzie zdjęcie i odłożenie wierzchniej warstwy gleby (humusu), a następnie wykonanie wykopów. W celu ochrony i zachowania istniejącej biologicznie czynnej warstwy gleby przed zniszczeniem oraz umożliwienia jej późniejszego wykorzystania, nakazano jej zebranie i właściwe zabezpieczenie przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną (pkt II.10 decyzji).

Powstałe podczas prowadzenia robót hałdy humusu lub ziemi będą ukształtowane/ odkładane w taki sposób, aby uniemożliwić ptakom ich zasiedlenie - w pkt II.11 określono parametry skarp oraz materiały jakie wykorzystać należy do ich zabezpieczania, które uniemożliwią zasiedlenie (zakładanie gniazd) przez ptaki. W kip podano, że po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa ziemi zostanie wykorzystana do rekultywacji terenu, a teren przywrócony do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego. Uniemożliwienie zasiedlenia hałd ziemi lub humusu, które zostaną ponownie wykorzystane, pozwoli na zapewnienie właściwej ochrony gatunków ptaków, które preferują tego typu siedliska.

Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z koniecznością usunięcia roślinności, w tym wycinki drzew i krzewów na obszarze pasa montażowo-budowlanego. Zgodnie z danymi przedstawionymi w kip, przewiduje się wycięcie drzew w szacunkowej ilości ok. 1605 szt. oraz ok. 8032 m2 krzewów (poza terenami oznaczonymi w ewidencji jako Ls) oraz wycinkę lasów prywatnych o powierzchni ok, 0,32 ha. Po wybudowaniu gazociągu i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego bez drzew utrzymywany będzie pas gruntu o szerokości 3 m licząc od osi gazociągu. Prace utrzymaniowe będą polegać na regularnym usuwaniu nalotu drzew i krzewów na powierzchni strefy kontrolowanej. Zgodnie z danymi dokumentacji, na terenach leśnych wycinka zostanie ograniczona do minimum i związana będzie głównie z przygotowaniem placu maszynowego do przekroczenia bezwykopowego.

Zgodnie w § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie nie ma konieczności wycinania drzew na terenach leśnych (również w strefie kontrolowanej) w przypadku zastosowana metody bezwykopowej przekroczenia lasów. Przy zastosowaniu metody bezwykopowej gazociąg przechodzi poniżej poziomu korzeniowego drzew.

W celu ograniczenia ryzyka uszkodzeń zieleni, w tym systemów korzeniowych oraz kory drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, a rosnących w sąsiedztwie planowanych prac, określono w pkt II.12 decyzji warunki dotyczące sposobów ich zabezpieczenia. Działania te zminimalizują ryzyko uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych, mogących nastąpić w trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych.

W otoczeniu inwestycji stwierdzono występowanie gatunków roślin inwazyjnych obcego pochodzenia, m. in. rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego oraz ich mieszańca - rdestowca czeskiego, nawłoci kanadyjskiej i późnej, konyzy kanadyjskiej oraz niecierpka drobnokwiatowego. Stanowią one duże zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Skutecznie konkurując z rodzimą roślinnością ograniczają jej rozwój, a w przypadku wielu gatunków uniemożliwiają ich regenerację. Rozprzestrzenianiu gatunków obcych sprzyjają wszelkie zaburzenia zachodzące w środowisku: prace ziemne, a także wyrzucanie całych roślin lub ich fragmentów. W ramach nadzoru botanicznego na etapie realizacji zamierzenia określono zatem obowiązek kontroli terenu inwestycji, pod kątem występowania gatunków roślin inwazyjnych oraz nadzór nad ich usuwaniem, zgodnie z zasadami określonymi w pkt II.13 decyzji.

W ocenie tut. organu usunięcie roślinności, w tym wycinka drzew nie spowoduje znaczących zmian w uwarunkowaniach krajobrazowych, przyrodniczych i siedliskowych w skali lokalnej ani regionalnej. Z analizy ortofotomap wynika, że w sąsiedztwie pasa montażowego oraz w najbliższej okolicy występuje bowiem znaczna ilość zadrzewień, które pozostaną w stanie nienaruszonym. Wycinka zieleni nie zagrozi również lokalnym populacjom zwierząt związanych z zadrzewieniami oraz nie wpłynie znacząco na właściwy stan ochrony gatunków. Zwierzęta będą mogły przenieść się poza obszar prowadzonych robót, w inne tereny dogodne do zakładania lęgów, rozrodu, żerowania czy odpoczynku. W sąsiedztwie inwestycji, znajduje się bowiem szereg biotopów, nie objętych wpływem planowanego przedsięwzięcia, gdzie będą mogły znaleźć korzystne warunki bytowania.

Samo prowadzenie wycinki drzew stanowić może jednak zagrożenie dla zwierząt w tym, m.in. ptaków. Zgodnie z przedstawionymi w kip danymi z badań terenowych, w otoczeniu terenu inwestycji odnotowano występowanie licznych gatunków ptaków. Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie zamierzenia na ptaki powinny koncentrować się na niedopuszczeniu do niszczenia ich lęgów podczas usuwania roślinności. W tym celu w pkt II.14 nakazano, aby wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. Pozwoli to uzyskać aktualne dane dotyczące zasiedlenia drzewostanu przez ornitofaunę oraz zminimalizować możliwość zasiedlenia przez ptaki skontrolowanych już drzew. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda oraz uzyskania zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.

Ponadto w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania wycinki drzew na faunę, drzewa o pierśnicy powyżej 50 cm należy skontrolować przy udziale teriologa (chiropterologa) oraz entomologa. W trakcie przeprowadzonej kontroli terenowej nie stwierdzono zimowisk oraz kolonii lęgowych nietoperzy czy też siedlisk chronionych gatunków owadów saproksylicznych. Nie mniej jednak, z uwagi na wyjątkową trudność w weryfikacji drzew w kompleksach leśnych i zadrzewionych stwierdzono, że obszary te mogą stanowić potencjalnie dogodne zimowiska oraz siedliska dla pojedynczych osobników. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że na obszarze województwa śląskiego nietoperze notowane są w obrębie niemal wszystkich większych kompleksów leśnych - mogą one bowiem stanowić ich schronienia. Konieczność wspomnianej kontroli została zatem określona w pkt II.15 decyzji.

Tut. organ określił również warunki (pkt II.9 i II.16) obligujące wykonawcę do skontrolowania terenu objętego oddziaływaniem, przed rozpoczęciem inwestycji, w zakresie występowania siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk chronionych roślin i zwierząt oraz do usunięcia z terenu inwestycji roślinności zielnej, po uprzedniej kontroli tych powierzchni przez nadzór przyrodniczy. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka zniszczenia cennych elementów środowiska przyrodniczego, lęgów ptaków zakładających gniazda na ziemi, jak również osobników i siedlisk innych małych zwierząt, takich jak płazy i ssaki (np. zając szarak).

Koncentracja strumieni świetlnych i właściwe ustawienie kątów emisji światła, pozwalają na ograniczenie zjawiska tzw. zanieczyszczenia światłem. W pkt II.17 wskazano zatem, by w przypadku konieczności prowadzenia prac w porze nocnej, np. związanych z pracami wiertniczymi, stosować oświetlenie zmniejszające ten efekt. Działanie to przyczyni się również do ograniczenia wpływu inwestycji na rytm dobowy zwierząt, zwłaszcza prowadzących nocny tryb życia.

Etap realizacji inwestycji może stanowić zagrożenie dla małych zwierząt, również ze względu na znaczny zakres koniecznych do wykonania robót ziemnych. Grupą zwierząt szczególnie narażoną na oddziaływania powodowane przez prowadzone prace ziemne, w tym związane z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu czy wykonywaniem głębokich wykopów są płazy. Dzieje się tak, ponieważ zwierzęta te odbywają sezonowe migracje, a jednocześnie posiadają ograniczone zdolności pokonywania przeszkód terenowych i niewielką mobilność.

Zgodnie z informacjami zawartymi w kip na terenie inwestycji stwierdzono występowanie trzech gatunków płazów oraz jednego gatunku gada. Żaba trawna, ropucha szara i jaszczurka zwinka były gatunkami stwierdzanymi punktowo na całym odcinku gazociągu, a żabę zieloną stwierdzono w jednym miejscu (rejon rzeki Wapienica). W przebiegu gazociągu stwierdzono także kilka szlaków migracji płazów, w tym m.in. w sąsiedztwie koryta rzeki Wapienica, cieku Starobielskiego II oraz wzdłuż niewielkiego cieku przy granicy gmin Bielsko Biała i Jasienica. W pkt II.18 określono szczegółowe warunki służące zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania etapu realizacji przedsięwzięcia na zwierzęta, w tym nakazano zabezpieczenie placu budowy tymczasowymi wygrodzeniami herpetologicznymi (pkt II.18.3 ppkt a, Tabela 3). Jednocześnie na budowie, w trakcie etapu realizacji, zatrudniony zostanie nadzór herpetologiczny, którego zadaniem będzie m. in. bieżąca weryfikacja skuteczności zastosowanych działań oraz ewentualne dostosowanie rozmieszczenia wygrodzeń, zależnie od warunków pogodowych i rzeczywistego nasilenia migracji płazów w rejonie przedsięwzięcia. Herpetolog będzie mógł zatem zadecydować o wprowadzaniu dodatkowych wygrodzeń lub zmian w przebiegu istniejących, w miejscach, gdzie jest to konieczne. W decyzji określone zostały również parametry jakie powinny mieć wygrodzenia herpetologiczne, aby skutecznie spełniały swoją rolę. W przypadku wszystkich wygrodzeń szczególną uwagę zwracać należy na to, że aby gwarantowały skuteczną ochronę małych zwierząt, muszą być szczelne, stabilne, z trwałym naciągiem, aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża ich efektywność. Niezbędne są regularne kontrole ogrodzeń i w razie stwierdzenia ich wad – natychmiastowe naprawy. Zamiast wygrodzenia herpetologicznego dopuszczono zastosowanie ścianek szczelnych, przy czym wówczas należy pozostawić ich elementy ok. 0,5 m nad powierzchnią gruntu, tworząc w ten sposób palisadę ochronną. Ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że pomimo podjętych środków ostrożności część zwierząt przedostanie się na teren realizacji przedsięwzięcia, jednocześnie określono obowiązek regularnych kontroli terenu budowy przez nadzór herpetologiczny, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc mogących stanowić pułapki dla płazów i innych małych zwierząt, takich jak wykopy, zagłębienia wypełnione wodą, zastoiska i zalewiska, koleiny czy rowy. Tut. organ określił również wymaganą częstotliwość takich kontroli. W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt, zostaną one przeniesione do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. Kontrola placu budowy pod kątem zasiedlenia przed płazy będzie dokonywana również przed zdjęciem warstwy humusu, niwelacją terenu, likwidacją rowów i ewentualnych zastoisk wodnych, jeżeli takie powstaną na terenie inwestycji pomimo podejmowanych środków zaradczych. Powyższe działania pozwolą na ograniczenie zabijania zwierząt w czasie budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagała będzie zniszczenia siedlisk gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.).

Ze względu na zakres prowadzonych prac, w tym wycinkę zieleni, uwarunkowania przyrodnicze terenu inwestycji, a także konieczność zapewnienia skutecznej ochrony zwierząt najbardziej narażonych na zwiększoną śmiertelność podczas realizacji przedsięwzięcia (płazów, ptaków, nietoperzy, owadów), w decyzji określono konieczność zapewnienia nadzoru przyrodniczego w trakcie jej realizacji, prowadzonego przez specjalistów: botanika, ornitologa, herpetologa, entomologa oraz teriologa-chiropterologa, wskazując obowiązków i ramy czasowe prowadzenia poszczególnych nadzorów (pkt II.19). W zakresie nadzoru przyrodniczego jest nie tylko kontrola prawidłowego dostosowania się do wskazań wszystkich decyzji wydanych przed uzyskaniem zgody na realizację przedsięwzięcia, ale również zapewnienie by wszystkie prace prowadzone były z poszanowaniem ochrony gatunkowej. Prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym pozwoli zmniejszyć oddziaływanie na występującą na tym terenie faunę do minimum.

Planowany gazociąg przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny rolne oraz tereny lasów. Gazociąg będzie przekraczał istniejące w terenie elementy infrastruktury technicznej m. in. drogi, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, cieki i rowy. Warunki skrzyżowań gazociągu z elementami infrastruktury wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). W kip wskazano lokalizacje terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których przewidziano zastosowanie działań minimalizujących uciążliwość akustyczną podczas prac budowlanych.

Podczas fazy budowy planowanego gazociągu oddziaływanie na klimat akustyczny terenów sąsiadujących, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej, będzie zależało przede wszystkim od organizacji robót na czas budowy. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą występowały uciążliwości związane z emisją hałasu przez pojazdy i urządzenia budowlane. Podczas prac realizacyjnych źródłami hałasu będą przede wszystkim place budowy gazociągu układanego metodą wykopową oraz metodą bezwykopową, a także środki transportu dowożące sprzęt i materiały. Praktycznie nie ma możliwości zastosowania zabezpieczeń, które całkowicie ograniczą negatywne oddziaływanie w fazie budowy, a odpowiednia organizacja prac oraz zastosowanie nowych maszyn z niskim poziomem dźwięku pozwoli na ograniczenie oddziaływania akustycznego.

Gazociąg będzie realizowany poprzez montaż odcinków roboczych o długości ok. 100 m, a więc uciążliwości towarzyszące prowadzonym pracom będą przesuwać się wraz z frontem robót. Podczas realizacji metod bezwykopowych przejścia gazociągu pod przeszkodami terenowymi, głównym źródłem uciążliwości będą prace związane z wejściem głowicy wiertniczej do komory odbiorczej.

Uciążliwości akustyczne związane z budową będą miały charakter tymczasowy i ustąpią w momencie ukończenia prac budowlanych.

Na etapie realizacji inwestycji przewidziano stosowanie następujących działań minimalizujących uciążliwości towarzyszące pracom budowlano – montażowym:

    - stosowanie tymczasowego ekranowania od strony zabudowy mieszkaniowej przy wykorzystaniu np. odkładów ziemi, niepracujących maszyn, kontenerów (biurowych, magazynowych, socjalnych),

    - stosowanie tymczasowych ekranów akustycznych o wysokości nie mniejszej niż 3 m,

    - wykorzystywanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu,

    - ograniczenie jałowej pracy silników (przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy),

    - maksymalnie ograniczenie czasu budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego – prace będą prowadzone w porze dziennej (pkt II.22 decyzji),

    - w miejscach prowadzenia prac metodą bezwykopową w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej urządzenia typu sprężarki, pompy itp. wyposażone zostaną w obudowy dźwięko-izolacyjne.

W przypadku, gdy gazociąg będzie prowadzony w bliskości istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej planuje się zastosowanie tymczasowego ekranowania przy użyciu maszyn znajdujących się w pasie montażowym, a niewykonujących żadnej pracy w danym momencie oraz przy wykorzystaniu innych obiektów zlokalizowanych w pasie montażowym (np. kontenerów). Zarówno obiekty, jak i nieużywane maszyny, będą w miarę możliwości lokalizowane od strony występowania najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Również składowanie ziemi z wykopów po stronie istniejącej zabudowy mieszkalnej, wpłynie na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na klimat akustyczny terenów sąsiadujących z terenem prowadzenia prac.

W pkt II.23 (Tabela nr 3) wskazano tereny podlegające ochronie akustycznej, dla których należy zastosować tymczasowe ekrany akustyczne lub wały ziemne w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej na etapie realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie w kip wskazano rozwiązania minimalizujące uciążliwość akustyczną, które zostaną zastosowane również w przypadku realizacji prac w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej nie będących terenami chronionymi akustycznie. Tabela nr 6 w charakterystyce przedsięwzięcia uwzględnia rozwiązania zaplanowane dla terenów podlegających ochronie akustycznej oraz tereny, które tej ochronie nie podlegają jednak znajdują się na nich zabudowania mieszkalne. Rozwiązania te zostaną wprowadzone w przypadku wystąpienia znaczącej uciążliwości akustycznej podczas prowadzonych prac w celu ochrony najbliższych budynków mieszkalnych. Zaplanowano usypanie wałów ziemnych od strony zabudowy o minimalnej wysokości 1,5 m lub alternatywnie – zastosowanie tymczasowych ekranów akustycznych o wysokości minimum 3 m. Dodatkowo prace związane z łączeniem elementów wykonywane będą w namiotach spawalniczych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że zaproponowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie uciążliwości akustycznej towarzyszącej pracom budowlano – montażowym na najbliższych terenach zabudowy mieszkaniowej.

Eksploatacja gazociągu nie wiąże się z zapotrzebowaniem na wodę, paliwa, surowce i materiały. Prawidłowa eksploatacja sieci gazowej nie będzie wiązała się z emisją substancji i energii do środowiska, w tym hałasu, ścieków czy zanieczyszczeń do powietrza, a więc z oddziaływaniem na jego poszczególne elementy. W związku powyższym nie określono w decyzji warunków dla etapu eksploatacji inwestycji.

Emisja gazu do powietrza może mieć miejsce jedynie w sytuacjach awaryjnych - w wyniku rozszczelnienia gazociągu na elementach łączeniowych lub większych awarii technologicznych. Aby nie dopuścić to wystąpienia takich sytuacji gazociąg poddawany jest próbom szczelności i wytrzymałości przed oddaniem do użytkowania oraz okresowym przeglądom i kontrolom technicznym. Projektowany gazociąg zostanie wyposażony w zabezpieczenie antykorozyjne, system ochrony katodowej oraz system monitoringu. W przypadku wykrycia sytuacji awaryjnej uszkodzony odcinek gazociągu zostanie automatycznie wyłączony z eksploatacji.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowane oddziaływania na środowisko występujące na etapie jego budowy i eksploatacji stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na klimat i nie będzie powodować zmian klimatu.

Zarówno przy projektowaniu, budowie jak i przebudowie sieci gazowej służącej do transportu gazu ziemnego obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 630).

Planowany gazociąg wysokoprężny ma w założeniu spełniać warunki bezpiecznego użytkowania, nie stwarzać zagrożenia pożarowego oraz nie powodować innych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia zdarzeń awaryjnych. Dlatego też gazociąg po oddaniu do użytkowania objęty zostanie systemem całodobowego monitoringu przez operatora sieci, będzie poddawany okresowo pracom kontrolno-remontowych oraz przeglądom prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej służby eksploatacyjne operatora gazociągu realizują planowe czynności w ramach eksploatacji gazociągów, do których należą m.in.:

- działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazociągów,

- badania i pomiary posadowienia gazociągów w gruncie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc skrzyżowań z przeszkodami terenowymi,

- czyszczenie i badanie gazociągów tłokami,

- utrzymanie w należytym stanie strefy kontrolowanej nad gazociągami (wycinka krzewów i samosiejek),

- przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej,

- sprawdzanie działania i konserwacja armatury i napędów armatury,

- badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze będzie miało miejsce przede wszystkim na etapie jej realizacji. Warunki określone w niniejszej decyzji służą zminimalizowaniu negatywnego wpływu przedsięwzięcia i przy ich zastosowaniu nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływało na elementy przyrodnicze, w tym cieki wraz z ich biologiczną otuliną, siedliska, faunę ani florę. Uciążliwości etapu realizacji przedsięwzięcia będą mieć charakter tymczasowy, lokalny, ograniczony do czasu prowadzenia prac. W fazie eksploatacji inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, gazociąg stanowi bowiem infrastrukturę podziemną, nie stanowiącą bariery w terenie ani nie generującą istotnych zagrożeń, uwzględniając również oddziaływania skumulowane. Teren w obrębie pasa montażowo-budowlanego zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych. W związku z tym odstąpiono od określenia warunków dla eksploatacji zamierzenia.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami górskimi, poza obszarami ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych, obszarami ochrony uzdrowiskowej i uzdrowiskami, obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowany gazociąg nie przecina złóż, terenów i obszarów górniczych.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze predysponowanym do ruchów masowych nr 2740 (w km od ok. 0,56 do 1,20) oraz w pobliżu osuwisk nr 16875 (w odległości ok. 16 m od planowanej inwestycji) i nr 16876 (w odległości ok. 68 m od planowanej inwestycji).Jak wynika z przepisów szczegółowych dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, gazociągi układane w miejscach narażonych na ryzyko ich przemieszczania należy odpowiednio zabezpieczyć.

Analizowane przedsięwzięcie przebiega poza formami ochrony przyrody i korytarzami ekologicznymi. Najbliższymi w stosunku do terenu realizacji inwestycji formami ochrony przyrody są (w odległości do 5 km):

- Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego – otulina - położony w odległości ok. 3 km w kierunku południowym,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Podkępie - położony w odległości ok. 4 km w kierunku północnym,

- obszar Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 – położony ok. 2,8 km w kierunku zachodnim,

- najbliższe pomniki przyrody zlokalizowane są w odległości ok. 1,4 km w kierunku

południowym,

- użytek ekologiczny Czechowicka Dolina Jaskrów położona w odległości ok. 4,3 km w kierunku północnym,

- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy: Sarni Stok - położony ok. 0,9 km w kierunku

wschodnim oraz Jaworze – położony ok. 3,6 km w kierunku południowym.

Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 obejmuje Zbiornik Goczałkowicki oraz liczne kompleksy stawów rybnych i fragmenty lasów w dolinie górnej Wisły położone między Skoczowem a Czechowicami-Dziedzicami. Występuje tutaj większość rzadkich gatunków ptaków w tym wymienione w Załączniku I Dyrektywy Komisji Europejskiej 79/409/EEC. Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 są: A005 Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, A008 Zausznik Podiceps nigricollis, A022 Bączek Ixobrychus minutus, A023 Ślepowron Nycticorax nycticorax, A029 Czapla purpurowa Ardea purpura, A043 Gęgawa Anser anser, A051 Krakwa Anas strepera, A055 Cyranka Anas querquedula, A056 Płaskonos Anas clypeata, A059 Głowienka Aythya ferina, A061 Czernica Aythya fuligula, A123 Kokoszka Gallinula chloropus, A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius, A162 Krwawodziób Tringa tetanus, A176 Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus, A179 Śmieszka Chroicocephalus ridibundus, A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo, A196 Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida, A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger, A321 Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis.

Wyżej wymieniony obszar został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Dla obszaru Dolina Górnej Wisły PLB240001 ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001; https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/dolina-gornej-wisly-plb240001]. Celem działań ochronnych wskazanym w ww. zarządzeniu jest utrzymanie gatunków w stanie niepogorszonym, tj. co najmniej na poziomie stwierdzonym w ramach prac nad przedmiotowym planem lub lepszym, jeżeli stan ten został oceniony jako właściwy (FV) bądź niezadawalający (U1) lub poprawę, jeżeli stan ochrony oceniono jako zły (U2).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok. 2,8 km od najbliższej granicy ww. obszaru Natura 2000. Tym samym przebieg gazociągu nie koliduje ze stanowiskami/miejscami lęgowymi gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony analizowanej ostoi, a inwestycja nie wpłynie na nie negatywnie. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zniszczenia siedlisk przedmiotów ochrony - ich stan, jak i perspektywy ich ochrony nie będą zagrożone na skutek realizacji, ani eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia ze względu na jego odległość od siedlisk i zasięg możliwych oddziaływań związanych z zamierzeniem. Oddziaływanie robót w ramach analizowanej inwestycji będzie krótkotrwałe, teren, na którym prowadzona będzie budowa infrastruktury gazociągu będzie zajęty jedynie czasowo. Zatem zasięg i skala oddziaływania przedsięwzięcia są ograniczone. Ze względu na znaczną odległość prace prowadzone w ramach przedsięwzięcia nie spowodują zmiany powierzchni ani przekształcenia charakteru i struktury siedlisk gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony. W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja, nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001.

Biorąc pod uwagę dużą odległość inwestycji – od ok.0,9 km do 4 km od pozostałych form ochrony przyrody), a także rodzaj i zakres przedsięwzięcia, który nie wpłynie znacząco na środowisko na etapie eksploatacji w stosunku do stanu istniejącego, ograniczoną, lokalną i tymczasową skalę oddziaływania na środowisko na etapie jej realizacji należy uznać, że inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ww. formy ochrony przyrody.

Tut. organ przeanalizował środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, na terenie realizacji oraz w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. Opierając się na całości zgromadzonego materiału, w tym kip wraz z jej uzupełnieniami oraz danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych województwa śląskiego (Geoportal) - uznano, że ze względu na rodzaj i charakterystykę inwestycji oraz jej lokalizację i aktualny stan środowiska przyrodniczego na terenie realizacji przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania, a także możliwości ograniczenia tego oddziaływania, dla przedmiotowego zamierzenia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przy zastosowaniu działań minimalizujących określonych w pkt II decyzji, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy państwa (ok. 22 km od planowanego zamierzenia), nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj.

- skalę planowanego przedsięwzięcia – inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym (dalej: MOP) 8,4 MPa i średnicy nominalnej DN500 o długości ok. 4,2 km,

- rodzaj planowanego przedsięwzięcia – inwestycja obejmuje budowę rurociągu posadowionego w ziemi i nie obejmuje budowy żadnych obiektów kubaturowych naziemnych,

- rozwiązania mające na celu minimalizowanie oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji,

- emisje i występowanie innych uciążliwości – przedsięwzięcie będzie źródłem przejściowego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia. Gazociąg podczas normalnej eksploatacji nie będzie źródłem oddziaływań na poszczególne elementy środowiska,

- różnorodności biologicznej – analiza materiału dowodowego, w tym wyników inwentaryzacji przyrodniczej wykazała, że przy zastosowaniu działań minimalizujących określonych w pkt II decyzji, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze,

- czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania – ograniczonego do czasu prowadzenia prac budowlanych, dla których w pkt II określono warunki minimalizujące występowanie uciążliwości na terenach sąsiadujących,

- usytuowanie przedsięwzięcia poza formami ochrony przyrody i korytarzami ekologicznymi, a także poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami górskimi, poza obszarami ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych, obszarami ochrony uzdrowiskowej i uzdrowiskami, obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz poza terenami zabudowanymi – nie przewiduje się wyburzeń obiektów budowlanych,

- brak negatywnego oddziaływania na możliwość osiągniecia celów środowiskowych określonych dla JCW, w rejonie których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie,

tut. organ, po zasięgnięciu opinii Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach PGW WP stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jednocześnie określając warunki jego realizacji mające na celu ochronę zasobów przyrodniczych.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2

Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, nie później niż

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się

ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest

niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu

administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest

zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa

do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki

pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –

Prawo pocztowe (tj. w placówce Poczty Polskiej S.A.) albo placówce pocztowej operatora

świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne

o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Katowicach

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

podpisano elektronicznie

Załącznik do decyzji:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

- Pełnomocnik inwestora:

Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o.

  - Kraków, ul. Bratysławska 2/7

- WOOŚ aa

Do wiadomości: (zgodnie z art. 74 ust. 4 oraz 86a ustawy oos)

- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

- Zarząd Zlewni w Katowicach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

- Starosta Bielski

Kopia: (zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego

gazu ziemnego w Świnoujściu)

- Minister Infrastruktury

Dokonano opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

gł. specjalista