Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi                               Rejon w Opocznie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 – Izolacja ścian w budynku garażu Obwodu Drogowego w Solcu

Lok. robót: Obwód Drogowy w Solcu, 26-333 Paradyż, Solec 26

Zadanie 2 – Malowanie stalowej konstrukcji dachu w budynku garażu

Obwodu Drogowego w Solcu

Lok. robót: Obwód Drogowy w Solcu, 26-333 Paradyż, Solec 26

CPV

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8   Roboty malarskie

45261210-9   Wykonanie pokryć dachowych

Sporządziła:                                                               Zatwierdził:

Edyta Gąsiorek					                Rafał Mularczyk

Kierownik Zespołu Technicznego

OPIS TECHNICZNY

ZADANIE POD NAZWĄ:

Zadanie 1 – Izolacja ścian w budynku garażu Obwodu Drogowego w Solcu

Lok. robót: Obwód Drogowy w Solcu, 26-333 Paradyż, Solec 26

Zadanie 2 – Malowanie stalowej konstrukcji dachu w budynku garażu

Obwodu Drogowego w Solcu

Lok. robót: Obwód Drogowy w Solcu, 26-333 Paradyż, Solec 26

- INFORMACJE OGÓLNE

Remont garażu Obwodu Drogowego w Solcu obejmował będzie malowanie ścian                         i stalowej konstrukcji dachu wraz z przygotowaniem podłoża. Wykonaniu poziomej izolacji poprzez załatanie wszelkich nieszczelności i uszkodzeń w celu uszczelnienia ścian  i dodatkowego wzmocnienia przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz oraz utrzymaniu stałej temperatury w pomieszczeniu. Ułożeniu opaski z kostki brukowej wokół budynku.

Roboty muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania                  w budownictwie.

Roboty wynikłe w czasie wykonywania zadania, trudne do przewidzenia, a nie ujęte                   w wycenie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Stan istniejący:

Budynek garażowy jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany na planie prostokąta, w dobrym stanie technicznym.

1.1. Prace remontowe budynku obejmować będą roboty budowlane mające na celu usunięcie wad i usterek konieczne do poprawnego wykonania zadania.

1.2. 	Roboty należy wykonać w sposób gwarantujący właściwy wygląd wizualny obiektów w technologii maksymalnie zbliżonej do stanu istniejącego.

## 1.3. Wszystkie roboty i materiały pomocnicze, montażowe, niezbędne do wykonania zamówienia, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, należy wkalkulować w odpowiednią pozycję kosztorysową jako roboty towarzyszące.

## 1.4. 	Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za stosowanie wszystkich materiałów  posiadających stosowne atesty i świadectwa jakości.

## 1.5. 	Zaleca się aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej na terenie  realizacji robót budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawca ponosi samodzielnie.

1.6.  Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązkowe koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Opis robót | Jm. | ilość |  |
|  | 1. | Izolacja ścian w budynku garażu Obwodu Drogowego w Solcu |  |  |  |
|  | 1.1 | Roboty ziemne (praca sprzętu - koparka) | r-g | 10,00 |  |
|  | 1.2 | Przygotowanie podłoża do malowania (usunięcie odpadającego starego fragmentu tynku, przesuszenie ścian, gruntowanie podłoża, odnowienie tynku) – na wysokości m.in. do 0,5m od posadzki wykonać izolację pionową lub tynk renowacyjny o właściwościach hydrofobowych | m2 | 122,00 |  |
|  | 1.3 | Dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian budynku | m2 | 122,00 |  |
|  | 1.4 | Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian budynku od strony opaski z kostki betonowej | m2 | 35,00 |  |
|  | 1.5 | Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku (2x12,5+9,40) | m2 | 35,00 |  |
|  | 2. | Malowanie stalowej konstrukcji dachu w budynku garażu Obwodu Drogowego w Solcu |  |  |  |
|  | 2.1 | Malowanie konstrukcji dachu wraz z usunięciem korozji na kratownicach | m2 | 240,00 |  |

Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich robót, także nieopisanych dosłownie powyżej, a będących technologicznie powiązanymi, pomocniczymi i towarzyszącymi, dla robót wypisanych powyżej, a także robót, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania robót wypisanych powyżej – z przyczyn technologicznych i innych, w tym                w szczególności robót przygotowawczych, robót zabezpieczających, niezbędne roboty rozbiórkowe lub demontażowe, odtworzenie rozebranych lub zdemontowanych elementów, naprawienie elementów zniszczonych w wyniku podejmowanych działań, usunięcie z istniejących elementów zanieczyszczeń i zabrudzeń powstałych w wyniku podejmowanych działań oraz wszelkie inne roboty towarzyszące, przygotowawcze, transportowe, pomocnicze i inne, niezbędne dla wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.

Zadanie 1 – Izolacja ścian w budynku garażu Obwodu Drogowego w Solcu

Wymagania dotyczące podłoża

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być oczyszczone z kurzu, brudu oraz słabo trzymającego się tynku, a także z łuszczącej się starej powłoki malarskiej. Następnie należy wykonać zaprawki ubytków w tynku poprzez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatrzeć do równej powierzchni. Zastosowanie zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych należy zagruntować preparatem gruntującym.

Malowanie ścian

Malowanie ścian wewnętrznych wykonać 2-krotnie farbami do wnętrz. Malowanie wykonać po uprzednim zagruntowaniu ich środkiem gruntującym. Malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farby. Kolejne warstwy należy nanosić w odpowiednich odstępach. Powłoki z farb powinny być jednolite, bez smug i plam.

Sprzęt

Do wykonania robót malarskich należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pędzle, wałki

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

- drabiny

Farba

- odporna na zmywanie

- matowa

Dobór koloru nastąpi przez Zamawiającego w trakcie wykonywania robót.

Wymagania dotyczące pionowej izolacji:

Mur należy dokładnie oczyścić z śladów tynku i wykwitów w obszarze zawilgoceń.                           Izolacje z folii kubełkowej wykonać 0,5m poniżej poziomu kostki oraz wywinąć na wysokości 20 cm nad poziomem betonowej opaski. W zależności od zastosowanego materiału izolacyjnego lub renowacyjnego postępować według karty technicznej produktu. Do malowania zaleca się farby silikonowe lub inne hydrofobowe.

Wymagania dotyczące wykonania opaski z kostki betonowej

Pas okalający garaż musi być wykonany z przepuszczalnych materiałów, które nie będą utrudniały wysychania gruntu. Powinien mieć spadek, który zapewni skuteczne odprowadzenie wody deszczowej. Należy usunąć żyzną, próchniczą glebę, aż do rodzimego gruntu. Ograniczenia wykopu wykonać z krawężników mających wieńczyć pas i zabezpieczać go przed wrastaniem trawy oraz blokować rozchodzeniem się kostki pod wpływem osiadania gruntów. Podbudowę wykonać warstwami z kruszywa łamanego lub naturalnego, zagęszczając ją ręcznym ubijakiem lub wibratorem płaszczyznowym. Na podbudowie utworzyć podsypkę z piasku o grubości ok. 5 cm i ułożyć kostkę brukową. Fugi opaski utworzyć z zagęszczonego piasku.

Zadanie 2 – Malowanie stalowej konstrukcji dachu w budynku garażu Obwodu Drogowego w Solcu

Wymagania dotyczące malowania konstrukcji

Malowanie wykonać po uprzednim użyciu narzędzi przystosowanych do czyszczenia                     i usuwania rdzy z konstrukcji metalowych, a następnie odtłuścić za pomocą detergentu. Przed aplikacją farby antykorozyjnej podłoże wysuszyć oraz wykonać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta farby w celu uzyskania długotrwałego zabezpieczenia.

Sprzęt

Do usuwania rdzy i malowania należy stosować:

- szlifierkę lub ściernicę

- szczotkę drucianą

- papier ścierny

- pędzle, wałki

- rusztowanie ok. 6m

Farba

- posiadająca właściwości uszczelniające oraz trwałą elastyczność

- odporna na warunki atmosferyczne

- posiadająca pigmenty antykorozyjne

- niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia

- REALIZACJA ZMÓWIENIA

  - Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

  - Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom:

  - wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2023 r. poz. 682),

  - określonym w Ustawie z dnia 28 wrzesień 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.

z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.).

- ODBIÓR ROBÓT

  - Z czynności odbioru będzie spisany Protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

  - Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i po upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN WYKONANIA I ROZLICZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Płatność wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy wraz z protokołem usunięcia usterek.

Płatność wynagrodzenia wskazanego w prawidłowo wystawionej fakturze nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- UWAGI

  - Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i bezpieczeństwo robót. Wartość tych robót jest ujęta w kwocie wynagrodzenia.

  - Wszystkie roboty wymienione w Kosztorysie Ofertowym obejmują swoim zakresem również roboty przygotowawcze oraz uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót.

  - Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji na terenie obiektu w celu zapoznania z zakresem i warunkami robót.

  - Wykonawca może się zapoznać  z zakresem przedmiotu  zamówienia w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 044 755 22 43.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – w przypadku złożenia większej ilości ofert, oferty z wyższą ceną nie zostaną uwzględnione.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - W przypadku złożenia ofert o takich samych cenach brutto, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Cena ofert dodatkowych nie może być wyższa niż oferty złożone w postępowaniu.

  - Każda poprawka w treści oferty i kosztorysu, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w formularzu oferty i formularzu cenowym.

  - Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia.

  - Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

  - Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz wypełniony kosztorys ofertowy.