| Opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla PSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |  |  |  |  | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| 1. | Warunki ogólne ubrania zgodnego z norma PN-EN 469:2021-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 469:2021-01. Dokumenty mogą być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru ubrań specjalnych. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia Podać nazwę i model. |
|  | Ubranie składa się z kurtki i spodni. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w harmonizowanej normie PN-EN 469:2021-01 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na zewnętrzny widoczny krój ubrania. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025:2017-02) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych o minimalnej długości 40 cm każdy, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2 | Szczegółowy opis wyglądu kurtki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659+A1:2010. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.2 | Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych, wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659+A1:2010. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.3 | Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.4 | Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.5 | Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.6 | Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.7 | Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.8 | Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.9 | Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.10 | Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.11 | Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.12 | Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.13 | Dolna krawędź mankietu na całym obwodzie wykończona lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na przecieranie. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.14 | Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe, w postaci wkładu elementu amortyzującego nacisk oraz z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na przetarcie. Kolor powłoki ochronnej czarny. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.15 | Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.16 | Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.17 | W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabińczyk o lub / i pętla do mocowania drobnego wyposażenia. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.18 | W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.19 | Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.20 | Dopuszcza się wykonanie otworów w przedniej części kurtki, krytych patką i tunelu pod warstwą zewnętrzną kurtki do wprowadzenia pętli ratowniczej w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. Otwory umiejscowione na wysokości klatki piersiowej. Nie dopuszcza się umiejscowienia otworów na wysokości brzucha. W tylnej części, pod warstwą zewnętrzną kurtki, tunel do wprowadzenia i zamontowania pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości, konstrukcja tunelu i mocowania w nim taśmy musi zapobiegać przesuwaniu się pętli. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.21 | Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.22 | Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.23 | Patki wszystkich kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.24 | W górnej, lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinna znajdować się kieszeń („napoleońska”) wpuszczana, zabezpieczona przed przemakaniem i zapinana zamkiem błyskawicznym. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.25 | W przedniej dolnej, wewnętrznej części kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce naszyta jest kieszeń zapinana dowolną techniką. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.26 | Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy: a/ taśmy perforowane, fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki, |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.27 | b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, - poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, - odcinki taśm na ramieniu na wysokości taśm piersiowych prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, - dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi napisu: Państwowa Straż Pożarna, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.28 | Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 10±5 mm, poniżej górnej taśmy ostrzegawczej - skrót PSP, - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót PSP. Napisy PSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm, - na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem PSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania emblematu z nazwą miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.29 | - na plecach umieszczony centralnie napis, Państwowa Straż Pożarna, wykonany w dwóch wierszach, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu - 12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymiary napisu: Długość napisu: „PAŃSTWOWA”- 260±1mm, „STRAƵ POƵARNA” – 322±1 mm, wysokość liter 39±1mm. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.30 | Przykładowy widok kurtki Przykładowy widok kurtki |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3 | Szczegółowy opis wyglądu spodni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3.2 | Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wymienne przez użytkownika, wkłady amortyzujące nacisk oraz na zewnątrz wzmocnienia z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3.3 | Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3.4 | Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3.5 | Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3.6 | Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczającą przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3.7 | Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć możliwość regulacji obwodu pasa. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3.8 | Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3.9 | Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób: a/ taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25±1 mm: - na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25±1 mm. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3.10 | Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm. Napis PSP, wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 3.11 | Przykładowy widok spodni |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 4. | Parametry surowców |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | a/ tkanina zewnętrzna Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 469:2021-01 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej badane po 20 cyklach prania w temp. 600C |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 4.2 | Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia wg pkt 6.2.1.1 PN-EN 469:2021-01 |  |  | Spełnia/ nie spełnia |  |  |  | Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2015-12 | Spełnia/ nie spełnia |
| 4.3 | Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego wg pkt 6.2.1.5 PN-EN 469:2021-01 |  |  | Spełnia/ nie spełnia |  |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2013-07 |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 4.4 | Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt 6.2.3.1 PN-EN 469:2021-01 |  |  | Spełnia/ nie spełnia |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002 |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 4.5 | Wytrzymałość na rozdzieranie wg pkt 6.2.3.2 PN-EN 469:2021-01 |  |  | Spełnia/ nie spełnia |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13937-2:2002 |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 4.6 | Wskaźnik nie zwilżalności ciekłych substancji chemicznych wg pkt 6.2.2 PN-EN 469:2021-01 |  |  | Spełnia/ nie spełnia |  | Metodyka badań PN-EN ISO 6530:2008 |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 4.7 | b/ membrana: wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 4.8 | opór pary wodnej dla zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego Ret ≤ 13 m2Pa/W |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 4.9 | d/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.2.1.1 PN-EN 469:2021-01 - Wskaźnik 3. Gramatura - minimum 310 g/m2 |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Raport z badań jednostki notyfikowanej zawierający wyniki badań zgodnie z załącznikiem D normy EN 469:2020 metoda ISO 13506:2017. Wymagania dla oparzeń II. st. max 0 %, III. st. 0% |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Ubranie zgodne z normą PN-EN 469:2021-01 posiada dodatkową warstwę widzialności. Taśma fosforyzująca zapewniająca dodatkową widoczność strażaka w warunkach zadymienia lub nocnych bez dodatkowego źródła światła. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie – główne szwy materiału zewnętrznego badany zgodnie z EN ISO 13935-2 min 300 N pkt 6.2.3.1. PN En469:2021-01 po min 20 cyklach prania zgodnie z EN ISO 6330, 60 st C |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 5. | Inne parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Oznaczenie ubrania specjalnego. Oznaczenie ubrania powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz umożliwiać identyfikację kurtek i spodni przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imię użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 7.11 | WYMAGANIA OGÓLNE. Ubranie specjalne powinny spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności UE. |  |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8 |  | SZCZEGÓŁOWY OPIS WYGLĄDU KURTKI LEKKIEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Konstrukcja kurtki powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 15614 lub PN-EN 15384. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.2 |  | Kurtka o konstrukcji jednowarstwowej, wykonana z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.3 |  | Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.4 |  | Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.5 |  | Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego min. 8 mm i grubości łańcucha spinającego min. 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.6 |  | Zamek wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.7 |  | Zamek wszyty tak aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.8 |  | Konstrukcja i wszycie zamka powinno umożliwiać połączenie dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.9 |  | Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.10 |  | Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.11 |  | Kurtka powinna zachodzić na spodnie tak aby było spełnione wymaganie określone w normie PN-EN 15614 lub PN-EN 15384. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.12 |  | Długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.13 |  | Od strony wewnętrznej zamek osłonięty pasem tkaniny zewnętrznej. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.14 |  | Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50±10 mm. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.15 |  | Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.16 |  | Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelniającego kołnierz pod brodą. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.17 |  | Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.18 |  | Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika radiotelefonu. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.19 |  | Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio na taśmą ostrzegawczą. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.20 |  | Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.21 |  | Rękawy wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.22 |  | Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.23 |  | Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.24 |  | W dolnej przedniej części kurtki powinny być wszyte dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi na „rzepy”. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.25 |  | W każdej kieszeni lub obok umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 2.26 |  | W górnej części na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana z patką zapinana taśmą typu „rzep”. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.27 |  | Poniżej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.28 |  | Na lewej piersi umieszczona kieszeń o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa, naszywana, o regulowanej głębokości i zamykana patką. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.29 |  | Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.30 |  | Wszystkie patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic zgodnych z PN-EN 659. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.31 |  | Wzdłuż kieszeni na radiotelefon powinna znajdować się kieszeń „napoleońska” wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.32 |  | Kurtka oznaczona układem taśm perforowanych, łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.33 |  | a/ taśmy fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.34 |  | b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, - na całym obwodzie rękawów ok. 20±1 cm poniżej wszycia rękawa prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, - poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, - dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi podkładu z napisem , na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.35 |  | Łączna powierzchnia taśm ostrzegawczych i ich właściwości odblaskowe na kurtce lekkiej i spodniach ubrania specjalnego powinny być zgodne z wymaganiami normy normie PN-EN 15614 lub PN-EN 15384. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.36 |  | Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym wykonane techniką sitodruku, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 50±5 mm, powyżej górnej taśmy ostrzegawczej skrót PSP, - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50 x 90±2 mm napis PSP. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.37 |  | Napisy PSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32mm±1 mm długość napisu 65 mm ±1 mm. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.38 |  | Na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem PSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania nazwy miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.36 |  | - na plecach umieszczony centralnie napis, , w dwóch wierszach, na podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120 x 340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu 12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymiary napisu: Długość napisu: PAŃSTWOWA”- 260±1 mm, „STRAƵ POƵARNA” – 322±1 mm, wysokość liter 39±1 mm. |  |  |  |  |  |  | Spełnia/ nie spełnia |
| 8.37 |  | Przykładowy widok kurtki lekkiej |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | PARAMETRY TKANINY ZEWNĘTRZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | a/ tkanina zewnętrzna: Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego lekkiego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej, badane po 20 cyklach prania wg PN-EN ISO 6330 Metoda „B” w temp. 600C. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Rozprzestrzenianie płomienia wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio | Wskaźnik 3 |  | Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2011 |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Przenikanie ciepła (promieniowanie) wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 lub odpowiednio | RHTI24 ≥11s RHTI24 – RHTI12≥4s |  | Metodyka badań PN-EN ISO 6942:2002 |  |  |  |  |
| 9.4 |  | Odporność na ciepło (kurczliwość) 1800C, 5 min. wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio | ≤ 5% |  | Metodyka badań ISO 17493 |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Wytrzymałość na rozciąganie wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio | wątek ≥ 900 N osnowa ≥ 900 N |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1 |  |  |  |  |
| 9.6 |  | Wytrzymałość na rozerwanie wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio | Wątek ≥ 40 N Osnowa ≥ 40 N |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13937-2 |  |  |  |  |
| 9.7 |  | Wytrzymałość głównych szwów wg normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio | ≥ 400 N |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13935-2 |  |  |  |  |
| 9.8 |  | b/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.2 PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 odpowiednio. Wskaźnik 3. Gramatura Minimum 310 g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 |  | Rozmiary - ubranie specjalne lekkie powinna być wykonane według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 |  | Oznaczenie ubrania specjalnego -kurtki lekkiej. Oznaczenie ubrania powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz umożliwiać identyfikację kurtek i spodni przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imię użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 |  | WYMAGANIA OGÓLNE. Ubranie specjalne lekkie powinno spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności UE. Całe ubranie łącznie z kurtką lekką powinno spełniać wymagania antyelektrostatyczności zgodnie z PN-EN 1149-5. |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. 
Za równoważne uważa się taki produkt/materiał o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia oraz zachowany zostanie poziom bezpieczeństwa, który pozwoli na uzyskanie świadectwa dopuszczenia.

W przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie własne oświadczenie wraz z dowodami dokumentującymi, że zastosowanie rozwiązania są równoważne wymogom norm i przepisów powołanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że tam gdzie nie określono edycji normy obowiązuje jej aktualna edycja.

Rozmiarówka:

- B... - 178/102/93;

- D… - 171/99/92 ;

- G… - 183/113/100 ;

- J… - 173/106/105 ;

- J… - 180/100/93 ;

- K… - 172/102/91 ;

- Ł… - 172/104/97 ;

- M… - 192/105/98;

- N… - 180/111/105 ;

- P… - 182/102/102 ;

- R… - 173/99/91 ;

- R… A - 178/101/92 ;

- R… P - 170/102/93 ;

- S…- 178/101/82 ;

- W…- 170/107/92 ;

- Z… - 186/113/100

- Z… - 190/110/102 ;

- K… - 181/102/91 ;

- S… - 174/104/90 
Rozmiary : (wzrost, klatka, pas)

SPEŁNIA/NIESPEŁNIA