Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione przy otwieraniu nowego zakładu usługowego (zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu i odnowy biologicznej)

Każdy salon usługowy typu zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu i odnowy biologicznej musi stanowić odrębną część budynku bądź znajdować się w niezależnym budynku lub lokalu, gdzie powinny być przygotowane miejsca na poczekalnię i szatnię dla klientów, a także pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla pracowników i klientów. Istotne jest również wyodrębnienie miejsca, w którym będą znajdować się: sprzęt do utrzymywania czystości, pomieszczenie lub szafa na preparaty kosmetyczne oraz czyste i brudne ręczniki. Nie wolno też zapominać o tzw. pomieszczeniu socjalnym dla pracowników salonu, gdzie będą oni mieli swoją szafkę na odzież roboczą i własną, a także aneks kuchenny.

Wymagania techniczne w zakładzie fryzjerskim, kosmetycznym, odnowy biologicznej, tatuażu itp.

- Wysokość pomieszczeń do pracy i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt musi wynosić minimum 2,50 m (nie więcej niż 4 osoby) lub 3,00 m (więcej niż 4 osoby).

- W każdym pomieszczeniu należy zapewnić wentylację mechaniczną lub grawitacyjną.

- W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi co najmniej  1:8.

- Dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym w pomieszczeniu stałej pracy wymagane jest uzyskanie zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

- Drzwi w lokalu usługowym powinny mieć szerokość co najmniej 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.

- Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka lub kurtyny powietrznej.

- W pomieszczeniu usługowym poziom podłogi może znajdować się na poziomie terenu urządzonego przy budynku. Obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

- W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:

  - Przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki;

  - Drzwi o szerokości co najmniej 0,90 m;

  - Drzwi do kabin ustępowych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć szerokość co najmniej 0,8 m i wysokość 2,0 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części  otwory dla dopływu powietrza. Szerokość drzwi do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych powinna wynosić co najmniej 0,90 m;

  - Wentylację grawitacyjną lub mechaniczną (w ustępach z oknem i jedną kabina), a w innych – mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie.

- Pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób niepełnosprawnych powinny mieć zapewnioną przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m; drzwi bez progów; uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych; odpowiednio przystosowaną miskę ustępowa i umywalkę.

Punkty wodne w zakładzie fryzjerskim, kosmetycznym, odnowy biologicznej, tatuażu itp.

- Punkt wodny do mycia narzędzi i sprzętu, sporządzania preparatów dezynfekcyjnych.

Narzędzia, których stosowanie nie powoduje naruszenie ciągłości tkanek ludzkich, po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić, umyć i zdezynfekować.

Narzędzia, których stosowanie  powoduje naruszenie ciągłości tkanek ludzkich, po każdym użyciu należy poddać dezynfekcji, następnie umyć, wysuszyć i poddać procesom sterylizacji. Najbardziej skuteczną metodą sterylizacji jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

- Punkt wodny – umywalka do mycia rąk, zapewniający właściwą higienę rąk podczas wykonywania usług, wyposażony w  dozownik z mydłem oraz ze środkiem dezynfekującym i ręczniki jednorazowego użytku, kosz na zużyte ręczniki.

- Stanowisko mycia i farbowania włosów wyposażyć w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą.

- Punkt wodny w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników salonu, zapewniający higieniczne spożywanie posiłków.

- Punkt wodny – umywalka z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą w przedsionku pomieszczenia sanitarno-higienicznego dla pracowników i klientów, wyposażony w  dozownik z mydłem i ręczniki jednorazowego użytku, kosz na zużyte ręczniki.

- Pomieszczenie bądź miejsce do przechowywania sprzętu służącego do utrzymania czystości należy wyposażyć w zlew zamontowany na wysokości przynajmniej 0,5 m od podłogi.

- W salonach, w których wykonuje się zabiegi powodujące zewnętrzne zanieczyszczenie ciała, należy zapewnić łazienkę dla klientów wraz z miską ustępową, umywalką oraz natryskiem, dostępną bezpośrednio z pomieszczenia, w którym świadczone są usługi.

- W zakładach, w których znajdują się pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych, masażu wodnego lub sauny należy zorganizować szatnie dla klientów. W szatniach, oprócz pomieszczenia do przechowywania odzieży wydziela się sanitariaty, dostępne bezpośrednio z tych pomieszczeń, które powinny być wyposażone co najmniej w: 1 natrysk, 1 umywalkę dla każdych 10 osób jednocześnie korzystających ze świadczenia usług oraz 1 ustęp.

- Przy stanowisku do masażu należy zapewnić umywalkę wyposażoną w  dozownik z mydłem oraz ze środkiem dezynfekującym i ręczniki jednorazowego użytku, kosz na zużyte ręczniki.

- Przy pomieszczeniu sauny należy zapewnić natrysk umożliwiający mycie i schłodzenie ciała zarówno przed jak i po pobycie w saunie. Bezpośrednio przy kabinach natryskowych powinna znajdować się kabina ustępowa.

Uwaga!

Ściany przy umywalkach i zlewach należy pokryć łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci materiałem  do wysokości 1,6 m.

Ściany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.

- Ustawa z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz.  1845).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.)