## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wraz z montażem dwóch sztuk szlabanów w miejscu do ważenia pojazdów w ciągu drogi krajowej nr 15 obwodnica Nowe Miasto Lubawskie

1. Ogólne wymagania dotyczące usługi:

### Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za jakość i montaż dostarczonych szlabanów stalowych obrotowych dwuskrzydłowych L 2x5m zamykających zatoki ITD w km 5+674 strona prawa i km 6+026 strona lewa. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania usługi odpowiada Wykonawca.

  - Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy.

2. Zakres usługi:

- Dostarczenie wraz z montażem dwóch szlabanów stalowych dwuskrzydłowych z podparciem demontowanym w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Szlabany zostaną zamontowane na fundamencie betonowym o wymiarach dostosowanych do poszczególnych elementów

- Szlabany będą posiadać możliwość mechanicznego zamknięcia np. kłódka

3. Warunki i realizacja usługi

Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z wymaganiami następujących

dokumentów:

- - materiały zgodne: EN10219-1

- - słupek główny – wykonany z rury 76.1;

- - ramie szlabanu - wykonane z rury 60,3;

- - słupki podporowe do podparcia zamknięty/ otwarty – wykonany z rury 60,3 – 2 szt. na szlaban, jeden demontowany w nawierzchni drugi stały w poboczu.

- - słupki podporowe przystosowane do zamknięcia na kłódkę;

- - stężenie wzmacniające – wykonane z rury 48,3;

- - cynkowanie ogniowe wg: PN-EN ISO 1461

- - malowanie proszkowe wg. RAL 3002;

- - pasy białe - wyklejone folią białą Typ 1.

4. Transport:

Wszystkie elementy należy przetransportować na miejsce wbudowania zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Odbiór usługi

Odbiór zamówienia polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania usług 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości potwierdzonej przez uprawnionego pracownika Rejonu w Ostródzie.

Z czynności odbioru spisany zostanie protokół, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

6. Załączniki

Załącznik nr 1 do OPZ

Przykładowe zdjęcia